苏州高等职业技术学校关于全国食品药品院校医用电子仪器维修技术技能大赛设备竞争性谈判公告

苏州秉诚工程造价咨询有限公司受苏州高等职业技术学校的委托，就其所需要采购的全国食品药品院校医用电子仪器维修技术技能大赛设备在国内组织竞争性谈判采购。欢迎符合谈判采购文件资格条件的各供应商前来参加谈判。

一、谈判编号：SZBC2019-T-010

二、谈判内容：全国食品药品院校医用电子仪器维修技术技能大赛设备，采购需求详见采购文件

三、采购预算：人民币贰拾伍万元整（￥：250000元）

四、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本次采购不接受联合体、不接受进口产品。

五、采购需求：

1、采购清单

(一)电子元器件等及其相关服务的清单:

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动硬盘 | 8个 | 1T |  |
| 2 | 电子元器件配套 | 5200套 | 具体要求见附表1 |  |
| 3 | 高级电工盒 | 150个 |  | 含标签 |
| 4 | 电子产品配套软件 | 1套 | 具体要求见附件12 |  |
| 5 | 工具箱 | 65套 | 内含尖嘴钳、斜口剪、起子(十字和一字)、吸锡器、镊子、刷子、2.5mm吸锡带 |  |
| 6 | 可调温电烙铁 | 65个 | Kasadl | 含烙铁架、清洗海绵 |
| 7 | 焊锡丝 | 30卷 | 0.5mm | 含铅 |
| 8 | 数字万用表 | 95个 |  |  |
| 9 | 烙铁头 | 各65个 | 刀头、细尖头和粗尖头 |  |
| 10 | 洗板水 | 1桶 | 1L | 配小刷子 |
| 11 | 50Hz带阻滤波器套件 | 40套 | 比赛专用，具体清单见附表2 |  |
| 12 | 三角波发生电路 | 40套 | 比赛专用，具体清单见附表3 |  |
| 13 | 同相串联差动放大器电路 | 40套 | 比赛专用，具体清单见附表4 |  |
| 14 | 电压指示电路 | 40套 | 比赛专用，具体清单见附表5 |  |
| 15 | 数显逻辑笔电路 | 40套 | 比赛专用，具体清单见附表6 |  |
| 16 | 脉宽信号调制电路 | 40套 | 比赛专用，具体清单见附表7 |  |
| 17 | 二阶低通滤波器电路 | 40套 | 比赛专用，具体清单见附表8 |  |
| 18 | 二阶高通滤波器电路 | 40套 | 比赛专用，具体清单见附表9 |  |
| 19 | 数字秒表电路 | 40套 | 比赛专用，具体清单见附表10 |  |
| 20 | 电机转速控制电路 | 40套 | 比赛专用，具体清单见附表11 |  |
| 21 | 导线 | 2卷 | 0.5mm | 带绝缘层 |

附表1：电子元器件配套，单套配置清单共5200套，每套包括：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 配件图号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贴片电阻 | 0805-1kΩ±5％ | 3 | R3、R4、R13 |  |
| 2 | 贴片电阻 | 0805-1MΩ±5％ | 1 | R5 |  |
| 3 | 贴片电阻 | 0805-2kΩ±5％ | 1 | R12 |  |
| 4 | 贴片电阻 | 0805-8.2kΩ±5％ | 1 | R6 |  |
| 5 | 贴片电阻 | 0805-20kΩ±5％ | 2 | R7 |  |
| 6 | 贴片电阻 | 0805-100kΩ±5％ | 1 | R8 |  |
| 7 | 金属膜电阻器 | RJ-0.25W-100kΩ±1％ | 1 | R10 |  |
| 8 | 金属膜电阻器 | RJ-0.25W-10kΩ±1％ | 2 | R2、R11 |  |
| 9 | 金属膜电阻器 | RJ-0.25W-5.1kΩ±1％ | 1 | R1 |  |
| 10 | 金属膜电阻器 | RJ-0.25W-4.7kΩ±1％ | 1 | R9 |  |
| 11 | 电解电容 | CD11-25V-100µF | 1 | C9 |  |
| 12 | 电解电容 | CD9-25V-1µF | 1 | C11 |  |
| 13 | 贴片电阻 | 0805-0.1µF | 6 | C1、C2、C4、C5、C8、C10 |  |
| 14 | 独石电容 | 0.022µF | 1 | C7 |  |
| 15 | 独石电容 | 0.01µF | 2 | C3、C6 |  |
| 16 | 发光二极管 | 3mm（红） | 1 | D1 |  |
| 17 | 三极管 | 9014 | 2 | Q1、Q2 |  |
| 18 | 三极管 | 9013 | 1 | Q3 |  |
| 19 | 集成电路 | NE555（DIP8） | 1 | U1 |  |
| 20 | 集成电路 | 74HC00（DIP14） | 1 | U2 |  |
| 21 | 接插件 | IC8 | 1 | U1配套 |  |
| 22 | 接插件 | IC14 | 1 | U2配套 |  |
| 23 | 单排针 | 2.54mm--直 | 16 | J1-J9、S1 |  |
| 24 | 短路帽 | 2.54mm | 1 |  |  |
| 25 | 杜邦线 | 10cm | 6 |  |  |
| 26 | 印制电路板 | 配套（双面板）90mmx45mm | 1 |  |  |

备注：对4700份元件清单产品进行散装分类包装

附表2  50Hz 带阻滤波器电路 BOM 单

| 序 号 | 物料名称 |  | 物料规格 |  | 元件标号 | 数 量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 小类 | 型号 | 参数/封装 |  |  |  |
| 1 | 电容 | 陶瓷 电容 | 100nF | C0805 | C101,C102,C104,C105 | 4 |  |
| 2 | 电容 | 陶瓷 电容 | 220nF | C0805 | C103 | 1 |  |
| 3 | 电阻 | 贴片 电阻 | 10K | R0805 | R102，R104，R108 | 3 |  |
| 4 | 电阻 | 贴片 电阻 | 31.6K | R0805 | R105，R106 | 2 |  |
| 5 | 电阻 | 贴片 电阻 | 15.8K | R0805 | R107 | 1 |  |
| 6 | 电阻 | 可调 电阻 | 10K | 3296 | Rp100，Rp101 | 2 |  |
| 7 | 芯片 | 双运 放 | TL082 | SO-8 | U110 | 1 |  |
| 8 | 接线端子 | 3 芯 |  | 2.54 2510 接 线端子 | P100 | 1 |  |
| 9 | 接线端子 | 2 芯 |  | 2.54 2510 接 线端子 | P101 | 1 |  |

附表3  三角波发生电路 BOM 单

| 序 号 | 物料名称 |  | 物料规格 |  | 元件标号 | 数 量 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 小类 | 型号 | 参数/封装 |  |  |  |  |
| 1 | 电容 | 陶瓷电 容 | 100nF | C0805 | C200,C201,C202 | 3 |  |  |
| 2 | 电阻 | 贴片电 阻 | 10K | R0805 | R202,R203,R206, R207 | 4 |  |  |
| 3 | 电阻 | 贴片电 阻 | 5.1K | R0805 | R204 | 1 |  |  |
| 4 | 电阻 | 贴片电 阻 | 100K | R0805 | R208 | 1 |  |  |
| 5 | 电阻 | 可调电 阻 | 5K | 3296 | Rp200 | 1 |  |  |
| 6 | 稳压 管 | 稳压管 | 1N4148 | 1206 | D200，D201 | 2 |  |  |
| 7 | 芯片 | 双运放 | TL082 | SO-8 | U200 | 1 |  |  |
| 8 | 接线 端子 | 3 芯 |  | 2.54 2510 接 线端子 | P200 | 1 |  |  |

附表4  同相串联差动放大器电路 BOM 单

| 序号 | 物料名称 |  | 物料规格 |  | 元件标号 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 小类 | 型号 | 参数/封装 |  |  |  |  |
| 1 | 电阻 | 贴片 电阻 | 51K | R0805 | R300,R301, R302 | 3 |  |  |
| 2 | 电阻 | 贴片 电阻 | 24K | R0805 | R303，R304 | 2 |  |  |
| 3 | 电阻 | 可调 电阻 | 2K | 3296 | Rp300 | 1 |  |  |
| 4 | 电阻 | 可调 电阻 | 100K | 3296 | Rp301 | 1 |  |  |
| 5 | 电容 | 贴片 电容 | 100n F | 0805 | C300,C301 | 2 |  |  |
| 6 | 芯片 | 双运 放 | TL08 2 | SO-8 | U300 | 1 |  |  |
| 7 | 接线端 子 | 3 芯 |  | 2.54 2510 接线 端子 | P300，P301 | 2 |  |  |

附表5   电压指示电路 BOM 单

| 序 号 | 物料名称 |  | 物料规格 |  | 元件标号 | 数 量 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 小类 | 型号 | 参数/封装 |  |  |  |  |
| 1 | 电容 | 贴片 电容 | 100nF | C0805 | C400 | 1 |  |  |
| 1 | 电阻 | 贴片 电阻 | 10K | R0805 | R400,R402,R404 ,R406 | 4 |  |  |
| 2 | 电阻 | 贴片 电阻 | 1K | R0805 | R401,R403,R405 | 3 |  |  |
| 3 | 电阻 | 可调 电阻 | 10K | 3296 | Rp400 | 1 |  |  |
| 4 | LED | 发光 二极 管 | 绿 | φ3 直插 | D400 | 1 |  |  |
| 5 | LED | 发光 二极 管 | 橙 | φ3 直插 | D401 | 1 |  |  |
| 6 | LED | 发光 二极 管 | 红 | φ3 直插 | D402 | 1 |  |  |
| 7 | 芯片 | 四运 放 | LM324 | SO-14 | U400 | 1 |  |  |
| 8 | 接线端 子 | 3 芯 |  | 2.54 2510 接 线端子 | P400 | 1 |  |  |

附表6  数显逻辑笔电路 BOM 单

| 序 号 | 物料名称 |  | 物料规格 |  | 元件标号 | 数 量 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 小类 | 型号 | 参数/封装 |  |  |  |  |
| 1 | 电阻 | 贴片电阻 | 1M | R0805 | R500,R501 | 2 |  |  |
| 2 | 电阻 | 贴片电阻 | 1K | R0805 | R502,R506 | 2 |  |  |
| 3 | 电阻 | 贴片电阻 | 120K | R0805 | R503 | 1 |  |  |
| 4 | 电阻 | 贴片电阻 | 2K | R0805 | R504 | 1 |  |  |
| 5 | 电阻 | 贴片电阻 | 10K | R0805 | R505 | 1 |  |  |
| 6 | 电阻 | 可调电阻 | 10K | 3296 | Rp500 | 1 |  |  |
| 7 | 电容 | 贴片电容 | 100nF | C0805 | C503 | 1 |  |  |
| 8 | 电容 | 贴片电容 | 200pF | C0805 | C501 | 1 |  |  |
| 9 | 电容 | 贴片电容 | 47nF | C0805 | C502 | 1 |  |  |
| 10 | 电容 | 贴片电容 | 33uF/25 V | 直插 | C500 | 1 |  |  |
| 11 | 二极 管 | 二极管 | 1N4148 | 直插 | D500 | 1 |  |  |
| 12 | LED | 发光二极管 | 红 | φ3 直插 | D501 | 1 |  |  |
| 13 | 三极管 |  | 9014 | TO-92 直插 | Q500,Q501 | 2 |  |  |
| 14 | 芯片 |  | CD4511B CN | DIP-16 | U500 | 1 |  |  |
| 15 | 开关 | 拨码开关 | SSD12D0 0-G3 | SSD12D00-G3 | S500 | 1 |  |  |
| 16 | 数码 管 | 7 段数码管 | 共阴 | LED 7-SEG 0.56 英寸 | DS500 | 1 |  |  |
| 17 | 接线 端子 | ` |  | 2.54 2510 接 线端子 | P500 | 1 |  |  |

附表7   脉宽信号调制电路 BOM 单

| 序 号 | 物料名称 |  | 物料规格 |  | 元件标号 | 数 量 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 小类 | 型号 | 参数/封装 |  |  |  |  |
| 1 | 电阻 | 贴片 电阻 | 1K | R0805 | R600 | 1 |  |  |
| 2 | 电阻 | 贴片 电阻 | 10K | R0805 | R601 | 1 |  |  |
| 3 | 电阻 | 贴片 电阻 | 1.5K | R0805 | R602，R605 | 2 |  |  |
| 4 | 电阻 | 贴片 电阻 | 36K | R0805 | R603 | 1 |  |  |
| 5 | 电阻 | 贴片 电阻 | 15K | R0805 | R604 | 1 |  |  |
| 6 | 电阻 | 贴片 电阻 | 33K | R0805 | R606 | 1 |  |  |
| 7 | 电阻 | 可调 电阻 | 20K | 3296 | Rp600 | 1 |  |  |
| 8 | 电容 | 贴片 电容 | 100nF | C0805 | C600，C601 | 2 |  |  |
| 9 | 电容 | 贴片 电容 | 1500pF | C0805 | C602 | 1 |  |  |
| 10 | 二极管 | 稳压 二极 管 | 1N4737 | 直插 | D600 | 1 |  |  |
| 11 | 二极管 | 二极 管 | 1N4001 | 直插 | D601 | 1 |  |  |
| 12 | 芯片 | 双运 放 | LM358 | SO-8 | U600 | 1 |  |  |
| 13 | 接线端 子 | 3 芯 |  | 2.54 2510 接线 端子 | P601 | 1 |  |  |

附表8 二阶低通滤波器电路 BOM 单

| 序 号 | 物料名称 |  | 物料规格 |  | 元件标号 | 数 量 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 小类 | 型号 | 参数/封装 |  |  |  |  |
| 1 | 电阻 | 贴片 电阻 | 5.9K | R0805 | R700 | 1 |  |  |
| 1 | 电阻 | 贴片 电阻 | 2K | R0805 | R701 | 1 |  |  |
| 2 | 电阻 | 可调 电阻 | 100K | 3296 | Rp700,Rp701 | 2 |  |  |
| 3 | 电容 | 贴片 电容 | 100nF | C0805 | C700,C701,C702 ,C703 | 4 |  |  |
| 4 | 芯片 | 单运 放 | TL081A CDR | SO-8 | U700 | 1 |  |  |
| 5 | 接线端子 | 3 芯 |  | 2.54 2510 接线 端子 | P700 | 1 |  |  |
| 6 | 接线端子 | 2 芯 |  | 2.54 2510 接线 端子 | P701 | 1 |  |  |

附表9  二阶高通滤波器电路 BOM 单

| 序 号 | 物料名称 |  | 物料规格 |  | 元件标号 | 数 量 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 小类 | 型号 | 参数/封装 |  |  |  |  |
| 1 | 电阻 | 贴片电 阻 | 43K | R0805 | R800 | 1 |  |  |
| 2 | 电阻 | 贴片电 阻 | 10K | R0805 | R801 | 1 |  |  |
| 3 | 电阻 | 可调电 阻 | 100K | 3296 | Rp800 | 1 |  |  |
| 4 | 电容 | 贴片电 容 | 100nF | C0805 | C800,C801,C8 02, C803,C804 | 5 |  |  |
| 5 | 芯片 | 单运放 | TL081A CDR | SO-8 | U800 | 1 |  |  |
| 6 | 接线端 子 | 3 芯 |  | 2.54 2510 接线 端子 | P800 | 1 |  |  |
| 7 | 接线端 子 | 2 芯 |  | 2.54 2510 接线 端子 | P801 | 1 |  |  |

附表10  数字秒表电路 BOM 单

| 序 号 | 物料名称 |  | 物料规格 |  | 元件标号 | 数量 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 小类 | 型号 | 参数/封装 |  |  |  |  |
| 1 | 电阻 | 贴片 电阻 | 499 | R0805 | R1000， R1001， R1002 | 3 |  |  |
| 2 | 电阻 | 贴片 电阻 | 4.99K | R0805 | R1003 | 1 |  |  |
| 3 | 电阻 | 可调 电阻 | 100k | 3296 | Rp1000，Rp1001 | 2 |  |  |
| 4 | 电容 | 贴片 电容 | 10nF | C0805 | C1000 | 1 |  |  |
| 5 | 电容 | 贴片 电容 | 100nF | C0805 | C1001，C1002 | 2 |  |  |
| 6 | 芯片 |  | SN74LS48D | SO-16 | U1000，U1001 | 2 |  |  |
| 7 | 芯片 |  | SN74LS90D | SO-14 | U1002，U1003，U1004 | 3 |  |  |
| 8 | 芯片 |  | NE555 | SO-8 | U1005 | 1 |  |  |
| 9 | 数码管 | 7段数码管 | 共阴 | LED7-SEG 0.56英寸 | DS1000，DS1001 | 2 |  |  |
| 10 | 开关 | 拨码开关 | SSD12D00-G3 | SSD12D00-G3 | S1000，S1001 | 2 |  |  |
| 11 | 接线端子 | 3芯 |  | 2.54 2510接线端子 | P1000 | 1 |  |  |

附表11  电机转速控制电路 BOM 单

| 序 号 | 物料名称 |  | 物料规格 |  | 元件标号 | 数量 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大类 | 小类 | 型号 | 参数/封装 |  |  |  |  |
| 1 | 电阻 | 贴片 电阻 | 100K | R0805 | R900 | 1 |  |  |
| 2 | 电阻 | 贴片 电阻 | 10K | R0805 | R901，R906， R907 | 3 |  |  |
| 3 | 电阻 | 贴片 电阻 | 120 | R0805 | R902 | 1 |  |  |
| 4 | 电阻 | 贴片 电阻 | 470 | R0805 | R905 | 1 |  |  |
| 5 | 电阻 | 贴片 电阻 | 1/5W | 直插 | R903 | 1 |  |  |
| 6 | 电阻 | 可调 电阻 | 1K | 3296 | Rp900 | 1 |  |  |
| 7 | 电容 | 贴片 电容 | 100nF | C0805 | C901,C903 | 2 |  |  |
| 8 | 电容 | 电解 电容 | 100uF/ 25V | 直插 | C900 | 1 |  |  |
| 9 | 二极管 | 二极 管 | 1N4001 | 直插 | D900 | 1 |  |  |
| 10 | 芯片 |  | NE555 | SO-8 | U900 | 1 |  |  |
| 11 | 芯片 | 光电 对管 | ITR970 2 | 卧式 | U901 | 1 |  |  |
| 12 | 三极管 |  | 2SC805 0 | TO-92 直插 | Q900 | 1 |  |  |
| 13 | 直流电机 |  |  | 直流电机 | B901 | 1 |  |  |
| 14 | 接线端子 | 2 芯 |  | 5 .08mm 直插接 线端子 | B900 | 1 |  |  |
| 15 | 接线端子 | 3 芯 |  | 2.54 2510 接线 端子 | P900 | 1 |  |  |

附件12：电子产品配套软件：（软件清单如下）：

该软件是根据前沿专业原理采用最先进的计算仿真技术，对电路进行装配，调试，测量等过程及进行交互模拟，操作员可以反复在电脑前身临其境地进行操作练习，是一种经济可靠的培训工具。

软件名称：仿真软件

| 功能划分 | 功能介绍 |
| --- | --- |
| 元器件 介绍 | 1、软件应能提供常用低压电器元器件库：开启式负荷开关、组合开关、低压断路器、封闭式负荷开关，熔断器，按钮、行程开关、万能转换开关、主令控制器等主令电器，交流接触器、直流接触器、中间继电器、时间继电器、热继电器、电流互感器、电压互感器、速度继电器等继电器及自耦变压器、电阻器、三相异步电动机等。 2、用户可以自行增加元器件，自定义元器件。 3、提供上述常用低压电器元器件的常见类型图片，详细的文字说明，包括型号及含义、结构、符号、工作原理、选用方法、常见故障及处理方法等。 |
| 工具、仪器仪表介绍 | 1、软件应能提供常用操作工具、仪器仪表库：常用一字、十字螺丝刀（手动、电动），剥线钳、尖嘴钳、老虎钳、电工刀，手电钻、手锯、弯管器、切管器、梯子（直梯、人字梯）、铁榔头、弯管弹簧、PVC管子剪刀等常用工具；万用表、钳形电流表、兆欧表、转速表、电桥、验电器等常用仪器仪表。 2、用户可以自行增加工具、仪器仪表。 3、提供上述常用工具、仪器仪表的常见类型图片，详细的文字说明，包括外形、结构、工作原理、使用方法及注意事项等。 |
| 线路连接与检测 | 1、提供一个用户可以任意练习接线的环境，用户可在没有电路图的情况下连接自己设计的电路，且可进行线路检测、通电调试等。 2、根据所提供的电气控制线路图，用户可根据所用负载的参数要求，从元件库中选择所需的元器件，并在规定的控制线路板上，按工艺要求安装元器件。 3、当元器件选择有误时，软件能够给予提示，允许操作者再进行1-2次重新选择的机会，若再有误，则提供正确的选择。 4、软件要支持自动完成元器件布置，且元器件布置完成后，要有相应的提示。 5、根据所提供的电气控制线路图，用户可根据所用负载的参数要求，选择所需的导线（线径和线色），主电路和控制电路线色要有所区分。 6、软件要提供辅助接线功能，用户可根据提示等方式连接线路。 7、用户可按电气控制线路图的工艺要求连接导线，导线连接错误时，软件能够给予提示，由用户重新连接，另外，应提供线号的显示。 8、软件要支持自动完成线路连接，且线路连接完成后，要有相应的提示。 9、软件要能模拟真实情境进行通电调试，展示通电过程（通电、验电、运行、断电），在不连接电动机等负载时，用户按下操作按钮后（点击相应按钮），可以方便观察各电器元件的工作状态切换情况（有醒目的变化），用万用表、验电笔等检测负载；当连接上电动机后，用户按下操作按钮后（点击相应按钮），可以方便观察各电器元件的工作状态切换（有醒目的变化）、电动机工作情况，以便进行电器元件接线正确性验证。 |
| 设置故障与维修 | 1、可用软件中已有的正确控制线路，设置线路故障( 模拟元器件故障、线路断线等故障)。 2、故障设置完毕后，界面应有故障个数提示。 3、用户可选择检测所需的工具、仪器仪表。 4、可通过模拟试验，观察控制线路的故障现象。 5、故障检测方法应支持电阻测量法、电压测量法。 6、软件要能限制排除故障的错误次数。 7、当用户排除任意一个故障后，界面应能提示已排除故障数及剩余故障数。 8、故障全部排除后，界面应能提示故障全部排除。 9、故障全部排除后，用户可模拟通电调试，检验控制线路工作是否正常。 |

- 六、报名及采购文件的获取

- （一）报名截止时间：2019年10月25日。

- （二）报名方式（网上报名）：

- 1、申领CA。供应商进入“苏州市政府采购网”的“网上报名”系统注册企业基本信息，注册成功后携带相关资料至苏州市数字证书认证中心有限责任公司任意网点进行审核并申领CA证书，申领时说明为“苏州市级政府采购项目专用CA证书”。有效期内的CA证书可以反复使用。

- 2、登录报名。供应商进入“苏州市政府采购网”的“网上报名”系统，输入注册时设置的用户名和密码登录。登录后通过采购项目类别和内容查找拟报名的政府采购项目，插入CA证书并点击“报名”按钮报名。报名成功后，系统会显示报名成功确认单以供打印。报名成功的供应商不可撤销报名。

- （三）依法获取采购文件。供应商进行网上报名后在报名系统中自行下载采购文件，并打印、保留“网上报名确认单”，供应商报名成功的日期即视同为依法获取采购文件日期，质疑时与质疑函一并提交，代理机构不再收取报名费或资料成本费。

（四）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

①江苏未至科技股份有限公司（系统开发商）：0512-68617635。

②苏州市数字证书认证中心有限责任公司网点，详见：苏州市财政局关于市级政府采购项目实行供应商网上报名的通知[苏财购字〔2016〕23号]。

- 七、响应文件接收、信用信息：

- （一）现场解密。报名成功的供应商应携带CA证书至投标现场。投标时，代理机构对报名成功供应商的CA证书进行报名解密，接收供应商的CA证书截止时间为项目开标时间。代理机构用本单位用户名、密码登录“苏州市政府采购执行交易平台”评审报告登记栏中的供应商报名解密，选定开标项目，按收到CA证书的先后顺序，插入Ukey进行解密，供应商输入CA证书密码后，解密成功。代理机构现场打印出报名成功供应商名单和政府采购信用信息查询记录表。网上报名解密开始时间为2019年10月29日下午13：00整（北京时间），解密结束时间为2019年10月29日下午13：30整（北京时间）。请各已报名的潜在供应商预留足够解密时间，保证在开标时间之前完成解密工作。因供应商未按要求预留解密时间，造成开标时间前未能完成现场报名解密步骤的，视为未报名参加该采购项目。

- （二）供应商信用记录的查询、使用、证据留存等

- 1、在递交响应文件现场，供应商完成报名解密后，政府采购“供应商信用查询”系统将自动完成对供应商信用记录的查询。供应商信用查询的截止时点为响应文件递交截止时间。

- 2、采购代理机构工作人员在全部供应商完成报名解密后，登录“供应商信用查询”系统下载打印全部供应商的《供应商信用记录搜索结果》，并将《供应商信用记录搜索结果》递交给谈判小组。

- 3、谈判小组在对供应商进行资格性审查时，应根据《供应商信用记录搜索结果》对供应商的不良信用记录逐项甄别确认，按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

- ①政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。（本项可通过“中国政府采购网”网的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，以及“信用中国”网的“政府采购严重违法失信名单”栏目予以查询。）；

- ②财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：1、被列入失信被执行人名单；2、被列入重大税收违法案件当事人名单；3、企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以2万元以上数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。（本项可通过“信用中国”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”，“信用江苏”网的“社会法人失信名单”、“重大税收违法案件联合惩戒名单”、“工商失信违法名单”，以及“诚信苏州”网的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“企业经营异常名录”予以查询。）

- 4、对存在失信信息的供应商，谈判小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据谈判小组确认的失信信息，到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

- 5、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对每个联合体成员进行信用记录的查询，如联合体成员其中一名成员存在失信信息，视同联合体存在失信信息。

- 6、供应商信用查询实时提供来自“中国政府采购网”、“信用中国”、“信用江苏”、“诚信苏州”网站的相关主体信用记录。

- 八、谈判有关信息

- 谈判时间：2019年10月29日下午13:30整（北京时间）

- 谈判地点：市公共资源交易中心（政府采购）

- 谈判地址：苏州市莲升路苏州城市生活广场西楼5楼

- 九、本次采购联系事项：

- 1、采购代理机构

- 名    称： 苏州秉诚工程造价咨询有限公司

- 地    址： 苏州市高新区塔园路136号优康科技园A幢203室

- 电    话： 0512-68780552-8001

- 邮政编码： 215000

- 联 系 人：丁莎莎、荣世明、赵华英

- 2、采购人

- 名    称： 苏州高等职业技术学校

- 地    址： 江苏省苏州市虎丘区塔园路68号

- 联 系 人： 陈介荣

- 联系电话： 0512-68242067

- 3、苏州市财政局政府采购监督电话：0512-68616651

- 十、本公告有关信息将同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网等媒体上发布，敬请留意！

- 十一、公告期：公告之日起三个工作日。