附件

汽车运用与维修 (含智能新能源汽车)

专业培训、考核站设备与工具清单

北京中车行高新技术有限公司职业教育培训评价中心

汽车专业领域职业技能等级标准专家委员会制定

目录

培训、考核站设备与工具清单

一、范围 	1

二、实训场地规划 	1

三、教具设备规划	1

表-1  汽车运用与维修类相关专业装备的实训设备类别 	1

表-2  电工电子实验仪器设备的装备要求 	2

表-3  液压实验仪器设备的装备要求 	3

表-4  钳工实训仪器设备的装备要求 	3

表-5  汽车发动机机械实训仪器设备的装备要求 	5

表-6  汽车发动机控制系统实训仪器设备的装备要求 	6

表-7  汽车底盘机械实训仪器设备的装备要求 	7

表-8  汽车底盘控制系统实训仪器设备的装备要求 	9

表-9  汽车车身电气实训仪器设备的装备要求 	9

表-10 汽车空调实训仪器设备的装备要求 	11

表-11 汽车整车实训仪器设备的装备要求 	12

表-12 汽车钣金实训仪器设备的装备要求 	14

表-13 汽车涂装实训仪器设备的装备要求 	15

表-14 汽车综合性能检测实训仪器设备的装备要求 	16

表-15 汽车信息资料应用实训仪器设备的装备要求 	17

表-16 汽车仿真模拟实训仪器设备的装备要求 	17

表-17 汽车营销实训仪器设备的装备要求 	19

表-18 汽车美容、装饰实训仪器设备的装备要求 	19

表-19 新能源汽车实训仪器设备的装备要求 	20

四、强化培训设备清单	22

（一）【初级】汽车运用与维修职业技能强化培训设备清单 	22

（二）【中级】汽车运用与维修职业技能强化培训设备清单 	31

（三）【高级】汽车运用与维修职业技能强化培训设备清单 	40

（四）【初级】智能新能源汽车职业技能强化培训设备清单 	48

（五）【中级】智能新能源汽车职业技能强化培训设备清单 	58

（六）【高级】智能新能源汽车职业技能强化培训设备清单 	77

汽车运用与维修 (含智能新能源汽车)专业

《培训、考核站设备与工具清单》

## 一、范围

## 适用中、高等职业院校汽车运用与维修(含智能新能源汽车)类相关专业教学和实训用仪器设备装备规范，包括装备的分类、要求等内容。

## 适用于中、高等职业院校汽车运用与维修(含智能新能源汽车)类相关专业（汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车智能技术、汽车运用技术、汽车营销与服务技术、二手车鉴定与汽车运用评估技术、汽车定损与评估技术、汽车整形技术、汽车改装与维修技术、汽车遗型技术、汽车运用安全管理、汽车服务与管理、汽车试验技术、汽车制造与装配技术、新能源汽车技术、汽车检测与维修技术、汽车电子智能新能技术、汽车智能技术、汽车运用技术、汽车营销与服务技源汽车术、二手车定与评估技术、汽车定损与评估技术、汽车改装技术、汽车试验技术、汽车制造与装配技术）和中等职业院校汽车运用与维修类相关专业（汽车运用与维修、汽车营销与维修、汽车车身维修、汽车美容与装潢、汽车整车与配件营销、新能源汽车运用与维修、汽车运用与维修、汽车营销与维修）以及应用型本科汽车运用与维修(含智能新能源汽车)类相关专业（汽车服务工程、汽车维修工程、车辆工程、汽车运用工程、汽车热能与动力工程、汽车交通安全工程、汽车物流、汽车市场营销、汽车服务工程、汽车维修工程、车辆工程汽车运用工程、汽车热能与动力工程、汽车交通安全工程、汽车物流、汽车市场营销）教学和实训用仪器设备的装备。

## 二、实训场地规划

## 1.规划八个实训区（考核站十六个考核区），每个区不少于5O㎡。

## 2.整体理实一体化培训教学、考核区应有8OO㎡以上。

## 三、教具设备规划

## 每一个任务分解要项单元的实训教具仪器设备不少於三套。

## 1.一套作为实训用，一套作为备用，一套作为测评用。

## 2.备用与测评教具同时也是用于强化补救教学考核用。

表-1汽车运用与维修类相关专业装备的实训设备类别

| 实训设备分类 |  | 汽车运用与维修类相关专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高职 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中职 |  |  |  |
| 序 号 | 类别名称 | 二 手 车 鉴 定 与 评 估 | 汽 车 电 子 技 术 | 汽 车 定 损 与 评 估 | 汽 车 服 务 与 管 理 | 汽 车 改 装 技 术 | 汽 车 技 术 服 务 与 营 销 | 汽 车 运用与 维 修 技 术 | 汽 车 营 销 与 维 修 | 汽 车 车身维修技 术 | 新 能 源 汽 车 运用与维 修 | 汽 车 运 用 技 术 | 汽 车 运 用 与 维 修 | 汽 车 车 身 维修 | 汽 车 美 容 与 装 潢 | 汽车营销与服务 |
| 1 | 电工电子实验设备 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 液压（气动）实验设备 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 钳工实训设备 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 汽车发动机机械实训设备 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | 汽车发动机控制系统实训设备 | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | — | — |
| 6 | 汽车底盘机械实训设备 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

表-1汽车运用与维修类相关专业装备的实训设备类别（续）

| 实训设备分类 |  | 汽车运用与维修类相关专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高职 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中职 |  |  |  |
| 序 号 | 类别名称 | 二 手 车 鉴 定 与 评 估 | 汽 车 电 子 技 术 | 汽 车 定 损 与 评 估 | 汽 车 服 务 与 管 理 | 汽 车 改 装 技 术 | 汽 车 技 术 服 务 与 营 销 | 汽 车 运用与 维 修 技 术 | 汽 车 营 销 与 维 修 | 汽 车 车身维修技 术 | 新 能 源 汽 车 运用与维 修 | 汽 车 运 用 技 术 | 汽 车 运 用 与 维 修 | 汽 车 车 身 维修 | 汽 车 美 容 与 装 潢 | 汽车营销与服务 |
| 7 | 汽车底盘控制系统实训设备 | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | — | — |
| 8 | 汽车车身电气实训设备 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 汽车空调实训设备 | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | — | — | — |
| 10 | 汽车整车实训设备 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 汽车钣金实训设备 | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | — |
| 12 | 汽车涂装实训设备 | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | ● | — | — | — | ● | ● | — |
| 13 | 汽车综合性设备 | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | ● | ● | — | — | — |
| 14 | 汽车信息资料应用实训设备 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 汽车仿真模拟实训设备 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 | 汽车营销实训设备 | ● | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | — | — | — | ● |
| 17 | 汽车美容、装饰实训设备 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● |  |
| 18 | 新能源汽车实训设备 | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — | ● | ● | — | — | — | — |
| 注：“●”表示开设相应专业应配备的实训仪器设备类别，“—”表示不要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表-2 电工电子实验仪器设备的装备要求

| 实训教学目标 |  | 1.完成电工、电子学的基本技能训练； 2.掌握万用表等常用仪器仪表的使用方法及基本电量参数的测量方法； 3.会使用示波器，掌握基本电路信号的测量，了解信号特征。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 1 | 电工电子综合试验台 | 1.具有常用电工、电子仪表的使用及元件基本电参数的测量功能； 2.能对电路元件特性进行测定； 3.用于电工学基本定理的验证； 4.能进行R、L、C元件电路实验和数据测量； 5.安全执行：GB21746、GB 21748； |
| 2 | 通用示波器 | 1.1mV/div, 带宽15MHz； 2.5mV/div, 带宽20MHz； 3.时基：0.2μs/div-0.5μs/div； 4.垂直方式：Y1,Y2 交替，断续，加，减； 5.触发方式：常态，自动，峰值自动； |
| 3 | 万用表 | 1.直流电压：0V-25V；20 000Ω/V；0V-500V；5000Ω/V；±2.5%； 2.交流电压：0V~500V；5 000Ω/V；±5.0%； 3.电阻：0Ω-4 kΩ-40 kΩ-400 kΩ-4 MΩ-40 MΩ；25Ω中心；±2.5%； 4.音频电平：-10dB+22dB； |

表-2 电工电子实验仪器设备的装备要求（续）

| 实训教学目标 |  | 1.完成电工、电子学的基本技能训练； 2.掌握万用表等常用仪器仪表的使用方法及基本电量参数的测量方法； 3.会使用示波器，掌握基本电路信号的测量，了解信号特征。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 4 | 电工工具 | 1.修复工具：剥线钳、电烙铁、钢丝钳、端子拆装工具、绝缘胶带； 2.检测工具：钳形电流表、漏电检测仪、低压验电器、高压验电器、测试灯； |

表-3 液压实验仪器设备的装备要求

| 实训教学目标 |  | 1.了解液压常用控制元件的基本原理及结构； 2.掌握液压基本回路的工作原理； 3.具备构建基本液压回路与液力传动系统的能力。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 1 | 液压教学 试验台 | 1.具有压力控制、速度控制及多缸动作控制功能； 2.具有泵的加载、卸载功能； 3.具有节流、溢流特性测试功能； 4.工作参数显示功能； |
| 2 | 液压系统 常用元件 | 1.齿轮泵、叶片泵、柱塞泵、节流阀、溢流阀、减压阀、液压油缸； |

表-4 钳工实训仪器设备的装备要求

| 实训教学目标 |  | 1.能正确使用量具，进行尺寸测量能正确利用公差知识解决问题； 2.基本具备钳工的划线、锯割、锉削、钻孔、攻螺纹等基本操作技能。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 1 | 钳工作业 台及台钳 | 1.钳口宽度≥150 mm； 2.执行标准代号：QB/T 1558.1； |
| 2 | 钳工作业 工具 | 1.划线工具：划针、化石笔； 2.攻丝工具：铰杠、螺母丝锥、圆板牙、圆板牙架、螺纹规； 3.手动工具：手锯、手锤、锉刀、扁铲、刮刀、铁剪子、布剪子、管钳子、錾子、 撬杠、样冲、活动扳手、虎钳、研磨棒； |
| 3 | 台式钻床 | 1.能进行各种金属材料的深孔加工，并配有全规格钻头； 2.控制形式:人工； 3.最大钻孔直径≥12 mm； 4.配有各种型号的钻头； |
| 4 | 手电钻 | 1.能进行各种工件或材料的开孔或洞穿； 2.配有各种型号的钻头； |

表-4 钳工实训仪器设备的装备要求（续）

| 5 | 砂轮机 | 1.能进行各种工件或材料的磨削； 2.能进行各种刀具、工具的刃磨； 3.直径≥150 mm，固定式； |
| --- | --- | --- |
| 6 | 平板 | 1.平板尺寸≥1 000 mm×800 mm 2.执行标准代号：GB/T 22095 |
| 7 | 划线方箱 | 1.外形尺寸≥250 mm×250 mm× 250 mm； 2.执行标准代号：JB/T 3411.56； |
| 8 | 万能分度头 | 1.A盘分度盘孔数：24、25、28、30、34、37、38、39、41、42、43； 2.B盘分度盘孔数：46、47、49、51、53、54、57、58、59、62、66； 3.交换齿轮模数：2； 4.交换齿轮齿数：25、30、35、40、50、55、60、70、80、90、100； 5.分度手柄-整转主轴单个分度误差：±45°； 6.主轴在任意1/4圆周上的积累误差±1′； 7.执行标准代号：GB 2554； |
| 9 | 游标卡尺 | 1.0mm-150mm，0mm-200mm，0mm-300mm，0mm-500mm，0mm-1000mm，0mm-1500mm； 2.精度 0.02； 3.执行标准代号：GB/T 21389； |
| 10 | 百分表 | 1.能进行各种工件或材料的圆跳动度测量； 2.精度0.01mm； 3.附磁力表座； |
| 11 | 外径千分尺 | 1.0mm-25mm，25mm-50mm，50mm-75mm，75mm-100mm，100mm-125mm； 2.执行标准代号：GB/T 1216； |
| 12 | 内径千分表 | 1.25mm-50mm，50mm-75mm，75mm-100mm，100mm-125mm； |
| 13 | 钢板尺 | 1.0mm-150mm、0mm-300mm； |
|  |  | 1.0mm-500mm、0mm-1000mm； |
| 14 | 角尺 | 1.能进行各种工件或材料的角度测量； 2.外角0°-320°、内角40°-130° ； 3.精度2′； |

表-5 汽车发动机机械实训仪器设备的装备要求

| 实训教学目标 |  | 1.能进行汽车发动机各总成、部件的结构、安装位置及功能描述； 2.能完成汽车发动机拆卸和装配； 3.能使用汽车发动机维修工具、量具和设备对发动机各总成、部件进行修复。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 1 | 实物解剖 发动机 | 1.发动机实物解剖而成； 2.能展示发动机的内部结构以及各部件的相对位置和发动机的工作 过程； |
| 2 | 发动机各 系统示教板 | 1.能展示发动机燃油供给系、冷却系、润滑系、点火系、起动系等的基本组成及工作原理 |
| 3 | 汽油发动机 零部件 | 1.曲柄连杆机构零件； 2.配气机构零件； 3.燃油供给系零件； 4.冷却系零件； 5.润滑系零件； 6.点火系零件； 7.起动系零件； |
| 4 | 柴油机燃料 系零部件 | 1.柱塞式喷油泵； 2.分配式喷油泵； 3.输油泵； 4.燃油滤清器（带油水分离器）； 5.喷油器； |
| 5 | 汽油发动机附翻转架 | 1.发动机应附件完整； 2.翻转架便于发动机拆装，能以工作角度安全锁止； |
| 6 | 柴油发动机附翻转架 | 1.发动机应附件完整； 2.翻转架便于发动机拆装，能以工作角度安全锁止； |
| 7 | 拆装工具及 专项测量工具 | 1.与实训拆装用发动机配套； |
| 8 | 吊装设备 | 1.与实训拆装用发动机配套； |
| 9 | 发动机维修 测量常用量具 | 1.量缸表，外径千分尺，游标卡尺，塞规等； 2.测量范围与所配发动机相适应； |
| 10 | 连杆校正器 | 1.与实训拆装用发动机配套； |
| 11 | 气门座口 修复设备 | 1.与实训拆装用发动机配套； |
| 12 | 弹簧测力计 | 1.与实训用气门弹簧配套； |
| 13 | 平板 | 1.3级，≥1000mm×750 mm； |
| 14 | 工作台 | 1.保证发动机拆装实训零件和工具的摆放； |
| 15 | 零部件 清洗设备 | 1.满足发动机拆装后零部件的清洗； |

表-6 汽车发动机控制系统实训仪器设备的装备要求

| 实训教学目标 |  | 1.能利用检测仪器、设备等完成汽车发动机常见故障的检测、诊断，能排除发动机控 制系统的故障； |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 1 | 电控汽油 发动机 实训台 | 1.以电控汽油发动机实物为基础，安装组合仪表、压力表和真空表； 2.具有直观的电控系统电路图板及相应电路检测点； 3.具有与诊断仪器连接的诊断接口； 4.能满足电控汽油发动机的结构、工作原理、故障设置及诊断的实训教学需要； 5.安全应符合GB 21746 GB 21748； |
| 2 | 电控柴油 发动机 实训台 | 1.以电控柴油发动机实物为基础，安装组合仪表、压力表和真空表； 2.配有电控系统电路图板及相应电路检测点； 3.具有与诊断仪器连接的诊断接口； 4.能满足电控柴油发动机的结构、工作原理、故障设置及诊断的实训教学需要。 5.安全应符合GB 21746 GB 21748； |
| 3 | 汽油机 气缸压力表 | 1.量程 0MPa-1.5MPa 精度0.1MPa； |
| 4 | 柴油机 气缸压力表 | 1.量程 0MPa-3.5MPa 精度0.1MPa； |
| 5 | 压力/ 真空表 | 1.真空 100kPa-0kPa； |
| 6 | 燃油油压表 | 1.汽油燃油压力表，量程不小于10MPa； 2.柴油燃油压力表，量程不小于20MPa； |
| 7 | 气缸泄漏测试仪 | 1.压力测量范围：0MPa-0.8MPa进气压力范围：0MPa-1MPa精度：±2%； |
| 8 | 冷却系统 测试仪 | 1.与所配备发动机相适应，能对发动机冷却系统、水箱、水箱盖节温器的性能进行检测； |
| 9 | 汽油机点火正时灯 | 1.带转速显示； |
| 10 | 柴油机喷油正时测试仪 | 1.与所配备柴油机相适应； |
| 11 | 手动真空泵 | 1.-100kPa-0kPa； |
| 12 | 汽油机 转速表 | 1.10r/min-10 000r/min 精度：±2%； |
| 13 | 柴油机 转速表 | 1.10 r/min~10 000 r/min 精度：±2%； |
| 14 | 汽车专用万用表 | 1.能满足汽车电阻、交直流电压、电流、频率、电容、占空比、温度等信号的测试； 2.能利用转速感应钳测试发动机转速； 3.能测试喷油脉宽和闭合角； |
| 15 | 红外测温仪 | 1.温度范围 0℃ ~500℃； |

表-6 汽车发动机控制系统实训仪器设备的装备要求（续）

| 实训教学目标 |  | 1.能利用检测仪器、设备等完成汽车发动机常见故障的检测、诊断，能排除发动机控 制系统的故障 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 16 | 汽车专用 示波器 | 1.双通道； |
| 17 | 汽车故障 电脑诊断仪 | 1.与发动机实训台相适应； 2.执行标准代号JT/T 632； |
| 18 | 汽车发动机喷油嘴清洗检测仪 | 1.执行标准代号JT/T 638； |
| 19 | 柴油喷油器检测仪 | 1.与所选喷油器相适应； |
| 20 | 汽车排气 分析仪 | 1.能检测汽车尾气中的 CO/CO2/ NOX/HC/O2； 2.执行标准代号JT/T 386； |
| 21 | 柴油机 烟度计 | 1.执行标准代号GB/T 11798.5 JT/T 506； |
| 22 | 汽车发动机综合检测仪 | 1.执行标准代号JT/T 503； |
| 23 | 喷油泵 试验台 | 1.与所选喷油泵相配套； |
| 24 | 内窥镜 | 1.能满足观察发动机气缸内积碳； |

表-7 汽车底盘机械实训仪器设备的装备要求

| 实训教学目标 |  | 1.能描述汽车底盘各总成、部件的结构、安装位置及功能； 2.能进行汽车底盘各总成、部件的拆卸、装配； 3.能使用汽车底盘维修工具、量具和设备对汽车底盘各总成、部件进行修复。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 1 | 汽车实物 解剖车 | 1.以汽车实物为基础，能够展示汽车各总成安装位置； 2.各主要总成采用部分剖切处理； 3.各主要系统能通过动力装置或人工驱动展示运动方式； 4.能够满足汽车整车结构、基本工作原理的教学； |
| 2 | 总成实物 解剖教具 | 1.以原厂汽车底盘转向系、前桥总成、离合器总成、手动变速器总成、自动变速器总成、后桥、悬架及车轮总成、液压制动系统、真空助力器总成、气压制动系统等实物剖切制成，能够充分展示各总成内部结构，各 总成零配件安装位置； 2.能够满足上述各总成结构、工作原理的教学需要； |
| 3 | 转向系及前桥总成 | 1.整车转向系及前桥总成； 2.零部件齐全； |
| 4 | 离合器总成 | 1.整车离合器总成； 2.零部件齐全； |

表-7 汽车底盘机械实训仪器设备的装备要求（续）

| 实训教学目标 |  | 1.能描述汽车底盘各总成、部件的结构、安装位置及功能； 2.能进行汽车底盘各总成、部件的拆卸、装配； 3.能使用汽车底盘维修工具、量具和设备对汽车底盘各总成、部件进行修复。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 5 | 手动变速器总成及 翻转架 | 1.整车手动变速器总成；变速器应零件完整； 2.翻转架便于变速器拆装，能以工作角度安全锁止； |
| 6 | 自动换挡类的变速器总成及翻转架 | 1.整车自动变速器总成；变速器应零件完整； 2.翻转架便于变速器拆装，能以工作角度安全锁止； |
| 7 | 无级变速器总成 | 1.整车无级变速器总成； 2.零部件齐全； |
| 8 | 传动轴总成 | 1.整车传动轴总成； 2.零部件齐全； |
| 9 | 后桥、悬架及车轮总成 | 1.整车后桥、悬架及车轮总成； 2.零部件齐全； |
| 10 | 液压制动系统 | 1.整车液压制动系统总成； 2.零部件齐全； |
| 11 | 真空助力器总成 | 1.整车真空助力器总成； 2.零部件齐全； |
| 12 | 气压制动 系统 | 1.整车气压制动系统总成； 2.零部件齐全； |
| 13 | 汽车底盘通用拆装工具 | 1.与所选汽车底盘相配套； |
| 14 | 汽车底盘拆装专用工具 | 1.工具数量和种类应能够满足拆装所选汽车底盘的需要； |
| 15 | 量具 | 1.与所选汽车底盘相配套； |
| 16 | 制动鼓和 制动盘修理 设备 | 1.能进行制动鼓、制动盘的加工修理； |
| 17 | 轮胎拆装机 | 1.执行标准代号：JT/T 635； |
| 18 | 轮胎动 平衡机 | 1.能进行车轮动平衡检测和调试； |
| 19 | 压力机 | 1.≥30 t； |
| 20 | 工作台 | 1.适合汽车底盘拆装实训零件和工具的摆放； |

表-8 汽车底盘控制系统实训仪器设备的装备要求

| 实训教学目标 |  | 1.能进行汽车底盘常见故障检测、诊断及排除 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 1 | 自动变速器实验台 | 1.应选用主流车型典型结构自动变速器，采用变频调速电机提供动力，实现变速箱在不同输入转速下，进行升挡和降挡试验； 2.功能要求：能显示工作挡位；能显示各挡的换挡油压变化；能显示输出轴不同挡位下输出转速，能在输出轴施加制动力； 3.应配备实训指导书； 4.安全应符合GB 21746 GB 21748； |
| 2 | 变速器液压检测仪表 | 1.管接头等附件与所配备的自动变速器相配套； |
| 3 | 汽车故障 电脑诊断仪 | 1.与发动机附自动变速器实训台相配套； |
| 4 | 汽车专用 示波器 | 1.双通道； |
| 5 | 动力转向 实验台 | 1.能展示动力转向系统的结构和原理,能展示前轮定位的原理和测量方法； 2.液压动力转向系统配有油压表显示液压转向系统油压的变化； 3.电动动力转向系统能够显； 4.示电流及转矩的变化； 5.安全应符合GB 21746 GB 21748 |
| 6 | 电控悬架 实验台 | 1.应选用实车电控气动悬架系统元件，包含原车原装电脑，传感器，执行器，减震器； 2.仪表显示工作气压； 3.仪表显示各高度传感器工作电压； 4.能模拟路面情况、载荷变化情况、行驶状况； 5.设有诊断接口，便于检测，可读取故障码； 6.安全应符合GB 21746 GB 21748； |
| 7 | ABS/EBD 制动系统 实验台 | 1.应采用全新ABS/EBD系统，对ABS/EBD系统油路和电路进行故障模拟、检测及排除， 读取故障码和数据流； 2.安全应符合GB 21746 GB 21748； |

表-9 汽车车身电气实训仪器设备的装备要求

| 实训教学目标 |  | 1.能描述汽车电气系统各总成、部件的结构、安装位置及功能； 2.能进行汽车电器部件拆卸、装配； 3.能使用汽车电气设备维修工具、量具和设备对汽车电气系统各总成、部件进行修复； 4.能完成汽车电气系统常见故障检测、诊断、排除。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 1 | 汽车蓄电池 | 1.能满足发动机的起动和供电要求； |
| 2 | 密度计 | 1.可测试电解液、冷却液密度； |
| 3 | 高率放电计 | 1.测试蓄电池容量； |
| 4 | 交流发电机及调节器 | 1.整车交流发电机及调节器总成； 2.零部件齐全； |

表-9 汽车车身电气实训仪器设备的装备要求（续）

| 实训教学目标 |  | 1.能描述汽车电气系统各总成、部件的结构、安装位置及功能； 2.能进行汽车电器部件拆卸、装配； 3.能使用汽车电气设备维修工具、量具和设备对汽车电气系统各总成、部件进行修复； 4.能完成汽车电气系统常见故障检 测、诊断、排除。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 5 | 起动机 | 1.整车起动机总成； 2.零部件齐全； |
| 6 | 分电器总成 | 1.整车分电器总成； 2.零部件齐全； |
| 7 | 分电器式 点火系统 部件 | 1.包括带有霍尔传感器、光电传感器、磁脉冲传感器的分电器总成，点火线圈，点火器，火花塞。高压线，点火开关； 2.零部件齐全； |
| 8 | 无分电器式点火系统 部件 | 1.包括点火线圈、点火器、火花塞、高压线、点火开关； 2.零部件齐全； |
| 9 | 拆装工具 | 1.与所选电气零部件相配套； |
| 10 | 车身电器 总成 | 1.包括各类灯具、刮水器总成、玻璃升降器、电动后视镜、仪表板总成、继电器、配电盒、各类开关、保险装置； 2.零部件齐全，可进行拆装和测量； |
| 11 | 汽车车身 电气系统 示教台 | 1.以汽车照明、信号、仪表、雨刮系统、汽车中控门锁、防盗、电动后视镜、电动车窗系统、音响系统等实物为基础； 2.配以直观的电路图和相应的电路检测点； 3.能实施汽车照明、信号、仪表、雨刮系统、汽车中控门锁、防盗、电动后视镜、电动车窗系统、音响系统的系统构成、工作原理、故障设置及诊断教学的需要； 4.安全应符合GB 21746 GB 21748； |
| 12 | 点火系统 示教板 | 1.以点火系统实物为基础，配有直观的电路图和相应的电路检测点； 2.分电器式点火系统和无分电器式点火系统的构成、工作原理故障设置及诊断； |
| 13 | 汽车万用表 | 1.应能满足测试汽车电阻、交直流电压、电流、频率、电容、占空比、温度等信号的要求； 2.能利用转速感应钳测试发动机转速； 3.能测试喷油脉宽和闭合角； |
| 14 | 安全气囊 示教板 | 1.以汽车安全气囊系统实物为基础，能模拟其工作过程； 2.配有直观的电路原理图及相应电路检测点； 3.能够满足汽车安全气囊结构组成、工作原理、故障设置及诊断教学的需要； |
| 15 | 汽车电动 座椅示教板 | 1.以汽车电动座椅系统实物为基础，能模拟其工作过程； 2.配有直观的电路原理图及相应电路检测点； 3.能够满足汽车电动座椅结构组成、工作原理、故障设置及诊断教学的需要； |
| 16 | 车载网络 示教板 | 1.以车载CAN-BUS网络传输系统、车载MOST(多媒体)网络传输系统和车载LIN网络传输系统的实物为基础，能展示车载网络系统的组成和连接关系，能模拟汽车车载网络工作原理； 2.能设置车载网络系统常见故障，能利用相应仪器设备进行故障的诊断与排除； |

表-10 汽车空调实训仪器设备的装备要求

| 实训教学目标 |  | 1.能描述汽车空调系统各总成、部件的结构、安装位置及功能； 2.能进行汽车空调系统各部件拆卸、装配； 3.能使用汽车空调维修工具、量具和设备对汽车空调系统进行修复； 4.能完成汽车空调系统常见故障检测、诊断、排除。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 1 | 空调系统 部件 | 1.包括压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀（管）、储液干燥罐、管路、控制系统部件等； 2.零部件齐全； |
| 2 | 湿度计 | 1.相对湿度 0%-100%； |
| 3 | 温度计 | 1.0℃-100℃； |
| 4 | 空调制冷剂电子测漏仪 | 1.用于检测R134a、R22、R507、R404A以及其他HC化合物和制冷剂的泄漏的仪器； 2.传感器稳定可靠，无须标定和校正； 3.使用温度范围：5℃-40℃； |
| 5 | 制冷剂 鉴别仪 | 1.能鉴别制冷剂种类及纯度； |
| 6 | 汽车空调 实训台 (手动空调) | 1.以汽车手动空调系统基本元器件实物为基础，能正常运转； 2.配以直观的原理图和相应的电路检测点； 3.能模拟空调各运行工况； 4.能满足汽车空调系统构成、工作原理、故障设置及诊断教学的需要； 5.安全应符合GB 21746 GB 21748； |
| 7 | 汽车空调 实训台 (自动空调) | 1.以汽车自动空调系统实物为基础，能正常运转； 2.配有直观的电路原理图及相应电路检测点； 3.示教台能模拟汽车空调自动控制温度、风量、换气、风口切换等功能； 4.能够满足汽车自动空调系统结构组成、工作原理、故障设置及诊断教学的需要； 5.安全应符合GB 21746 GB 21748； |
| 8 | 制冷剂加注回收机 | 1.能进行空调制冷剂的加注和回收； 2.能测量空调系统高低压端的压力； |
| 9 | 汽车故障电脑诊断仪 | 1.能读取汽车空调实训台的故障码； 2.执行标准代号JT/T 632； |
| 10 | 汽车 | 1.用于空调系统实训； |
| 11 | 拆装工具 | 1.与汽车空调系统部件相配套； |

表-11 汽车整车实训仪器设备的装备要求

| 实训教学目标 |  | 1.能进行汽车整车拆装、调整和汽车维护等作业项目； 2.能进行汽车常见故障的检测、诊断、排除作业项目。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 1 | 轿车整车 | 1.国产主流车型； 2.能正常工作，用于维护、排除故障； |
| 2 | 货车整车 | 1.能正常工作，气压制动，国产主流车型； 2.用于维护、排除故障； |
| 3 | 举升器 | 1.含两柱举升器和剪式举升器； 2.执行标准代号：JT/T 155； |
| 4 | 四柱举升器 | - 能正常工作，有可靠保险装置、国产主流车型； 2.能举升货车； 3.执行标准代号：JT/T 155； |
| 5 | 通用工具及工具车 | 1.与所选车型的拆装、维护实训配套； |
| 6 | 轮胎气压表 | 1.0kPa-1600kPa； |
| 7 | 轮胎胎纹 深度检测仪 | 1.含电子式和机械式； 2.量程:025.4mm ，精度:0.01mm； 3.测量单位：英尺/毫米； |
| 8 | 皮带 张紧力计 | 1.100N-1000N； |
| 9 | 密度计 | 1.可测试电解液、冷却液密度； |
| 10 | 真空表 | 1.-100kPa-0kPa； |
| 11 | 汽油机 点火正时灯 | 1.带转速显示； |
| 12 | 气缸压力表 | 1.与所选发动机配套； |
| 13 | 制动液补给和回收机 | 1.能进行更换和添加制动液实训； |
| 14 | 润滑脂 加注器 | 1.能满足润滑实训需要； |
| 15 | 废油机油 回收机 | 1.罐体容量80L-100L,托盘容量10-20L，接油盘容量10-20L； |
| 16 | 制动系 换油机 | 1.能进行制动系统清洗换油； |
| 17 | 手动真空泵 | 1.-100kPa-0kPa； |
| 18 | 轮胎拆装机 | 1.可安装和卸载汽车轮胎； 2.执行标准代号：JT/T 635； |
| 19 | 轮胎 动平衡机 | 1.可进行车轮不平衡点检核； |

表-11 汽车整车实训仪器设备的装备要求（续）

| 实训教学目标 |  | 1.能进行汽车整车拆装、调整和汽车维护等作业项目； 2.能进行汽车常见故障的检测、诊断、排除作业项目； |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 20 | 制动系统 压力表 | 1.可检测液压制动系统的压力，诊断系统故障； |
| 21 | 汽车悬架 转向系 间隙检测仪 | 1.由机械、液压系统和电气部分组成、承载质量不大于13000kg； 2.执行标准代号：JT/T 633； |
| 22 | 转向系统 测试仪 | 1.能测量液压转向助力系统的压力和流量； |
| 23 | 自动变速器压力表 | 1.可检测自动变速器液压控制系统的各检测口的压力； |
| 24 | 汽车故障电脑诊断仪 | 1.与实训所配车型匹配，能对汽车故障码及数据流进行读取和清除； 2.执行标准代号：JT/T 632； |
| 25 | 汽车万用表 | 1.能满足测试汽车电阻、交直流电压、电流、频率、电容、占空比、温度等信号的要 求； 2.能利用转速感应钳测试发动机转速； 3.能测试喷油脉宽和闭合角； |
| 26 | 变速箱 举升器 | 1.举升高度≥1 700mm； |
| 27 | 吊车 | 1.起吊质量≥1 500kg； |
| 28 | 卧式千斤顶 | 1.举升质量≥2 000kg； |
| 29 | 汽车排气 分析仪 | 1.能检测汽车尾气中的 CO/CO2/NOX/HC/O2； 2.执行标准代号：JT/T 386； |
| 30 | 压缩空气机及管路系统 | 1.压力、流量按实训工位气动工具的需要配备； |
| 31 | 汽车尾气 排气设施 | 1.强制排风； 2.每工位一个抽风口； |
| 32 | 润滑系统 免拆清洗机 | 1.容量压力与所配车型相适应； |
| 33 | 冷却系统 免拆清洗机 | 1.容量压力与所配车型相适应； |
| 34 | 燃油系统 免拆清洗机 | 1.容量压力与所配车型相适应； |
| 35 | 自动变速器系统免拆 清洗机 | 1.容量压力与所配车型相适应； |
| 36 | 空调系统 免拆清洗机 | 1.容量压力与所配车型相适应； |
| 37 | 蓄电池 检测仪 | 1.电压量程：8V-30V DC； |

表-12 汽车钣金实训仪器设备的装备要求

| 实训教学目标 |  | 1.掌握汽车钣金设备的操作方法； 2.初步具备汽车钣金的基本技能。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 1 | 轿车车身 | 1.轿车车身实物，覆盖件齐全； |
| 2 | 两柱举升器 | 1.≥3t； |
| 3 | 车身校正仪 | 1.附件按所配轿车车身配备； 2.技术数据与所配车身配套； 3.执行标准代号：JT/T 639； |
| 4 | 机械式车身测量系统 | 1.可测量轿车车身三维尺寸； |
| 5 | 气体保护焊设备 | 1.满足车身钢板焊接要求； |
| 6 | 点焊设备 | 1.电流及压力满足汽车车身焊接要求； |
| 7 | 车身外形 修复机 | 1.工作范围：钢板厚度为0.35 mm-1.2mm； |
| 8 | 工作台 | 1.满足焊接实训要求； |
| 9 | 风挡玻璃 割刀 | 1.满足汽车风挡玻璃的拆卸实训； |
| 10 | 气动切割锯 | 1.满足汽车所用金属板材的切割； |
| 11 | 等离子 切割机 | 1.满足汽车所用金属板材的切割； |
| 12 | 单轨道 打磨机 | 1.可根据不同涂层要求更换打磨砂纸； |
| 13 | 砂带磨机 | 1.可根据不同涂层要求更换打磨砂纸； |
| 14 | 常用钣金 工具 | 1.满足汽车钣金实训要求； |
| 15 | 车身电子 测量系统 | 1.车身数据资料必须包括所选车型； 2.计算机显示车身数据； |
| 16 | 铝车身整形修复机 | 1.满足铝合金车身覆盖件整形修复； |
| 17 | 铝车身气体保护焊 | 1.满足铝合金车身焊接要求； |
| 18 | 热吹风枪 | 1.满足铝板整形及脱胶操作等的加热； |
| 19 | 气动拉铆机 | 1.满足铝合金车身结构件更换铆接； |
| 20 | 气动冲铆机 | 1.满足铝合金车身结构件更换铆接； |
| 21 | 气动钻 | 1.直柄或曲柄均可； |
| 22 | 车身密封胶打胶枪 | 1.满足车身密封胶、粘合剂施涂； |

表-13 汽车涂装实训仪器设备的装备要求

| 实训教学目标 |  | 1.能进行汽车涂装设备的操作； 2.初步具备汽车涂装的基本技能； 3.了解汽车漆的调配方法。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 1 | 喷烤漆房 | 1.符合环保要求； 2.侧面配有大面积玻璃窗，便于教学观摩； 3.能满足所配车身的喷涂实训； 4.执行标准代号：JT/T 324； |
| 2 | 调漆机 | 1.具有所选品牌汽车修补漆全部色母； |
| 3 | 电子秤 | 1.精度：0.1g，量程：5kg； |
| 4 | 计算机 | 1.能安装所选品牌汽车修补漆配方查询软件； 2.具有上网功能； |
| 5 | 调漆工作台 | 1.不锈钢打造，方便于调漆车间摆放和日常整理及调漆工作； |
| 6 | 干磨设备 | 1.具有吸尘功能； |
| 7 | 底漆喷枪 | 1.口径1.6mm-2.0mm； |
| 8 | 面漆喷枪 | 1.口径1.3mm-1.5mm； |
| 9 | 枪尾压力表 | 1.与所选喷枪配套； |
| 10 | 油水分离器 | 1.与所选喷枪配套； |
| 11 | 红外烤灯 | 1.满足汽车修补漆干燥要求； |
| 12 | 压缩空气机及管路系统 | 1.压缩空气压力及供气量应满足喷涂及干磨设备同时使用的要求； 2.配备油水分离器； |
| 13 | 粘度计 | 1.4＃ ； 2.执行标准代号：GB/T 1723； |
| 14 | 贴护纸架 | 1.用于摆放喷漆遮蔽纸、喷漆防护白色拉纸； |
| 15 | 护目镜 | 1.抗溶剂腐蚀； 2.符合劳动保护要求； |
| 16 | 防毒面具 | 1.活性炭过滤； |
| 17 | 小样板烘箱 | 1.≥70℃； |
| 18 | 小样板喷柜 | 1.用于小样板喷涂； |
| 19 | 供气面具 | 1.全面供气系统； |
| 20 | 供气面具 | 1.半面供气系统； |
| 21 | 油漆振荡器 | 1.能用于摇荡油漆，保持均匀； |
| 22 | 标准光源 | 1.D65 光源； |
| 23 | 涂膜光泽仪 | 1.多种角度的光路选择（20°、60°、85°、45°、75°）； |

表-13 汽车涂装实训仪器设备的装备要求(续)

| 实训教学目标 |  | 1.能进行汽车涂装设备的操作； 2.初步具备汽车涂装的基本技能； 3.了解汽车漆的调配方法。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 24 | 膜厚仪 | 1.测量范围：0μm~1 500μm； 2.测量误差：<3%，+1μm； 3.最小示值：1μm； |
| 25 | 涂膜摆式 硬度仪 | 1.用于涂料、色漆、清漆及有关产品的单层或多层涂膜上测试抵抗变形的阻力； 2.执行标准代号：GB/T 1730； |
| 26 | 色差仪 | 1.用于汽车喷漆颜色管理和色差检测； |
| 27 | 涂膜铅笔式硬度仪 | 1.用于测试色漆硬度的铅笔划痕； 2.执行标准代号：GB/T 6739； |
| 28 | 百格刀 | 1.用于有机涂料划格法附着力的测定； 2.执行标准代号：GB/T 9286； |
| 29 | 水性漆 吹风枪 | 可调风量 最大风量5000-7000升/分钟； 固定风量740升/分钟； |
| 30 | 喷枪清洗机 | 1.用于喷涂后的喷枪的清洗； |
| 31 | 溶剂回收机 | 1.用于废的、脏的、旧的有机溶剂再生，循环回收到洁净有机溶剂； |
| 32 | 抛光机 | 1.用于对喷涂后的汽车漆膜表面进行研磨； 2.类型：手持插电式、配备粘盘、海绵； |

表-14 汽车综合性能检测实训仪器设备的装备要求

| 实训教学目标 |  | 1.能进行汽车综合性能检测； 2.能对汽车整车综合性能进行分析、检测和调整。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 1 | 制动检验台 | 1.测量机动车轮制动力； 2.执行标准代号GB/T 13564 GB/T 11798.9； |
| 2 | 机动车前照灯检验仪 | 1.测量汽车前照灯的发光强度以及光轴偏移量； 2.执行标准代号GB/T 11798.6 JT/T 508； |
| 3 | 汽车尾气 分析仪 | 1.能检测汽车尾气中的CO/CO2/HC/O2； 2.执行标准代号JT/T 386； |
| 4 | 柴油机 烟度计 | 1.测量柴油车排放尾气的烟度； 2.执行标准代号GB/T 3785； |
| 5 | 声级计 | 1.测量汽车室内噪音； 2.量程：30dB-130dB； 3.A/C 加权精度：±1.5dB； 4.执行标准代号GB/T 3785； |
| 6 | 汽车四轮 定位仪 | 1.测量汽车四轮定位参数； 2.执行标准代号JT/T 505； |
| 7 | 四轮定位 专用举升机 | 1.4 000kg举升能力； 2.含二次举升器，转角盘； 3.执行标准代号JT/T 155； |
| 8 | 汽车底盘 测功机 | 1.测量汽车动力性、底盘输出功率，多工况排放指标及油耗参数； 2.执行标准代号JT/T 445； |
| 9 | 转向盘 转向力转向角检测仪 | 1.测量汽车转向盘转向力及转向角参数； 2.执行标准代号JJG007； |
| 10 | 汽车故障电脑诊断仪 | 1.读取汽车电控系统中的故障； 2.执行标准代号JT/T 632； |

表-15 汽车信息资料应用实训仪器设备的装备要求

| 实训教学目标 |  | 1.能进行汽车维修资料检索； 2.能利用计算机网络学习汽车维修知识。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 1 | 学生用 计算机 | - 内存4GB，硬盘500GB； 2. 具备上网功能； |
| 2 | 教师用 计算机 | - 内存4GB，硬盘500GB，DVD-RW； 2. 具备上网功能； |
| 3 | 打印机 | - 分辨率1200×1 200dpi； |
| 4 | 扫描仪 | - ≥600dpi； |
| 5 | 交换器 | - 48口以上； |
| 6 | 服务器 | - 内存4GB，硬盘500GB； |
| 7 | 汽车维修资料库 | - 应包括国内常见车型的维修和车身数据及资料； |
| 8 | 多媒体汽车知识学习软件 | - 网络版，支持移动终端学习； - 具有互动学习的功能； - 具备考核的功能； - 具备课件编辑功能； |

表-16 汽车仿真模拟实训仪器设备的装备要求

| 实训教学目标 |  | 1.掌握汽车电控系统工作原理； 2.能进行汽车电控系统元件拆装、元件检测和故障诊断。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 1 | 汽油发动机电控系统仿真实训系统 | 1.仿真汽车汽油发动机电控系统的结构和原理（汽油发动机电控系统应包括喷油系统、 点火系统、怠速系统、排放控制系统、进气控制系统）； 2.控制系统相关参数的设置； 3.模拟系统故障； 4.系统电路图分析； 5.传感器的检测； 6.点火提前角脉谱图的绘制； 7.发动机运行工况的实时特性实验； 8.具有诊断接口，能读取数据流； 9.教师机与学生检测终端联网； |
| 2 | 柴油发动机电控系统仿真实训系统 | 1.展示柴油喷射系统的结构和工作原理； 2.控制系统相关参数的设置； 3.模拟系统故障； 4.仿真汽车柴油机各种动态工况； 5.具有诊断接口，可读取数据流，分析喷油特性曲线； 6.系统电路图分析； 7.各种传感器的原理与检测； 8.教师机与学生检测终端联网； |

表-16 汽车仿真模拟实训仪器设备的装备要求（续）

| 3 | 自动变速器电控系统仿真实训系统 | 1.演示电控系统的结构和工作原理； 2.有自诊断接口，可读取数据流，可进行电控系统故障诊断； 3.可以仿真自动变速器在不同工况下的工作特性； 4.可以完成整个自动变速器的控制过程； 5.可进行发动机与自动变速器的交互作用及汽车驾驶员对自动变速器的操作等实验； 6.教师机与学生检测终端联网。 |
| --- | --- | --- |
| 4 | ABS/ASR 系统仿真 实训系统 | 1.仿真汽车在不同附着系数的地面上 ABS/ASR 控制系统工作全过程； 2.具有诊断接口，可读取数据流； 3.模拟故障，分析和判断故障； 4.可显示车轮转速、制动曲线驱动曲线等相关的系统工作参数； 5.教师机与学生检测终端联网； |
| 5 | 电控动力 转向系统 仿真实训台 | 1.仿真系统工作原理和操作方法； 2.可设置故障，进行故障诊断。 3.安全应符合GB 21746 GB 21748 |
| 6 | 电控悬架 系统仿真 实训台 | 1.仿真系统工作原理和操作方法； 2.可设置故障，进行故障诊断； 3.安全应符合GB 21746 GB 21748； |
| 7 | 自动空调系统电控系统仿真实训台 | 1.具有两种不同制冷方式，半实物仿真系统结构及工作原理； 2.演示与实际维修相对应的调整等功能； 3.模拟故障和过程实时分析； 4.具有诊断接口，可读取数据流； 5.安全应符合GB 21746 GB 21748； |
| 8 | 车身网络 系统仿真 实训台 | 1.仿真车身网络系统的结构与原理； 2.具有系统故障检测、分析诊断等功能； 3.安全应符合GB 21746 GB 21748； |
| 9 | 汽车传感器与执行器 综合实训台 | 1.仿真展示传感器、执行器的结构及工作原理； 2.学生可搭建成仿真系统； 3.可检测和设置各传感器、执行器故障； 4.安全应符合GB 21746 GB 21748； |

表-17 汽车营销实训仪器设备的装备要求

| 实训教学目标 |  | 1.具备汽车模拟销售的基本能力。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 1 | 计算机 | 1.内存4GB，硬盘500GB； 2.具备上网功能； |
| 2 | 计算机 | 1.内存4GB，硬盘500GB，DVD-RW； 2.具备上网功能； |
| 3 | 投影仪 | 1.投影技术：LCD，标称亮度； 2.(ANSI流明)：3000，标准分辨率：1024×768，最大分辨率1400*1050； |
| 4 | 扫描仪 | 1.≥600dpi； |
| 5 | 交换器 | 1.48口以上； |
| 6 | 服务器 | - 内存4 GB，硬盘500GB以上； |
| 7 | 汽车模拟 商务软件 | 1.网络版； 2.具有互动学习的功能； 3.具备考核的功能； |
| 8 | 汽车保险与 理赔业务软件 | 1.网络版； 2.具有互动学习的功能； 3.具备考核的功能； |
| 9 | 汽车整车 | 1.具备发动机、底盘、车身、电器设备四大系统； |
| 10 | 音响系统 | 1.可移动，包括1个功放，2个音箱，4个无线话筒； |
| 11 | 摄像机 | 1.具有高清摄像，视频拍摄； |

表-18 汽车美容、装饰实训仪器设备的装备要求

| 实训教学目标 |  | 1.掌握汽车清洗、打蜡，车内清洗、座椅清洗，挡风玻璃贴膜、汽车打蜡等常见汽车 美容技能； 2.能加装中央门锁、音响、防盗器、倒车雷达等常见装饰项目。 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 1 | 钢板尺 | 1.1m； 2.执行标准代号JJG1； |
| 2 | 卷尺 | 1.5m； |
| 3 | 壁纸刀 | 1.刀片锋利； |
| 4 | 烤膜机 | 1.电压：220 V； |
| 5 | 贴膜工具 | 1.含大刮、中刮、小刮、加长刮、铁刮、牛筋刮、裁膜刀、刀片、钢尺、防污膜、 贴膜液、无纺布、大喷壶、照明灯、贴膜三件套； |

表-18 汽车美容、装饰实训仪器设备的装备要求（续）

| 6 | 烙铁 | 1.含焊油、焊丝； |
| --- | --- | --- |
| 7 | 手电钻 | 1.充电手电钻，带两块充电池和充电器；配有各种型号的钻头； |
| 8 | 曲线锯 | 1.切割金属及非色金属材料； |
| 9 | 汽车清洗设备 | 1.清洁清洗汽车内饰外观； |
| 10 | 工作灯 | 1.可充电，便携式； |
| 11 | 充电机 | 1.可充12V或24V蓄电池,充电电流6A-40A可调节,有蓄电池容量显示； |
| 12 | 汽车防盗器 | 1.具备GSM网络数字移动通信技术和GPS卫星定位技术于一体的高科技防盗产品； |
| 13 | 倒车雷达 | 1.具备在汽车泊车或者倒车时进行安全辅助提示装置； |
| 14 | 中控锁 | 1.具备中央控制门锁功能； |
| 15 | 车体封胶枪 | 1.能用于挡风玻璃窗胶、车体封胶的施工； |
| 16 | 汽车功放 | 1.具备收放音装置； |
| 17 | 汽车套装喇叭 | 1.两个低音、两个高音和两个分频器； |
| 18 | 声级计 | 1.精度：±1.5dB；量程：30dB~130dB；A/C加权； |
| 19 | 臭氧消毒机 | 1.清除车内异味、杀灭病菌； |
| 20 | 美容抛光机 | 1.具有汽车漆面抛光功能； |
| 21 | 美容吸尘器 | 1.具有清洁汽车内饰功能； |
| 22 | 美容发泡机 | 1.具有清洗汽车内饰功能； |

表-19 新能源汽车实训仪器设备的装备要求

| 实训教学目标 |  | 1.能描述目前常见新能源汽车类型及特点； 2.能进行新能源汽车动力部分常见的维护作业； 3.熟练使用维修工具，完成新能源汽车高压电工技术操作； 4.掌握新能源汽车专用检测仪器的使用，进行故障诊断与维修； 5.能够完成混合动力发动机、电动机、电池系统的故障诊断、拆卸、装配等； 6.能够完成纯电动汽车电机、电机控制器、电池管理系统/电池组的故障诊断、拆卸、 装配； 7.能够对新能源汽车电动空调系统、电动助力转向系统、电动冷却系统、电动真空 助力制动系统的故障诊断、拆卸、装配； 8.能够完成电动汽车充电设备使用及维修； |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、主要参数或主要要求、执行标准代号 |
| 1 | 电动汽车 | 1.最大车速不小于 80km/h； 2.获得许可在中国境内销售的纯电动汽车； 3.动力电池不包括铅酸电池； |
| 2 | 混合动力 汽车 | - 获得许可在中国境内销售的混合动力汽车； |
| 3 | 燃料电池 汽车电动机 电池等部件 | - 整车的燃料电池、汽车电动机部件总成； - 零部件齐全； |
| 4 | 绝缘杆 | 1.耐压≥10kV； |
| 5 | 绝缘夹钳 | 1.耐压≥10kV； 2.杆长≥1m； |

表-19 新能源汽车实训仪器设备的装备要求（续）

| 6 | 高压试电笔 | 1.耐压≥10kV； |
| --- | --- | --- |
| 7 | 装有绝缘柄的工具 | 1.高压电维修绝缘工具，耐压1000V； |
| 8 | 低压试电笔 | 1.测电范围6V-24V； |
| 9 | 绝缘垫 | 1.耐压≥10kV； 2.面积≥1m2； |
| 10 | 绝缘台 | 1.耐压≥10kV； |
| 11 | 绝缘手套 | 1.耐压≥10kV； |
| 12 | 绝缘靴 | 1.耐压≥10kV； |
| 13 | 绝缘测试仪 | 1.测试范围适用，对应电压等级要求； |
| 14 | 绝缘头盔 | 1.耐压≥10kV； |
| 15 | 放电工装 | 1.耐压≥10kV； |
| 16 | 电流钳 | 1.钳口直径：50mm； |
| 17 | 电阻仪 | 1.能测试各种电器元件的电阻； |
| 18 | 动力电池拆装品台 | 1.能满足动力电池的摆放； 2.能实现上升和下降功能； |
| 19 | 托盘千斤顶 | 1.能顶起驱动电机及变速器； |
| 20 | 新能源汽车专用故障诊断仪 | 1.与实训所配车型匹配，能对汽车故障码及数据流进行读取； 2.与实训所配车型匹配，能对汽车故障码及数据流进行读取； |
| 21 | 新能源汽车高压安全 实训台 | 1.具有电压可调模式，满足低压和高压两种教学模式； 2.可仿真新能源汽车的带电设备状态，可使用专用高压检测设备进行检测实训； 3.可设置典型高压电路故障； 4.具有电路绝缘测试功能； 5.提供有效的人体安全保护； 6.满足新能源汽车高压系统操作实训需要； 7.安全应符合GB 21746 GB 21748； |
| 22 | 电机功率 分析仪 | 1.最大输入电压≥400V； 2.具有数据存储功能； |
| 23 | 手持式 示波器 | 1.最大输入电压≥400V，测试频率大于20MHz； |

四、强化培训设备清单

（一）、【初级】汽车运用与维修职业技能

1.【汽车动力与驱动系统综合分析技术】强化培训计划—(初级)模块

1.1.强化培训项目

| 【汽车动力与驱动系统综合分析技术】—初级-强化培训项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 动力系统 检查与综合保养 |  |  |  |  | 自动变速箱 功能检查保养 |  |  |  |  | 传动与分动 功能检查保养 |  |  |  |  | 动力与驱动 功能检查保养 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 空气点火 部件检查保养 | 燃油排气 部件检查保养 | 发动机总成的拆卸吊装 | 冷却系统部件检查保养 | 润滑系统部件检查保养 | 自动液压系统检查保养 | 自动变速箱总成的吊装 | 双离合器系统检查保养 | 无级变速系统检查保养 | 自动 换挡机构检查保养 | 手动变速系统检查保养 | 传动系离合器检查保养 | 分动变速系统检查保养 | 后驱传动系统检查保养 | 万向传动装置检查保养 | 动力电控系统功能检查 | 驱动电控系统功能检查 | 动力驱动系统功能测试 | 驱动皮带正时功能检查 | 动力系统密封功能检查 |
|  | 技能知识 |  |  | 6 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

1.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气点火部件检查保养 | 1.空气滤清器、管路及壳体检查、清洗和更换 2.进气系统积碳清洗 3.火花塞拆装检查 4.火花塞孔清洁 5.点火模块及点火线圈检查和拆装 | 1.发动机台架 2.维修工具、工具箱、零件盒、火花塞测隙规 3.清洗剂、擦拭布、气枪、气管、积碳清洗工具 4.空气滤清器 5.电脑、维修手册 |
| 2 | 燃油排气部件检查保养 | 1.燃油滤清器检查、清洁和更换 2.燃油管路泄漏检查 3.排气管及吊耳检查 | 1.整车、举升机、接油盆 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.清洗剂、擦拭布、气枪、气管 4.新和旧燃油滤清器 5.燃油泄漏检测工具 6.电脑、维修手册 |
| 3 | 发动机总成的拆卸吊装 | 1.发动机总成吊装 | 1.整车、举升机、接油桶 2.维修工具、工具箱、零件盒、发动机吊架 3.清洗剂、擦拭布 4.电脑、维修手册 |
| 4 | 冷却系统部件检查保养 | 1.冷却液冰点量测 2.冷却液液位检查 3.冷却系统泄漏检查 4.冷却系统排放和加注 | 1.发动机台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.冷却液、量杯、冰点仪、冷却系统压力测试仪 4.电脑、维修手册 |
| 5 | 润滑系统部件检查保养 | 1.润滑油油位和油质检查 2.润滑油泄漏检查 3.润滑油及滤清器更换 | 1.整车、举升机、接油盆 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.清洗剂、擦拭布、气枪、气管 4.润滑油、机油滤清器 5.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 自动液压系统检查保养 | 1.横置自动变速箱油液及滤清器更换、清洗 2.纵置自动变速箱油液及滤清器更换、清洗 3.油质检查 | 1.横置变速箱翻转架、纵置变速箱翻转架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.清洗剂、擦拭布、气枪、气管 4.自动变速箱油、滤清器、油液加注器 5.电脑、维修手册 |
| 7 | 自动变速箱总成的吊装 | 1.自动变速箱吊装 | 1.整车、举升机、接油桶、液压千斤顶 2.维修工具、工具箱、零件盒、发动机吊架 3.清洗剂、擦拭布 4.电脑、维修手册 |
| 8 | 双离合器系统检查保养 | 1.干式双离合器变速箱油液及滤清器更换、清洗 2.湿式双离合器变速箱油液及滤清器更换、清洗 3.油质检查 | 1.干/湿式双离合器变速箱翻转架 2.维修工具、工具箱、零件盒、油液加注器 3.清洗剂、擦拭布、气枪、气管 4.自动变速箱油、滤清器 5.电脑、维修手册 |
| 9 | 无级变速系统检查保养 | 1.无级变速箱油更换 2.无级变速箱滤清器更换 3.无级变速箱挡位操作 4.循环机油液加注 | 1.整车、举升机、变速箱油循环机 2.维修工具、工具箱、零件盒、油液加注器 3.清洗剂、擦拭布、气枪、气管 4.自动变速箱油、滤清器 5.电脑、维修手册 |
| 10 | 自动换挡机构检查保养 | 1.挡位及挡位指示灯检查 2.紧急释放P挡操作 3.挡位指示面板拆装 4.换挡电子元件数据读取 | 1.整车（配置换挡拨片） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器 4.电脑、维修手册 |
| 11 | 手动变速系统检查保养 | 1.手动变速箱油液更换 2.手动变速箱油质检查 3.手动变速箱壳体密封件检查和更换 | 1.手动变速箱翻转架、接油盆 2.维修工具、工具箱、零件盒、半轴油封拆装工具 3.清洗剂、擦拭布、气枪、气管 4.手动变速箱油、密封胶、半轴油封 5.电脑、维修手册 |
| 12 | 传动系离合器检查保养 | 1.离合器液压管路泄漏检查 2.离合器主缸调整和拆装 3.离合器油空气排放 4.离合器踏板检查和调整 5.离合器总成拆装 | 1.整车、发动机与手动变速箱总成、接油盆 2.维修工具、工具箱、零件盒、直尺、游标卡尺 3.清洗剂、擦拭布、气枪、气管 4.排气泵、制动液/离合器油 5.电脑、维修手册 |
| 13 | 分动变速系统检查保养 | 1.分动箱油位和油质检查 2.分动箱油液更换 3.分动箱壳体密封件检查和更换 | 1.分动箱翻转架（分时四驱/全时四驱）、接油盆 2.维修工具、工具箱、零件盒、油液加注器 3.清洗剂、擦拭布、气枪、气管 4.分动箱油、密封垫、润滑脂、油封 5.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 后驱传动系统检查保养 | 1.后驱动桥齿轮油油位和油质检查 2.后驱动桥齿轮油更换 3.后驱动桥壳体密封件检查和更换 | 1.后驱动桥台架（断开式/非断开式）、接油盆 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.清洗剂、擦拭布、气枪、气管 4.齿轮、密封衬垫、密封胶 5.电脑、维修手册 |
| 15 | 万向传动装置检查保养 | 1.半轴防尘套及油封检查和更换 2.法兰盘检查及垫片调整 3.传动轴、万向节、齿圈、主动小齿轮组及壳体检查 | 1.整车、后驱动桥总成翻转架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.法兰盘调整垫片、半轴油封 4.电脑、维修手册 |
| 16 | 动力电控系统功能检查 | 1.故障灯判读 2.故障码读取和清除 3.动力系统数据流读取 4.动力电控系统元件识别 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器 4.电脑、维修手册 |
| 17 | 驱动电控系统功能检查 | 1.故障灯判读 2.故障码读取和清除 3.驱动系统数据流读取 4.驱动电控系统元件识别 | 1.整车、自动变速箱翻转架、接油盆 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器 4.电脑、维修手册 |
| 18 | 动力驱动系统功能测试 | 1.动力和驱动系统动作测试及数据读取 2.动力和驱动系统复位设定及数据读取 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器 4.电脑、维修手册 |
| 19 | 驱动皮带正时功能检查 | 1.驱动皮带及张紧轮检查、调整和拆装 2.正时皮带及组件检查、调整和拆装 3.正时链条及组件检查、调整和拆装 | 1.发动机翻转架（正时皮带、正时链条） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.正时专用工具、厚薄规 4.电脑、维修手册 |
| 20 | 动力系统密封功能检查 | 1.气门室罩衬垫检查、清洗和拆装 2.排气歧管衬垫检查拆装 3.曲轴前/后油封拆装 | 1.发动机翻转架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.清洗剂、擦拭布、刀片、气枪、气管 4.电脑、维修手册 |

2.【汽车转向悬挂与制动安全系统技术】强化培训计划-(初级)模块

2.1.强化培训项目

| 【汽车转向悬挂与制动安全系统技术】—初级强化培训项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 悬挂系统部件 检查与保养 |  |  |  |  | 转向系统部件 检查与保养 |  |  |  |  | 制动系统部件 检查与保养 |  |  |  |  | 安全系统部件 检查与保养 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 悬挂系统检查保养 | 前后减振器的拆装 | 电控悬挂检查设定 | 汽车车轮检查保养 | 四轮车轮定位检查 | 动力液压 检查保养 | 电控液压检查保养 | 四轮车轮定位调整 | 电控转向功能检查 | 转向机械部件检查 | 液压系统检查保养 | 鼓式制动检查保养 | 盘式制动检查保养 | 辅助制动检查保养 | 电子制动功能检查 | 安全气囊 系统检查 | 主动安全系统检查 | 倒车影像系统检查 | 安全防盗系统检查 | 车载安全系统检查 |
|  | 技能知识 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬挂系统 检查保养 | 1.悬挂系统部件螺栓紧固 2.悬挂系统部件检查 3.横向稳定杆隔振垫/横向稳定杆更换 | 1.整车（前后独立悬挂）、举升机 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.预紧置扭力扳手、工作灯 4.电脑、维修手册 |
| 2 | 前后减振 器的拆装 | 1.减振器总成的拆装清理 2.减振弹簧的拆装量测 3.胶垫的更换 | 1.整车（带麦弗逊悬挂）、举升机、减振器总成 2.维修工具、工具箱、零件盒、钢卷尺 3.减振弹簧拆装工具 4.擦拭布、气枪、气管 5.电脑、维修手册 |
| 3 | 电控悬挂 检查设定 | 1.电控悬挂举升前的设定 2.电控悬挂部件螺栓紧固 3.电控悬挂车身高度调整 4.空气减振器漏气检测 5.轮胎气压调整及车身高度测量 | 1.整车（带电子减震器空气弹簧）、举升机 2.维修工具、工具箱、空气减振器漏气检测适配器 3.解码器、卷尺、气枪、气管 4.电控悬架部件 5.电脑、维修手册 |
| 4 | 汽车车轮 检查保养 | 1.车轮拆装和换位 2.胎压检测及监测系统校准 3.轮胎规格及选装代码核对 4.轮胎漏气检查及修补 5.轮胎拆装及气门芯更换 6.车轮静动平衡检查 | 1.整车（带胎压监测系统）、举升机、车轮总成 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.胎压表、轮胎快速修补工具 4.车轮动平衡仪、拆胎机、气门芯拆装工具 5.电脑、修手册 |
| 5 | 四轮车轮 定位检查 | 1.转向悬挂部件间隙检查 2.车轮轮毂轴承间隙检查 3.车身高度测量 4.轮胎花纹检查量测 5.胎压检查量测 6.减振阻尼检测 | 1.整车、举升机 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.胎压表、深度尺、直尺、卷尺 4.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 动力液压 检查保养 | 1.转向油油位和油质检查 2.转向液压系统的冲洗 3.转向液压油液更换及排气 4.转向系统泄漏检查 | 1.液压转向系统台架（2台） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.转向系统冲洗机、转向油 4.电脑、维修手册 |
| 7 | 电控液压 检查保养 | 1.电控转向油位和油质检查 2.电控转向系统泄漏检查 3.电控转向液压系统的冲洗 4.转向机总成拆装 | 1.电控液压转向系统台架（2台） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.转向系统冲洗机、转向油 4.电脑、维修手册 |
| 8 | 四轮车轮 定位调整 | 1.设备安装操作 2.前轮前束调整 3.四轮定位数据读取 | 1.整车、举升机 2.维修工具、工具箱、车轮挡块、螺纹规 3.四轮定位仪、方向盘锁止器、刹车踏板锁止器、 4.电脑、维修手册 |
| 9 | 电控转向 功能检查 | 1.故障码读取和清除 2.数据流读取和记录 3.电控转向复位学习 4.转向角检查 5.电控转向助力功能检查 6.转向自由间隙测量 7.转向柱锁止、倾斜、溃缩功能检查 8.室内转向柱万向节润滑 9.转向行程检查 | 1.整车、举升机（带转角盘） 2.维修工具、工具箱 3.解码仪、转向自由间隙检测工具 4.机油枪 5.电脑、维修手册 |
| 10 | 转向机械 部件检查 | 1.转向系统机械部件检查 2.转向皮带拆装 3.转向油管及油壶拆装 4.转向柱总成拆装 | 1.转向系统台架、举升机 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.气枪、气管、手电筒 4.电脑、维修手册 |
| 11 | 液压系统 检查保养 | 1.制动油液油位的检查 2.制动液沸点、含水率检查 3.制动管路检查 4.制动油液更换及排气 | 1.制动系统台架、 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.制动液沸点分析仪、含水率计、量杯 4.接油管、接油桶、油管扳手 5.电脑、维修手册 |
| 12 | 鼓式制动 检查保养 | 1.左右制动鼓拆装测量 2.左右制动蹄清洁测量拆装 3.左右制动鼓调整 4.左右轮毂轴承润滑调整 | 1.鼓式制动系统台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.制动鼓测量工具 4.电脑、维修手册 |
| 13 | 盘式制动 检查保养 | 1.制动片拆装清洗测量 2.制动盘厚度、跳动度测量 3.制动卡钳拆装 | 1.盘式制动系统台架（定钳式及浮钳式） 2.维修工具、工具箱、零件盒、分泵调整工具 3.游标卡尺、百分表和磁力表座 4.擦拭布、砂纸、清洗剂、润滑脂 5.电脑、维修手册 |
| 14 | 辅助制动 检查保养 | 1.助力器的密封性检查 2.助力器的功能检查 3.制动踏板自由行程检查 4.制动踏板制动行程检查 5.助力器真空及泄漏检查 6.驻车制动器检查及调整 | 1.辅助制动系统台架（配备机械驻车制动器） 2.维修工具、工具箱、零件盒、钢直尺 3.真空表、烟雾探测器 4.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 电子制动 功能检查 | 1.制动开关检查与拆装 2.驻车指示灯检查 3.驻车电机拆装 4.ABS故障指示灯检查 5.轮速传感器检测拆装 | 1.电子制动台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 16 | 安全气囊 系统检查 | 1.安全带指示灯检查 2.安全带功能检查 3.安全带锁扣拆装 4.碰撞传感器拆装 5.安全主气囊拆装 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.电脑、维修手册 |
| 17 | 主动安全 系统检查 | 1.主动安全系统按键及显示屏功能检查 2.主动安全系统故障码及数据流读取与清除 3.主动安全系统标定 4.探测雷达测距 5.影像广角测试调整 | 1.整车（配备主动安全系统） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器、画笔、胶带 4.电脑、维修手册 |
| 18 | 倒车影像 系统检查 | 1.倒车雷达测距 2.倒车雷达拆装 3.倒车摄像头拆装 4.倒车影像检查 5.倒车影像显示屏、模块拆装 | 1.倒车影像系统台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 19 | 安全防盗 系统检查 | 1.防盗系统报警灯检查 2.车门未关提示功能检查 3.便捷进入功能检查 4.无钥匙进入功能检查 5.中控锁开关拆装 6.防盗系统障码读取与清除 7.防盗系统数据流读取 8.智能钥匙检查与更换 9.防盗蜂鸣器功能检查 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器 4.电脑、维修手册 |
| 20 | 车载安全 系统检查 | 1.车载门锁中控功能检查 2.车载行车记录仪功能检查 3.车载门锁电机、开关、线束拆装及调整 4.车载行车记录仪拆装 5.车载防盗系统功能检查 6.车载无钥匙启动功能检查 7.车载防盗蜂鸣器、模块、线束拆装及调整 8.车载无钥匙启动开关及线束拆装调整 | 1.车载安全系统台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表 4.电脑、维修手册 |

3.【汽车电子电气与空调舒适系统技术】-强化培训计划-(初级)模块

3.1.强化培训项目

| 【汽车电子电气与空调舒适系统技术】—初级-强化培训项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 线路读图与 电子元件检查 |  |  |  |  | 起动与充电 系统检查保养 |  |  |  |  | 灯光与电器 系统检查保养 |  |  |  |  | 空调与舒适 系统检查保养 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 汽车电路查询判读 | 模块控制电路查询 | 传感器电路的查询 | 执行元件电路查询 | 电子元件检查判读 | 电池起动 性能检查 | 发电机与电池更换 | 起动机与电缆更换 | 起动机的检查保养 | 发电机的检查保养 | 前照大灯光束调整 | 洗涤系统检查保养 | 全车灯光检查保养 | 灯光电路连接检查 | 仪表室内灯光检查 | 制冷暖风性能检查 | 制冷系统检查保养 | 过滤通风系统检查 | 舒适系统初始设定 | 车门车窗饰件保养 |
|  | 技能知识 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车电路 查询判读 | 1.发动机电控系统电路图查询、电流走向及信息标注 2.变速箱电控系统电路图查询、电流走向及信息标注 3.车身电器系统电路图查询、电流走向及信息标注 | 1.电脑、维修手册 |
| 2 | 模块控制 电路查询 | 1.发动机控制模块电路及线束端子信息查询 2.自动变速箱控制模块电路及端子信息查询 3.车身控制模块电路及线束端子信息查询 | 1.电脑、维修手册 |
| 3 | 传感器电 路的查询 | 1.发动机电控系统传感器电路及线束端子信息查询 2.自动变速器电控系统传感器电路及端子信息查询 3.车身电控系统传感器电路及端子信息查询 | 1.电脑、维修手册 |
| 4 | 执行元件 电路查询 | 1.发动机电控系统执行器电路及线束端子信息查询 2.自动变速器电控系统执行器电路及端子信息查询 3.车身电控系统执行器电路及端子信息查询 | 1.电脑、维修手册 |
| 5 | 电子元件 检查判读 | 1.电路元件及线束总成检测 2.电子元件类型判读 3.控制模块的电子元件检测 4.实物电路连接检测 | 1.线束教具、汽车电路教具 2.电阻、电容、电感、二极管、三极管、保险丝、玻璃升降器开关、导线、蓄电池、灯泡、玻璃升降电机、喇叭、继电器 3.控制模块电路板、 4.多功能万用表、色码表 5.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 电池起动 性能检查 | 1.起动电压降检测 2.漏电电流检测 3.电池充电电压、电流检测 4.电池静态电压、电量检测 5.电池充电操作 6.电解液测量 7.电池型号、类型判读 | 1.整车 2.漏电检测仪、电池检测仪、电流钳 3.多功能万用表 4.充电机、蓄电池（免维护、铅酸） 5.安全防护用具 6.电脑、维修手册、用户手册 |
| 7 | 发电机与 电池更换 | 1.发电机及皮带的拆装 2.发电机张紧轮及惰轮拆装 3.蓄电池及组件的拆装 4.断电后的基本设定 5.蓄电池的跨接起动 | 1.整车、发动机翻转架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.跨接线、备用电池或搭接起动设备 4.解码器 5.电脑、维修手册、用户手册 |
| 8 | 起动机与 电缆更换 | 1.起动机的拆装 2.起动机与蓄电池电缆拆装 3.起动继电器量测 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 9 | 起动机的 检查保养 | 1.起动机带电空载检查 2.吸引和保持线圈性能测试 3.驱动齿轮回位测试 4.驱动齿轮间隙的检查 5.起动机继电器测试 6.起动机型号选装码判读 | 1.起动机、起动机已拆解部件 2.电池或可调稳压器、搭接线、游标卡尺 3.多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 10 | 发电机的 检查保养 | 1.整流器二极管测量 2.三相绕组测量 3.发电机部件识别与测量 4.三相六管整流电路绘制 5.三相九管整流电路绘制 6.发电机型号选装码判读 | 1.交流发电机、交流发电机已拆解部件 2.多功能万用表、仿真软件 3.电脑、维修手册 |
| 11 | 前照大灯 光束调整 | 1.大灯调整前准备工作 2.光束高度及宽度量测绘制 3.近光灯光束调整 4.远光灯光束调整 5.光照流量检测 6.灯光操作 | 1.整车 2.大灯调整仪或光板 3.维修工具、工具箱、卷尺、光照流量计 4.电脑、维修手册 |
| 12 | 洗涤系统 检查保养 | 1.洗涤液液位检查及添加 2.洗涤喷嘴及管路检查调整 3.大灯清洗系统检查 4.洗涤液的调配和冰点测量 5.雨刮片的调整清洁更换 6.雨刮器维修位置设置 7.挡风玻璃的清洗 8.雨刮洗涤系统操作 | 1.整车（配备自动雨刮系统） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.玻璃清洗液、擦拭布 4.喷嘴调试工具、洗涤管路清理工具、冰点仪 5.洗涤液、水 6.电脑、维修手册、用户手册 |
| 13 | 全车灯光 检查保养 | 1.全车灯光手势操作 2.全车灯光检查 3.前照灯灯泡更换 4.全车灯光操作 5.后尾灯灯泡更换 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.前照灯灯泡、尾灯灯泡 4.电脑、维修手册、用户手册 |
| 14 | 灯光电路 连接检查 | 1.前照灯灯光电路实物连接及电压电流电阻测量 2.串联及并联电路连接测量 3.尾灯灯光电路实物连接及电压电流电阻测量 4.串并联电路连接测量 | 1.电路板（台架）、组合开关、灯泡及灯座 2.保险丝、继电器、导线 3.多功能万用表 4.电脑、维修手册、前照灯电路图、后尾灯电路图 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 仪表室内 灯光检查 | 1.安全带指示灯检查 2.驻车指示灯检查 3.挡位指示灯检查 4.故障指示灯检查 5.座椅调整功能检查 6.后视镜功能检查 7.仪表及室内灯检查调整 8.室内灯泡的更换 9.室内灯光电路实物连接及电压电流电阻测量 | 1.整车（含阅读灯、化妆灯、储物箱灯、后背箱灯） 2.维修工具、工具箱、零件盒、室内灯教具 3.电脑、维修手册、用户手册 |
| 16 | 制冷暖风 性能检查 | 1.出风口制冷温度湿度检测 2.出风口暖风温度湿度检测 3.风速检测及风压计算 4.室外温度湿度检测 5.制冷管路压力检测 6.制冷剂纯度检测 7.制冷剂泄漏检测 | 1.整车、制冷性能曲线图 2.温度计、湿度仪、风速仪 3.荧光/泡沫/电子检漏仪及组件 4.制泠剂纯度分析仪、压力表 5.电脑、维修手册 |
| 17 | 制冷系统 检查保养 | 1.制泠剂的回收与加注 2.冷凝器的清洗 3.压缩机油更换 4.空调系统部件密封性检查 | 1.空调实验台架、空调系统部件、压缩机 2.制冷剂回收与加注机、真空泵与压力表 3.制冷剂罐、压缩机油、量杯、空调检漏堵头工具 4.维修工具、工具箱、零件盒 5.电脑、维修手册 |
| 18 | 过滤通风 系统检查 | 1.空调滤芯器的更换 2.通风管路的清洁 3.蒸发箱、鼓风机拆装清洗 4.通风系统风门功能检查 5.鼓风机的测量检查 6.风门电路实物连接及电压电流电阻测量 | 1.空调试验台架（配备自动空调） 2.维修工具、工具箱、零件盒、气枪 3.蒸发箱清洗套装 4.鼓风机总成、风门电路教具 5.多功能万用表 6.电脑、维修手册 |
| 19 | 舒适系统 初始设定 | 1.电动车窗数据流的读取及初始化设定 2.电动天窗数据流的读取及初始化设定 3.电动座椅数据流的读取及初始化设定 4.电动转向柱、电动后视镜的记忆模式设定 5.中控门锁数据流的读取及初始化设定 | 1.整车 2.解码器 3.电脑、维修手册 |
| 20 | 车门车窗 饰件保养 | 1.车门及天窗功能检查 2.天窗铰链清洁润滑紧固 3.车窗升降清洁润滑 4.排水孔的清洁 5.车门铰链清洁润滑 6.车门车窗动作测试 7.加装饰件检查清洁拆装 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.擦拭布、润滑剂、清洗剂 4.电脑、维修手册 |

（二）、【中级】汽车运用与维修职业技能

1.【汽车动力与驱动系统综合分析技术】强化培训计划—(中级)模块

1.1.强化培训项目

| 【汽车动力与驱动系统综合分析技术】—中级-强化培训项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 动力系统 部件检测与维修 |  |  |  |  | 自动变速箱 部件检测维修 |  |  |  |  | 传动与分动 部件检测维修 |  |  |  |  | 动力与驱动 系统性能检测 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 发动机机械部件的维修 | 润滑冷却系统部件维修 | 点火进气系统部件维修 | 燃油蒸发系统部件维修 | 排放控制系统部件维修 | 变速电控元件检测维修 | 变速冷却换档元件维修 | 液压变速系统部件维修 | 双离合器系统部件维修 | 无级变速系统部件维修 | 手动换档机构检测维修 | 手动变速箱半轴的维修 | 手动变速箱的部件维修 | 分动箱总成的部件维修 | 差速器传动轴部件维修 | 进气点火控制元件检测 | 燃油蒸发控制元件检测 | 排放控制系统元件检测 | 发动机综合性能的检测 | 自动变速箱的性能检测 |
|  | 技能知识 |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

1.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机机械部件的维修 | 1.配气机构拆装量测检修 2.活塞连杆组拆装量测检修 3.曲轴飞轮组拆装量测检修 | 1.发动机翻转架（3台） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.外径千分尺、游标卡尺、厚薄规、直尺 4.塑料测隙规、高度尺 5.机油、机油枪、清洁剂、擦拭布 6.电脑、维修手册 |
| 2 | 润滑冷却系统部件维修 | 1.机油油泵、机油压力传感器、机油集滤器拆装 2.节温器、水温传感器、水泵拆装 3.冷却风扇、散热器、水管拆装 | 1.发动机台架、发动机翻转架、接油盆、接水盆 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表 4.机油、冷却液、清洁剂、擦拭布 5.电脑、维修手册 |
| 3 | 点火进气系统部件维修 | 1.曲轴、凸轮轴和爆震传感器、电磁阀拆装 2.进气传感器拆装 3.点火系统部件拆装 4.电子节气门及进气管拆装 5.增压器拆装和解体 6.可变进气正时链轮拆装 | 1.发动机翻转架（3台） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.正时链条拆装工具 4.电脑、维修手册 |
| 4 | 燃油蒸发系统部件维修 | 1.燃油箱、燃油泵、燃油滤芯器、油管 2.燃油导轨、喷油器、高压油泵拆装 3.碳罐、电磁阀、管路检查拆装 | 1.整车、举升机、发动机翻转架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.油管卡箍拆装工具、油泵锁环拆装工具 4.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 排放控制系统部件维修 | 1.废气再循环系统部件拆装 2.三元催化器、氧传感器拆装清洗 3.曲轴强制通风部件拆装 4.二次喷射系统部件拆装 5.尿素喷射系统部件拆装 6.柴油颗粒捕捉器拆装 | 1.汽油发动机台架（2台）、柴油发动机台架（1台） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.氧传感器套装、烟雾检测仪 4.电脑、维修手册 |
| 6 | 变速电控元件检测维修 | 1.电控阀体总成拆装 2.自动变速箱控制模块拆装 3.阀芯检查 4.电子元件拆装 5.电磁阀、速度传感器、油温传感器检测 6.电控液压阀体真空检测 | 1.自动变速箱台架、电磁阀体总成、液压阀体总成 2.维修工具、工具箱、零件盒、可调稳压电源 3.多功能万用表、气枪、气管、搭接线、量杯 4.电脑、维修手册 |
| 7 | 变速冷却换档元件维修 | 1.排放和加注变速箱油 2.变速箱冷却器及管路拆装 3.变速箱换档杆及机构拆装 4.换档杆解体维修 | 1.整车、接油盆 2.维修工具、工具箱、零件盒、多功能万用表 3.自动变速箱油、换档杆总成 4.电脑、维修手册 |
| 8 | 液压变速系统部件维修 | 1.液压变速箱壳体拆装 2.驻车棘爪拆装检查 3.油泵拆装选配 4.液压阀体总成解体检查 5.离合器解体清洗量测 | 1.自动变速箱翻转架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.自动变速箱油、清洗剂、擦拭布、气枪、气管 4.单向离合器锁止工具、外径千分尺 5.离合器、液力变矩器、液压阀体总成 6.电脑、维修手册 |
| 9 | 双离合器系统部件维修 | 1.干湿式双离合器总成拆装 2.双离合器变速箱壳体拆装 3.齿轮传动机构拆装 | 1.双离合器变速箱台架（干式、湿式） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.游标卡尺、外径千分尺 4.干式双离合器拆装工具、干式双离合器测量工具 5.湿式双离合器拆装工具、湿式双离合器测量工具 6.变速箱油、清洗剂、擦拭布、气枪、气管 7.电脑、维修手册 |
| 10 | 无级变速系统部件维修 | 1.扭力变换器拆装 2.机械/电子无级变速箱传动机构拆装 | 1.液压机械/电子无级变速箱翻转架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.扭力变换器拆装工具 4.变速箱油、清洗剂、擦拭布、气枪、气管 5.电脑、维修手册 |
| 11 | 手动换挡机构检测维修 | 1.手动换挡杆拆装和调整 2.离合器主缸拆装 | 1.整车、举升机 2.维修工具、工具箱、零件盒、直尺 3.油管扳手、内饰拆装工具、换档杆锁止工具 4.电脑、维修手册 |
| 12 | 手动变速箱半轴的维修 | 1.半轴总成拆装 2.半轴油封拆装 3.半轴防尘套拆装 | 1.整车、举升机 2.维修工具、工具箱、零件盒、半轴球笼万向拆卸器 3.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 手动变速箱的部件维修 | 1.手动变速箱壳体拆装 2.手动变速箱齿轮机构拆装 3.分离轴承及拨叉拆装检查 | 1.手动变速箱翻转架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.拉拔器 4.电脑、维修手册 |
| 14 | 分动箱总成的部件维修 | 1.分动箱及传动轴拆装 2.分动箱总成解体和组装 | 1.整车、举升机、液压千斤顶、分动箱翻转架 2.维修工具、工具箱、零件盒、 3.电脑、维修手册 |
| 15 | 差速器传动轴部件维修 | 1.后驱动桥传动轴拆装量测 2.后差速器总成拆装及间隙测量调整 3.后驱动桥差速器总成解体 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.后驱动桥差速器翻转架、厚薄规 4.电脑、维修手册 |
| 16 | 进气点火控制元件检测 | 1.进气系统电子元件电压电阻波形检测 2.点火系统电子元件电压电阻波形检测 3.进气点火系统故障码及数据流读取 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器、示波器、多功能万用表、端子插接器 4.电脑、维修手册 |
| 17 | 燃油蒸发控制元件检测 | 1.碳罐电磁阀检测 2.喷油器检测 3.燃油传感器检测 4.燃油蒸发系统故障码、数据流读取 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器、示波器、多功能万用表、端子插接器 4.喷油器超声波检测仪、燃油液位传感器、喷油器 5.电脑、维修手册 |
| 18 | 排放控制系统元件检测 | 1.氧传感器检测 2.排放控制系统故障码及数据流读取 3.排气背压检测 4.尾气排放检测 5.排气系统漏气检测 6.废气再循环电磁阀检测 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器、多功能万用表、端子插接器 4.烟雾检测仪、尾气分析仪、背压表 5.电脑、维修手册 |
| 19 | 发动机综合性能的检测 | 1.燃油压力高低压检测 2.气缸漏气率检测 3.进气真空度检测 4.气缸压力检测 | 1.发动机实验台架 2.维修工具、工具箱、零件盒、火花塞拆装工具 3.气缸漏气率检测仪、真空表、气缸压力表、 燃油压力表 4.电脑、维修手册 |
| 20 | 自动变速箱的性能检测 | 1.变速箱油压测试 2.电控自动变速箱换档试验 3.变速箱故障码数据流读取 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器、自动变速箱油压表、精密转速表 4.电脑、维修手册 |

2.【汽车转向悬架与制动安全系统技术】强化培训计划—(中级)模块

2.1.强化培训项目

| 【汽车转向悬挂与制动安全系统技术】—中级-强化培训项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 悬挂系统性能 检测与维修 |  |  |  |  | 四轮定位平衡 检测与维修 |  |  |  |  | 制动系统性能 检测与维修 |  |  |  |  | 安全系统性能 检测与维修 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 前悬挂系统的部件维修 | 后悬挂系统的部件维修 | 空气悬挂系统部件维修 | 电控悬挂系统部件维修 | 电控悬架控制系统检测 | 动力转向系统部件维修 | 电控转向系统部件维修 | 电控转向控制系统检测 | 车轮轮毂轴承检测维修 | 四轮定位综合检测维修 | 盘式制动器的检测维修 | 鼓式制动器的检测维修 | 电子制动系统检测维修 | 助力装置系统检测维修 | 驻车制动系统检测维修 | 安全防盗系统检测维修 | 车道保持系统检测维修 | 碰撞预警系统检测维修 | 安全气囊系统检测维修 | 巡航控制系统检测维修 |
|  | 技能知识 |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前悬挂系统 的部件维修 | 1.控制臂拆装 2.前桥及稳定杆、连杆拆装 | 1.整车、举升机 2.维修工具、工具箱、零件盒、发动机固定支架 3.控制臂球头拆装工具 4.电脑、维修手册 |
| 2 | 后悬挂系统 的部件维修 | 1.控制臂及连杆拆装 2.后桥及稳定杆、连杆拆装 3.后减振器及弹簧拆装 | 1.整车、举升机 2.维修工具、工具箱、零件盒、液压千斤顶 3.电脑、维修手册 |
| 3 | 空气悬挂系 统部件维修 | 1.控制悬架充气放气 2.空气弹簧拆装 3.空气压缩机及管路拆装检测 4.储气罐、干燥器拆装 | 1.整车、举升机 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.液压千斤顶、烟雾探测器 4.电脑、维修手册 |
| 4 | 电控悬挂系 统部件维修 | 1.电子减振器拆装 2.高度传感器拆装 3.加速度传感器拆装 4.控制模块拆装 | 1.整车、举升机 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器 4.电脑、维修手册 |
| 5 | 电控悬架控 制系统检测 | 1.悬挂控制模块检测 2.传感器和电磁阀检测 3.电控悬架故障码、数据流 读取及清除 4.电控悬架动作测试 | 1.整车或电控悬架试验台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器、多功能万用表、插接线 4.电脑、维修手册 |
| 6 | 动力转向系 统部件维修 | 1.转向机及横拉杆球头拆装 2.转向助力泵、皮带、油管拆装 | 1.整车、接油桶 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 电控转向系 统部件维修 | 1.转向柱总成拆装 2.转向柱电机拆装 3.控制模块及电子元件拆装 | 1.整车（配备转向柱电机） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.电脑、维修手册 |
| 8 | 电控转向控 制系统检测 | 1.电控转向扭矩、转角传感器检测 2.转向控制模块检测校准 3.电控转向系统故障码、数据流读取和清除 | 1.整车（配备转向柱电机） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码仪、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 9 | 车轮轮毂轴 承检测维修 | 1.轮毂轴承拆装 2.胎压传感器拆装检测 3.轮胎火补 | 1.整车、举升机、轮毂总成 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.胎压表、轮胎清洗工具、轮胎火补工具 4.胎压传感器监测仪、拆胎机、车轮动平衡机 5.压盘、轴承拆装工具 6.电脑、维修手册 |
| 10 | 四轮定位综 合检测维修 | 1.四轮定位数据检测 2.后轮外倾、前束调整 3.前轮外倾、前束调整 4.四轮数据判读分析 | 1.整车（配备前后独立悬架） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.四轮定位仪、方向盘锁、制动踏板锁 4.电脑、维修手册 |
| 11 | 盘式制动器 的检测维修 | 1.制动盘测量及修整 2.轮制动盘拆装 3.制动钳拆装 | 1.制动系统台架 2.维修工具、工具箱、零件盒3.制动盘研磨机（车床）、砂纸、研磨刀具 3.外径千分尺、百分表及磁力表座 4.电脑、维修手册 |
| 12 | 鼓式制动器 的检测维修 | 1.制动鼓、制动蹄及组件拆装量测及间隙调整 2.驻车拉索拆装调整 | 1.制动系统台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.制动鼓测量工具 4.电脑、维修手册 |
| 13 | 电子制动系 统检测维修 | 1.ABS控制系统故障码、数据读取及清除 2.控制模块检测 3.轮速传感器拆装检测 4.ABS控制总成拆装分解及电磁阀的检测 5.制动管路拆装及排气 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.接油瓶、制动管密封盖、擦拭布、清洗剂 4.数字能万用表 5.电脑、维修手册 |
| 14 | 助力装置系 统检测维修 | 1.真空助力器及真空管拆装 2.制动主缸拆装 3.真空助力系统密封性检测 4.真空泵拆装 5.制动踏板总成拆装检测 6.制动开关检测 | 1.制动系统台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.制动管密封盖、多功能万用表、烟雾探测仪 4.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 驻车制动系 统检测维修 | 1.电子驻车电机拆装检测 2.电子驻车开关拆装检测 3.紧急电子驻车制动器释放 4.电子驻车故障码、数据流读取与清除 5.电子驻车控制模块检测 | 1.整车（电子驻车） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 16 | 安全防盗系 统检测维修 | 1.防盗控制模块拆装检测 2.车门把手天线检测 3.高频天线检测 4.车内低频天线检测 5.遥控钥匙检测及电池更换 6.遥控门锁接收器检测 7.防盗指示灯检测 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器、钥匙频率检测仪、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 17 | 车道保持系 统检测维修 | 1.雷达传感器拆装校准检测 2.摄像头拆装检测 3.车道保持系统控制模块拆装检测 4.车道保持系统的振动电机的拆装检测 5.方向盘转向角传感器检测 | 1.车道保持系统台架或整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表 4.电脑、维修手册、解码器 |
| 18 | 碰撞预警系 统检测维修 | 1.前碰撞雷达传感器拆 2.后视镜摄像头拆装检测 3.前置摄像头拆装检测 4.倒车摄像头拆装检测 5.360环车影像控制模块拆装检测 6.驻车雷达模块拆装检测 | 1.碰撞预警系统台架或整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 19 | 安全气囊系 统检测维修 | 1.肩式安全带的拆装 2.主动式安全带总成分解 3.安全气囊拆装 4.乘客感知传感器拆装检测 5.碰撞传感器拆装检测 6.控制模块拆装检测 | 1.安全气囊系统台架或整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 20 | 巡航控制系 统检测维修 | 1.巡航控制模块拆装检测 2.巡航控制开关拆装检测 3.制动踏板拆装 4.加速踏板传感器拆装检测 5.车速传感器拆装检测 | 1.巡航控制系统台架或整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |

3.【汽车电子电气与空调舒适系统技术】强化培训计划—(中级)模块

3.1.强化培训项目

| 【汽车电子电气与空调舒适系统技术】—中级-强化培训项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 电子控制 电路检测与维修 |  |  |  |  | 起动与充电 部件检测维修 |  |  |  |  | 电器与控制 部件检测维修 |  |  |  |  | 空调与舒适 部件检测维修 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 动力电控波形检测 | 变速电控波形检测 | 底盘电控波形检测 | 车身电控波形检测 | 电子电路检测维修 | 起动电路检测维修 | 起动马达解体维修 | 发电电机解体维修 | 充电电路检测维修 | 起动充电性能检测 | 前灯尾灯检测维修 | 室内仪表检测维修 | 洗涤系统检测维修 | 喇叭系统检测维修 | 车窗座椅检测维修 | 制泠性能检测 维修 | 制冷系统部件维修 | 暖风系统部件维修 | 通风系统部件维修 | 空调控制电路检测 |
|  | 技能知识 |  |  | 6 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力电控 波形检测 | 1.点火进气传感器的波形检测 2.排放控制系统传感器的波形检测 3.燃油及可变进气系统执行器的波形测量 | 1.整车 2.示波器、插接线 3.电脑、维修手册 |
| 2 | 变速电控 波形检测 | 1.控制模块波形检测 2.车速、转速、档位位置、加速踏板传感器波形检测 3.P/N档位开关波形检测 | 1.整车（配备电控液压自动变速箱） 2.示波器、插接线 3.电脑、维修手册 |
| 3 | 底盘电控 波形检测 | 1.电控悬挂系统电子元件波形检测 2.电控转向系统电子元件波形检测 3.空气悬挂系统电子元件波形检测 | 1.整车（配备电控悬挂系统、电控转向助力系统） 2.示波器、插接线 3.电脑、维修手册 |
| 4 | 车身电控 波形检测 | 1.自动雨刮系统电子元件波形检测 2.电动车窗电子元件波形检测 3.灯光控制电子元件波形检测 | 1.整车（配备自动雨刮系统、电动车窗系统） 2.示波器、多功能万用表 3.电脑、维修手册 |
| 5 | 电子电路 检测维修 | 1.桥式整流电路绘制检测 2.电感、电阻、电容的电路绘制检测 3.点火线圈、喷油器的电路绘制检测 | 1.电路仿真软件 2.示波器、多功能万用表 3.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 起动电路 检测维修 | 1.起动机电路的连接及电路简图绘制 2.起动机供电电路检测维修 3.点火开关拆装检测 4.起动机控制电路检测维修 | 1.起动机台架、起动机电路教具 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 7 | 起动马达 解体维修 | 1.起动马达的解体组装 2.起动马达部件检测 3.起动马达机械部件润滑 4.起动马达部件更换 | 1.起动马达 2.蓄电池或可调稳压器、搭接线 3.维修工具、工具箱、零件盒 4.多功能万用表、游标卡尺 5.电脑、维修手册 |
| 8 | 发电电机 解体维修 | 1.发电机的解体组装 2.发电机部件检测 3.发电机机械部件润滑 4.发电机部件更换 | 1.发电机、蓄电池、导线 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表、游标卡尺 4.电脑、维修手册 |
| 9 | 充电电路 检测维修 | 1.发电机充电电路检测维修 2.发电机指示电路检测维修 3.发电机充电控制模块拆装检测 4.蓄电池电量传感器拆装检测 | 1.充电系统台架（带智能能源管理系统）、 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 10 | 起动充电 性能检测 | 1.起动电流、电压、起动发动机转速检测 2.充电电流、电压、波形检测 3.起动和充电系统相关数据流读取及分析 | 1.整车 2.示波器、多功能万用表、诊断仪 3.电脑、维修手册 |
| 11 | 前灯尾灯 检测维修 | 1.前照灯总成拆装 2.前照灯工作电路检测维修 3.尾灯总成拆装 4.尾灯工作电路检测维修 5.灯光控制开关拆装及电路检测 6.灯光模块外部电路检测与维修 | 1.整车（配备氙气大灯或自动大灯） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 12 | 室内仪表 检测维修 | 1.仪表盘总成拆装 2.室内灯、仪表指示灯、警告灯、背景照明灯电路检测维修 3.室内灯控制模块电路检测与维修 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 13 | 洗涤系统 检测维修 | 1.雨刮电路的检测维修 2.雨刮电机拆装 3.洗涤系统电路的检测维修 4.洗涤电机及水壶拆装 | 1.洗涤系统台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 喇叭系统 检测维修 | 1.喇叭拆装及工作电路检测 2.喇叭开关拆装及控制电路检测 3.喇叭分贝检测 | 1.喇叭系统台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表、分贝仪 4.电脑、维修手册 |
| 15 | 车窗座椅 检测维修 | 1.电动车窗升降电机拆装 2.电动车窗升降电机工作电路检测 3.电动车窗开关拆装 4.车窗开关控制电路检测 5.电动座椅电机拆装 6.电动座椅工作电路检测 7.电动座椅开关控制电路的检测 | 1.车窗座椅台架（配备电动车窗、电动座椅） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 16 | 制泠性能 检测维修 | 1.制泠系统压力检测分析 2.制泠系统温度检测分析 3.制冷系统泄漏检测分析 4.空调压缩机控制电路检测 5.空调控制面板电路检测 6.空调控制面板拆装 | 1.整车（配备手动空调） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表 4.温度计、湿度计、压力表、制冷剂泄漏检测仪 5.电脑、维修手册 |
| 17 | 制冷系统 部件维修 | 1.空调压缩机总成、管路及膨胀阀拆装 2.蒸发箱体及蒸发器的拆装 3.冷凝器及干燥器拆装 | 1.制冷系统台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.电脑、维修手册 |
| 18 | 暖风系统 部件维修 | 1.风门拆装 2.节温器、暖风水阀及暖风水管的拆装 3.暖风水阀电路检测 4.水温传感器电路检测 | 1.暖风系统台架、暖风水阀电路教具 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.量杯、温度计 4.多功能万用表、示波器 5.电脑、维修手册 |
| 19 | 通风系统 部件维修 | 1.风门电机拆装 2.风门电路检测 3.鼓风机及模块电阻拆装及检测 4.风速控制面板拆装 5.通风管道拆装 | 1.通风系统台架 2.示波器、多功能万用表、工具箱 3.电脑、维修手册 |
| 20 | 空调控制 电路检测 | 1.温度传感器检测 2.空气质量传感器检测 3.阳光传感器检测 4.自动空调控制面板检测 5.自动空调控制模块检测 6.自动空调系统故障码、数据流、动作检测 | 1.整车（配备自动空调系统） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表、解码器 4.电脑、维修手册 |

（三）、【高级】汽车运用与维修职业技能

1.【汽车动力与驱动系统综合分析技术】强化培训计划—(高级)模块

1.1.强化培训项目

| 【汽车动力与驱动系统综合分析技术】—高级-强化培训项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 动力系统 综合诊断与分析 |  |  |  |  | 自动变速箱 综合诊断分析 |  |  |  |  | 传动与分动 综合诊断分析 |  |  |  |  | 动力与驱动 综合诊断分析 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 动力系统机械故障诊断分析 | 动力系统点火系统故障分析 | 动力排放控制系统故障分析 | 动力燃料控制系统故障分析 | 动力电控系统故障诊断分析 | 变速箱的机械故障诊断分析 | 变速箱的油路故障诊断分析 | 变速箱的电控故障诊断分析 | 双离合变速箱故障诊断分析 | 无级变速箱的故障诊断分析 | 手动离合器的故障诊断分析 | 手动变速箱的故障诊断分析 | 全驱变速机械故障诊断分析 | 前驱变速机械故障诊断分析 | 后驱传动系统故障诊断分析 | 动力系统综合性能诊断分析 | 自动变速综合性能诊断分析 | 双离合器综合性能诊断分析 | 无级变速综合性能诊断分析 | 四轮驱动综合性能诊断分析 |
|  | 技能知识 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

1.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力系统机械故障诊断分析 | 1.动力系统机械故障诊断分析 2.动力系统机械故障检测数据诊断分析报告 | 1.发动机电控台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.气缸压力表、解码仪 4.电脑、维修手册 |
| 2 | 动力系统点火系统故障分析 | 1.动力系统点火系统故障诊断分析 2.动力系统点火系统检测数据诊断分析报告 | 1.发动机电控台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、解码仪 4.电脑、维修手册 |
| 3 | 动力排放控制系统故障分析 | 1.动力排放控制系统故障诊断分析 2.动力排放控制系统检测数据诊断分析报告 | 1.发动机电控台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.背压表、解码仪 4.电脑、维修手册 |
| 4 | 动力燃料控制系统故障分析 | 1.动力燃料控制系统故障诊断分析 2.动力燃料控制系统检测数据诊断分析报告 | 1.发动机电控台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.燃油压力表、解码仪 4.电脑、维修手册 |
| 5 | 动力电控系统故障诊断分析 | 1.动力电控系统故障诊断分析 2.动力电控系统检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、解码仪、尾气分析仪 4.电脑、维修手册 |
| 6 | 变速箱的机械故障诊断分析 | 1.变速箱的机械故障诊断分析（解体检测） 2.变速箱的机械故障检测数据诊断分析报告 | 1.变速器翻转架（可设置离合器片、制动器片烧蚀/间隙故障，活塞密封不良故障、齿轮异常磨损故障） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 变速箱的油路故障诊断分析 | 1.变速箱的油路故障诊断分析（解体检测） 2.变速箱的油路故障检测数据诊断分析报告 | 1.变速器翻转架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.电脑、维修手册 |
| 8 | 变速箱的电控故障诊断分析 | 1.变速箱的电控故障诊断分析 2.变速箱的电控故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.多功能万用表、解码仪 3.电脑、维修手册 |
| 9 | 双离合变速箱故障诊断分析 | 1.双离合变速箱故障诊断分析 2.双离合变速箱故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.多功能万用表、解码仪 3.电脑、维修手册 |
| 10 | 无级变速箱的故障诊断分析 | 1.无级变速箱的故障诊断分析 2.无级变速箱的故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.多功能万用表、解码仪 3.电脑、维修手册 |
| 11 | 手动离合器的故障诊断分析 | 1.手动离合器的故障诊断分析 2.手动离合器的故障检测数据诊断分析报告 | 1.手动变速器台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.油路图 4.电脑、维修手册 |
| 12 | 手动变速箱的故障诊断分析 | 1.手动变速箱的故障诊断分析（整车或解体检测） 2.手动变速箱的故障检测数据诊断分析报告 | 1.手动变速器台架 2.多功能万用表、解码仪 3.电脑、维修手册 |
| 13 | 全驱变速机械故障诊断分析 | 1.全驱变速机械故障诊断分析 2.全驱变速机械故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.多功能万用表、解码仪 3.电脑、维修手册 |
| 14 | 前驱变速机械故障诊断分析 | 1.前驱变速机械故障诊断分析 2.前驱变速机械故障检测数据诊断分析报告 | 1.前驱前桥电控台架 2.多功能万用表、解码仪 3.电脑、维修手册 |
| 15 | 后驱传动系统故障诊断分析 | 1.后驱传动系统故障诊断分析 2.后驱传动系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.后驱后桥电控台架 2.多功能万用表、解码仪 3.电脑、维修手册 |
| 16 | 动力系统综合性能诊断分析 | 1.动力系统综合性能诊断分析 2.动力系统综合性能检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、解码仪、尾气分析仪、万用表、真空表、烟雾检测仪、缸压表、燃油压力表 4.电脑、维修手册 |
| 17 | 自动变速综合性能诊断分析 | 1.自动变速综合性能诊断分析 2.自动变速综合性能检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表、解码仪、示波器 4.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 双离合器综合性能诊断分析 | 1.双离合器综合性能诊断分析 2.双离合器综合性能检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表、解码仪、示波器 4.电脑、维修手册 |
| 19 | 无级变速综合性能诊断分析 | 1.无级变速综合性能诊断分析 2.无级变速综合性能检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表、解码仪、示波器 4.电脑、维修手册 |
| 20 | 四轮驱动综合性能诊断分析 | 1.四轮驱动综合性能诊断分析 2.四轮驱动综合性能检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.多功能万用表、解码仪 3.电脑、维修手册 |

2.【汽车转向悬挂与制动安全系统技术】强化培训计划—(高级)模块

2.1.强化培训项目

| 【汽车转向悬挂与制动安全系统技术】—高级-强化培训项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 悬挂系统 综合诊断与分析 |  |  |  |  | 转向系统 综合诊断与分析 |  |  |  |  | 制动系统 综合诊断与分析 |  |  |  |  | 安全系统 综合诊断与分析 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 独立悬挂故障诊断分析 | 非独立悬挂的故障分析 | 行驶系统故障诊断分析 | 空气悬挂故障诊断分析 | 电控悬挂故障诊断分析 | 动力液压 故障诊断分析 | 电控液压故障诊断分析 | 转向机械故障诊断分析 | 车轮定位故障诊断分析 | 车轮轮胎故障诊断分析 | 制动液压故障诊断分析 | 制动助力故障诊断分析 | 驻车制动故障诊断分析 | 制动器的故障诊断分析 | 电子制动故障诊断分析 | 安全气囊故障诊断分析 | 碰撞预警故障诊断分析 | 车道保持故障诊断分析 | 防盗系统故障诊断分析 | 巡航系统故障诊断分析 |
|  | 技能知识 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立悬挂故障诊断分析 | 1.独立悬挂故障诊断分析 2.独立悬挂故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.预紧式扭力扳手、铁撬棍 4.电脑、维修手册 |
| 2 | 非独立悬挂的故障分析 | 1.非独立悬挂故障诊断分析 2.非独立悬挂故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.听诊器、铁撬棍、预紧式扭力扳手 3.维修工具 4.电脑、维修手册 |
| 3 | 行驶系统故障诊断分析 | 1.行驶系统故障诊断分析 2.行驶系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.动态液压平衡杆台架 2.油压测试工具、示波器、万用表 3.维修工具、接线盒 4.电脑、维修手册 |
| 4 | 空气悬挂故障诊断分析 | 1.空气悬挂故障诊断分析 2.空气悬挂故障检测数据诊断分析报告 | 1.空气悬挂台架 2.示波器、万用表、烟雾检测仪 3.维修工具、接线盒 4.电脑、维修手册 |
| 5 | 电控悬挂故障诊断分析 | 1.电控悬挂故障诊断分析 2.空气悬挂故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.示波器、万用表、烟雾检测仪 3.维修工具、接线盒 4.电脑、维修手册 |
| 6 | 动力液压故障诊断分析 | 1.动力液压转向系统故障诊断分析 2.动力液压转向系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.动力液压转向系统台架 2.动力液压转向油压表 3.维修工具 4.电脑、维修手册 |
| 7 | 电控液压故障诊断分析 | 1.电控液压转向系统故障诊断分析 2.电控液压转向系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.电控液压转向系统台架 2.电控液压转向油压表 3.示波器、万用表、烟雾检测仪 4.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 转向机械故障诊断分析 | 1.转向机械故障诊断分析 2.转向机械故障检测数据诊断分析报告 | 1.齿轮齿条式转向机械台架、循环球式转向机械台架 2.听诊器、预紧式扭力扳手维修工具 3.电脑、维修手册 |
| 9 | 车轮定位故障诊断分析 | 1.车轮定位故障诊断分析 2.车轮定位故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.四轮定位仪、胎压表、卷尺、维修工具 4.电脑、维修手册 |
| 10 | 车轮轮胎故障诊断分析 | 1.车轮轮胎故障诊断分析 2.车轮轮胎故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.四轮定位仪、拆胎机、轮胎动平衡机 3.卷尺、听诊器、胎压表 4.电脑、维修手册 |
| 11 | 制动液压故障诊断分析 | 1.制动液压故障诊断分析 2.制动液压故障检测数据诊断分析报告 | 1.制动液压系统台架 2.制动液排气泵、油管扳手、维修工具 3.电脑、维修手册 |
| 12 | 制动助力故障诊断分析 | 1.制动助力故障诊断分析 2.制动助力故障检测数据诊断分析报告 | 1.制动液压系统台架 2.真空表、直尺、烟雾测试仪、维修工具 4.电脑、维修手册 |
| 13 | 驻车制动故障诊断分析 | 1.驻车制动故障诊断分析 2.驻车制动故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.解码仪、多功能万用表 3.电脑、维修手册 |
| 14 | 制动器的故障诊断分析 | 1.制动器的故障诊断分析 2.制动器的故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.游标卡尺、外径千分尺、直尺 3.电脑、维修手册 |
| 15 | 电子制动故障诊断分析 | 1.电子制动故障诊断分析 2.电子制动故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.多功能万用表、解码器、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 16 | 安全气囊故障诊断分析 | 1.安全气囊故障诊断分析 2.安全气囊故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车（可设置安全气囊有关的安全气囊灯常亮故障、安全带指示灯常亮故障） 2.多功能万用表、解码器、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 17 | 碰撞预警故障诊断分析 | 1.碰撞预警故障诊断分析 2.碰撞预警故障检测数据诊断分析报告 | 1.碰撞预警系统台架 2.多功能万用表、解码器、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 18 | 车道保持故障诊断分析 | 1.车道保持故障诊断分析 2.车道保持故障检测数据诊断分析报告 | 1.车道保持系统台架 2.多功能万用表、解码器、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 19 | 防盗系统故障诊断分析 | 1.防盗系统故障诊断分析 2.防盗系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.多功能万用表、解码器、示波器 3.维修工具、维修手册 |
| 20 | 巡航系统故障诊断分析 | 1.巡航系统故障诊断分析 2.巡航系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.巡航系统台架 2.多功能万用表、解码器、示波器 3.电脑、维修手册 |

3.【汽车电子电气与空调舒适系统技术】强化培训计划—(高级)模块

3.1.强化培训项目

| 【汽车电子电气与空调舒适系统技术】—高级-强化培训项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 计算机控 制模块诊断设定 |  |  |  |  | 电气系统 综合诊断与分析 |  |  |  |  | 空调控制 系统诊断与分析 |  |  |  |  | 舒适控制 系统诊断与分析 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 控制模块电路故障分析 | 动力系统编程设定分析 | 变速系统编程设定分析 | 底盘系统编程设定分析 | 车身系统编程设定分析 | 充电起动故障诊断分析 | 全车照明系统诊断分析 | 信号警示系统 诊断分析 | 喇叭系统故障诊断分析 | 洗涤系统故障诊断分析 | 制泠系统故障诊断分析 | 暖风系统故障诊断分析 | 通风系统故障诊断分析 | 自动空调故障诊断分析 | 空调系统性能诊断分析 | 电动车窗系统诊断分析 | 电动座椅系统诊断分析 | 中控门锁系统诊断分析 | 电动天窗系统诊断分析 | 多功能方向盘诊断分析 |
|  | 技能知识 |  |  | 9 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制模块电路故障分析 | 1.控制模块电路故障诊断分析 2.控制模块电路故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、多功能万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 2 | 动力系统编程设定分析 | 1.控制模块硬件软件信息读取 2.动力传动系统控制模块自适应清除 3.发动机控制模块的编程 4.电子元件匹配 | 1.整车 2.解码器 3.电脑、维修手册 |
| 3 | 变速系统编程设定分析 | 1.控制模块硬件软件信息读取 2.双离合变速箱的机械电子单元进行基本设定 3.自动变速器控制模块的编程 | 1.整车（配备双离合器变速箱） 2.解码器 3.电脑、维修手册 |
| 4 | 底盘系统编程设定分析 | 1.纵向加速计、偏航速率传感器标定 2.轮胎压力传感器标识写入 3.空气悬架高度校准 4.电子驻车制动模块的编程 5.胎压监测模块的编程 6.电控底盘模块的编程 | 1.整车（配备电控底盘系统、电子驻车制动系统、胎压监控系统） 2.解码器 3.电脑、维修手册 |
| 5 | 车身系统编程设定分析 | 1.电动车窗、电动座椅、电动尾门的基本设定 2.灯光控制模块的编程 3.车门控制模块的编程 4.车身控制模块的编程 | 1.整车（配备自动空调系统、氙气大灯系统、电动车窗、电动尾门） 2.解码器 3.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 充电起动故障诊断分析 | 1.充电起动故障诊断分析 2.充电起动故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 7 | 全车照明系统诊断分析 | 1.全车照明系统诊断分析 2.全车照明系统检测数据诊断分析报告 | 1.全车照明系统台架 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 8 | 信号警示系统诊断分析 | 1.信号警示系统诊断分析 2.信号警示系统检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 9 | 喇叭系统故障诊断分析 | 1.喇叭系统诊断分析 2.喇叭系统检测数据诊断分析报告 | 1.喇叭系统台架（可设置喇叭系统有关的喇叭不响故障、喇叭单音故障、喇叭鸣响不清晰/均匀故障） 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 10 | 洗涤系统故障诊断分析 | 1.洗涤系统故障诊断分析 2.洗涤系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.洗涤系统台架 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 11 | 制泠系统故障诊断分析 | 1.制泠系统故障诊断分析 2.制泠系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.制泠系统台架 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 12 | 暖风系统故障诊断分析 | 1.暖风系统故障诊断分析 2.暖风系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.暖风系统台架 2.维修工具、万用表、示波器、可调稳压电源 3.电脑、维修手册 |
| 13 | 通风系统故障诊断分析 | 1.通风系统故障诊断分析 2.通风系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.通风系统台架 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 14 | 自动空调故障诊断分析 | 1.自动空调故障诊断分析 2.自动空调故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、万用表、示波器、解码仪 3.电脑、维修手册 |
| 15 | 空调系统性能诊断分析 | 1.空调系统性能诊断分析 2.空调系统性能检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、万用表、示波器、解码仪 3.电脑、维修手册 |
| 16 | 电动车窗系统诊断分析 | 1.电动车窗系统性能诊断分析 2.电动车窗系统性能检测数据诊断分析报告 | 1.电动车窗台架 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 电动座椅系统诊断分析 | 1.电动座椅系统性能诊断分析 2.电动座椅系统性能检测数据诊断分析报告 | 1.电动座椅台架 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 18 | 中控门锁系统诊断分析 | 1.中控门锁系统性能诊断分析 2.中控门锁系统性能检测数据诊断分析报告 | 1.中控门锁台架 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 19 | 电动天窗系统诊断分析 | 1.电动天窗系统性能诊断分析 2.电动天窗系统性能检测数据诊断分析报告 | 1.电动天窗台架 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 20 | 多功能方向盘诊断分析 | 1.多功能方向盘性能诊断分析 2.多功能方向盘性能检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、万用表、示波器、解码仪 3.电脑、维修手册 |

（四）、【初级】智能新能源汽车职业技能

1.【新能源汽车动力驱动电机电池技术】强化培训计划—(初级)模块

1.1.强化培训项目

| 【新能源汽车动力驱动电机电池技术】—初级-强化培训项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 动力系统功 能检查与保养 |  |  |  |  | 驱动系统功 能检查与保养 |  |  |  |  | 电机系统功 能检查与保养 |  |  |  |  | 电池系统功 能检查与保养 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 空气点火系统检查保养 | 燃油 排气部件 检查保养 | 发动机总成的拆卸吊装 | 冷却系统部件检查保养 | 润滑系统部件检查保养 | 变速液压系统检查保养 | 变速换档机构检查保养 | 变速电控系统检查保养 | 动力分配变速装置保养 | 后驱差速机构检查保养 | 驱动电机功能检查保养 | 驱动电机控制器的保养 | 电机变速机构检查保养 | 电机冷却系统检查保养 | 电机总成拆装检查保养 | 动力电池性能检查保养 | 直流逆变器的检查保养 | 电池 冷却管理检查保养 | 车载充电系统检查保养 | 动力电池总成拆装检查 |
|  | 技能知识 |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

1.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气点火部 件检查保养 | 1.空气滤清器、管路及壳体检查、清洗和更换 2.进气系统积碳清洗 3.火花塞拆装检查 4.火花塞孔清洁 5.点火模块及点火线圈检查和拆装 | 1.发动机台架（混合动力） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒、火花塞测隙规 3.清洗剂、擦拭布、气枪、气管、积碳清洗工具 4.空气滤清器 5.电脑、维修手册 |
| 2 | 燃油排气部 件检查保养 | 1.燃油滤清器检查、清洁和更换 2.燃油管路泄漏检查 3.排气歧管及吊耳检查 | 1.发动机台架（混合动力）、接油盆 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.清洗剂、擦拭布、气枪、气管 4.新和旧燃油滤清器 5.燃油泄漏检测工具 6.电脑、维修手册 |
| 3 | 发动机总成 的拆卸吊装 | 1.发动机总成吊装 | 1.整车（混合动力）、举升机 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.清洗剂、擦拭布、刀片、气枪、气管 4.电脑、维修手册 |
| 4 | 冷却系统部 件检查保养 | 1.冷却液冰点量测 2.冷却液液位检查 3.冷却系统泄漏检查 4.冷却系统排放和加注 | 1.发动机台架（混合动力） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.冷却液、量杯、冰点仪、冷却系统压力测试仪 4.电脑、维修手册 |
| 5 | 润滑系统部件检查保养 | 1.润滑油油位和油质检查 2.润滑油泄漏检查 3.润滑油及滤清器更换 | 1.整车（混合动力）、举升机、接油盆 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.清洗剂、擦拭布、气枪、气管 4.润滑油、机油滤清器 5.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 变速液压系统检查保养 | 1.横置自动变速箱油液及滤清器更换、清洗 2.纵置自动变速箱油液及滤清器更换、清洗 3.油质检查 | 1.横置变速箱翻转架、纵置变速箱翻转架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.清洗剂、擦拭布、气枪、气管 4.自动变速箱油、滤清器、油液加注器 5.电脑、维修手册 |
| 7 | 变速换档机构检查保养 | 1.挡位及挡位指示灯检查 2.紧急释放P挡操作 3.挡位杆总成拆装 4.仪表盘总成拆装 5.换挡电子元件数据读取 | 1.整车（混合动力） 2.维修工具、工具箱、零件盒、饰板拆装工具 3.解码器 4.电脑、维修手册 |
| 8 | 变速电控系统检查保养 | 1.故障灯判读 2.故障码读取和清除 3.数据流读取 4.自动变速箱控制模块拆装 | 1.整车（混合动力） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器、高压验电器 4.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 5.电脑、维修手册 |
| 9 | 动力分配变速装置保养 | 1.动力分配装置油液更换 2.动力分配装置壳体密封件拆装 | 1.整车（混联式混合动力） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.电脑、维修手册 |
| 10 | 后驱差速机构检查保养 | 1.后驱动桥齿轮油油位和油质检查 2.后驱动桥齿轮油更换 3.后驱动桥壳体密封件拆装 | 1.后驱动桥台架（断开式/非断开式）、接油盆 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.清洗剂、擦拭布、气枪、气管 4.齿轮轮、密封衬垫、密封胶 5.电脑、维修手册 |
| 11 | 驱动电机功能检查保养 | 1.驱动电机外观清洁检查 2.驱动电机工作温度检测 3.驱动电机运行声音检查 4.驱动电机安装检查 5.高压、低压线束插件检查 6.空载电流检测 7.电机工作电压、电流检测 8.驱动电机与减速器轴花键状态检查 | 1.驱动电机系统台架、驱动总成翻转架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪、多功能万用表 5.红外线温度检测仪、高压验电器 6.电脑、维修手册 |
| 12 | 驱动电机控制器的保养 | 1.控制器工作温度检测 2.高压、低压线束插件检查 3.驱动电机控制器高压绝缘性能检测 4.驱动电机控制器总成拆装 | 1.驱动电机系统台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪、多功能万用表、红外线测试仪 5.电脑、维修手册 |
| 13 | 电机变速机构检查保养 | 1.减速机构齿轮油油位和油质检查 2.减速机构运行声音检测 3.减速机构齿轮油更换 4.减速机构密封件更换 | 1.整车（纯电动/增程混动）、绝缘举升机 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.减速机构齿轮油 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 电机冷却系统检查保养 | 1.电机冷却液回收及加注 2.电机冷却液冰点检查 3.冷却水管、冷却风扇及散热器检查 4.拆装电子水泵总成 5.电机冷却液泄漏检查 6.储液罐压力盖测试 | 1.整车（纯电动/增程混动）、绝缘举升机 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.新旧冷却液、量杯、新旧压力盖 5.冰点仪、冷却系统压力测试仪 6.电脑、维修手册 |
| 15 | 电机总成拆装检查保养 | 1.高压系统断电操作 2.驱动电机总成拆装 3.高压系统通电操作 | 1.整车（纯电动/增程混动）、绝缘举升机 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪、绝缘维修工具、高压验电器 5.电脑、维修手册 |
| 16 | 动力电池性能检查保养 | 1.动力电池名牌判读 2.电池箱及组件绝缘检测 3.电池箱外观检查 4.电池箱螺栓紧固 5.电池箱温度检测 6.故障码及数据流读取 7.辅助电池性能检测 | 1.整车（纯电动/增程混动）、绝缘举升机 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪、红外线温度检测仪 5.蓄电池、动力电池单元 6.解码器、电池检测仪、放电检测仪 7.电脑、维修手册 |
| 17 | 直流逆变器的检查保养 | 1.直流逆变器电压检测 2.直流逆变器外观清洁检查 3.直流逆变器螺栓紧固 4.高压、低压线束插件检查 5.直流逆变器绝缘检测 6.直流逆变器总成拆装 | 1.直流逆变系统台架（纯电动/增程混动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪、多功能万用表、高压验电器 5.红外线温度检测仪 6.电脑、维修手册 |
| 18 | 电池冷却管理检查保养 | 1.冷却液排放加注 2.电池系统冷却风扇检测 3.冷却液冰点检查 4.冷却液泄漏检查 | 1.整车（纯电动/增程混动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.冷却液、量杯、冰点仪 5.电脑、维修手册 |
| 19 | 车载充电系统检查保养 | 1.车载充电系统功能检查 2.交流充电枪的测量 3.拆装车载充电机总成 4.车载充电机绝缘检测 | 1.车载充电系统台架（纯电动/增程混动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪、多功能万用表、高压验电器 5.红外线温度检测仪 6.电脑、维修手册 |
| 20 | 动力电池总成拆装检查 | 1.动力电池模组拆卸 2.电池管理系统拆卸 3.动力电池箱拆卸 4.辅助元件拆卸 5.动力电池高压绝缘检测 | 1.整车（纯电动/增程混动）、动力电池举升机 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪 |

2.【新能源汽车悬挂转向制动安全技术】强化培训计划-(初级)模块

2.1.强化培训项目

| 【新能源汽车悬挂转向制动安全技术】—初级强化培训项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 悬挂系统部件 检查与保养 |  |  |  |  | 转向系统部件 检查与保养 |  |  |  |  | 制动系统部件 检查与保养 |  |  |  |  | 安全系统部件 检查与保养 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 悬挂系统检查保养 | 前后减振器的拆装 | 电控悬挂检查设定 | 汽车车轮检查保养 | 控制臂的拆装检查 | 电动转向机的拆装 | 四轮车轮定位检查 | 四轮车轮定位调整 | 电动转向功能检查 | 转向机械部件检查 | 液压系统检查保养 | 鼓式制动检查保养 | 盘式制动检查保养 | 辅助制动检查保养 | 电子制动功能检查 | 安全气囊 系统检查 | 主动安全系统检查 | 倒车影像系统检查 | 安全防盗系统检查 | 车载安全系统检查 |
|  | 技能知识 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬挂系统 检查保养 | 1.悬挂系统部件螺栓紧固 2.悬挂系统部件检查 3.横向稳定杆隔振垫、横向稳定杆更换 | 1.整车（前后独立悬挂）、举升机 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.预紧置扭力扳手、工作灯 4.电脑、维修手册 |
| 2 | 前后减振 器的拆装 | 1.减振器总成的拆装清理 2.减振弹簧的拆装量测 3.胶垫的更换 | 1.整车（带麦弗逊悬挂）、举升机、减振器总成 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒、钢卷尺 3.减振弹簧拆装工具 4.擦拭布、气枪、气管 5.电脑、维修手册 |
| 3 | 电控悬挂 检查设定 | 1.电控悬挂举升前的设定 2.电控悬挂部件螺栓紧固 3.电控悬挂车身高度调整 4.空气减振器漏气检测 5.轮胎气压调整及车身高度测量 | 1.整车（带电子减震器空气弹簧）、举升机 2.绝缘维修工具、工具箱 3.空气减振器漏气检测适配器 4.解码器、卷尺、气枪、气管 5.电控悬架部件 6.电脑、维修手册 |
| 4 | 汽车车轮 检查保养 | 1.车轮拆装和换位 2.胎压检测及监测系统校准 3.轮胎规格及选装代码核对 4.轮胎漏气检查及修补 5.轮胎拆装及气门芯更换 6.车轮静动平衡检查 | 1.整车（带胎压监测系统）、举升机、车轮总成 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.胎压表、轮胎快速修补工具 4.车轮动平衡仪、拆胎机、气门芯拆装工具 5.电脑、维修手册 |
| 5 | 控制臂的 拆装检查 | 1.前后控制臂检查和拆装 | 1.整车（配备前后独立悬架） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒、球头拆装工具 3.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 电动转向 机的拆装 | 1.电动转向机总成的拆装 | 1.电动转向机台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒、球头拆装工具 3.电脑、维修手册 |
| 7 | 四轮车轮 定位检查 | 1.转向悬挂部件间隙检查 2.车轮轮毂轴承间隙检查 3.车身高度测量 4.轮胎花纹、胎压量测 5.减振阻尼检测 | 1.整车、举升机 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.胎压表、深度尺、直尺、卷尺 4.电脑、维修手册 |
| 8 | 四轮车轮 定位调整 | 1.设备安装操作 2.前轮前束调整 3.四轮定位数据读取 | 1.整车、举升机 2.绝缘维修工具、工具箱、螺纹规 3.四轮定位仪、方向盘锁止器、刹车踏板锁止器、 4.电脑、维修手册 |
| 9 | 电动转向 功能检查 | 1.故障码读取和清除 2.数据流读取和记录 3.电动转向复位学习 4.转向角检查 5.电动转向助力功能检查 6.转向自由间隙测量 7.转向柱锁止、倾斜、溃缩功能检查 8.室内转向柱万向节润滑 9.转向行程检查 | 1.整车（电动/增程混动）、绝缘举升机（带转角盘） 2.绝缘维修工具、工具箱 3.解码仪、转向自由间隙检测工具 4.机油枪 5.电脑、维修手册 |
| 10 | 转向机械 部件检查 | 1.转向盘自由行程测量 2.转向柱拆装及间隙检查 3.转向盘对中调整 | 1.电动转向系统台架、举升机 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.四轮定位仪、转向盘锁止工具、卷尺 4.电脑、维修手册 |
| 11 | 液压系统 检查保养 | 1.制动油液油位的检查 2.制动液沸点、含水率检查 3.制动管路检查 4.制动油液更换及排气 | 1.制动系统台架、 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.制动液沸点分析仪、含水率计、量杯 4.接油管、接油桶、油管扳手 5.电脑、维修手册 |
| 12 | 鼓式制动 检查保养 | 1.左右制动鼓拆装测量 2.左右制动蹄清洁测量拆装 3.左右制动鼓调整 4.左右轮毂轴承润滑调整 | 1.鼓式制动系统台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.制动鼓测量工具 4.电脑、维修手册 |
| 13 | 盘式制动 检查保养 | 1.制动片拆装清洗测量 2.制动盘厚度、端面跳动量测量 3.制动卡钳拆装 | 1.盘式制动系统台架（定钳式及浮钳式） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒、分泵调整工具 3.游标卡尺、百分表和磁力表座 4.擦拭布、砂纸、清洗剂、润滑脂 5.电脑、维修手册 |
| 14 | 辅助制动 检查保养 | 1.电子真空泵密封性检查 2.电子真空泵功能检查 3.制动踏板自由行程检查 4.制动踏板制动行程检查 5.驻车制动器检查及调整 | 1.辅助制动台架（配备电动真空泵） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒、钢直尺 3.解码器 4.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 电子制动 功能检查 | 1.制动开关检查与拆装 2.驻车指示灯检查 3.驻车电机拆装 4.ABS故障指示灯检查 5.轮速传感器检测拆装 | 1.电子制动台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.数字万用表 4.电脑、维修手册 |
| 16 | 安全气囊 系统检查 | 1.安全带指示灯检查 2.安全带功能检查 3.安全带锁扣拆装 4.碰撞传感器拆装 5.安全主气囊拆装 | 1.整车 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.电脑、维修手册 |
| 17 | 主动安全 系统检查 | 1.主动安全系统按键及显示屏功能检查 2.主动安全系统故障码及数据流读取与清除 3.主动安全系统标定 4.探测雷达测距 5.影像广角测试调整 | 1.整车（配备主动安全系统） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器、画笔、胶带 4.电脑、维修手册 |
| 18 | 倒车影像 系统检查 | 1.倒车雷达测距 2.倒车雷达拆装 3.倒车摄像头拆装 4.倒车影像检查 5.显示屏、模块拆装 | 1.倒车影像系统台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.数字万用表 4.电脑、维修手册 |
| 19 | 安全防盗 系统检查 | 1.防盗系统报警灯检查 2.车门未关提示功能检查 3.便捷进入功能检查 4.无钥匙进入功能检查 5.中控锁开关拆装 6.防盗系统障码读取与清除 7.防盗系统数据流读取 8.智能钥匙检查与更换 9.防盗蜂鸣器功能检查 | 1.整车 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器、无线电频率检测仪 4.电脑、维修手册 |
| 20 | 车载安全 系统检查 | 1.车载门锁中控功能检查 2.车载行车记录仪功能检查 3.车载门锁电机、开关、线束拆装及调整 4.车载行车记录仪拆装 5.车载防盗系统功能检查 6.车载无钥匙启动功能检查 7.车载防盗蜂鸣器、模块、线束拆装及调整 8.车载无钥匙启动开关及线束拆装调整 | 1.车载安全系统台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.数字万用表 4.电脑、维修手册 |

3.【新能源汽车电子电气空调舒适技术】强化培训计划-(初级)模块

3.1.强化培训项目

| 【新能源汽车电子电气空调舒适技术】—初级-强化培训项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 线路读图与 电子元件检查 |  |  |  |  | 起动与充电 系统检查保养 |  |  |  |  | 灯光与电器 系统检查保养 |  |  |  |  | 空调与舒适 系统检查保养 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 汽车电路查询判读 | 模块控制电路查询 | 传感器电路的查询 | 执行元件电路查询 | 电子元件检查判读 | 串联起动充电 检查 | 并联起动充电 检查 | 混联起动充电 检查 | 混联起动机的保养 | 混联发电机的保养 | 前照大灯光束调整 | 洗涤系统检查保养 | 全车灯光检查保养 | 灯光电路连接检查 | 仪表室内灯光检查 | 制冷暖风性能检查 | 制冷系统检查保养 | 过滤通风系统检查 | 舒适系统初始设定 | 车门车窗饰件保养 |
|  | 技能知识 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车电路 查询判读 | 1.发动机电控系统电路图查询、电流走向及信息标注 2.变速箱电控系统电路图查询、电流走向及信息标注 3.车身电器系统电路图查询、电流走向及信息标注 | 1.电脑、维修手册 |
| 2 | 模块控制 电路查询 | 1.发动机控制模块电路及线束端子信息查询 2.自动变速箱控制模块电路及端子信息查询 3.车身控制模块电路及线束端子信息查询 | 1.电脑、维修手册 |
| 3 | 传感器电 路的查询 | 1.发动机电控系统传感器电路及线束端子信息查询 2.自动变速器电控系统传感器电路及端子信息查询 3.车身电控系统传感器电路及端子信息查询 | 1.电脑、维修手册 |
| 4 | 执行元件 电路查询 | 1.发动机电控系统执行器电路及线束端子信息查询 2.自动变速器电控系统执行器电路及端子信息查询 3.车身电控系统执行器电路及端子信息查询 | 1.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 电子元件 检查判读 | 1.电路元件及线束总成检测 2.电子元件类型判读 3.控制模块的电子元件检测 4.实物电路连接检测 | 1.线束教具、汽车电路教具 2.电阻、电容、电感、二极管、三极管、保险丝、玻璃升降器开关、导线、蓄电池、灯泡、玻璃升降电机、喇叭、继电器 3.控制模块电路板、 4.多功能万用表、色码表 5.电脑、维修手册 |
| 6 | 串联起动 充电检查 | 1.起动充电系统部件检查 2.起动充电系统电压、电流数据读取 3.电机及控制器温度检测 4.三相电缆的绝缘性及电阻检测 5.电机、电池型号判读 6.电动机双重连锁正反转控制实物图连接 | 1.整车（串联式混合动力） 2.电动机双重连锁正反转控制电路教具 3.多功能万用表、绝缘测试仪、兆欧表 4.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 5.绝缘测试仪、解码器、绝缘维修工具 6.电脑、维修手册 |
| 7 | 并联起动 充电检查 | 1.起动充电系统部件检查 2.起动充电系统电压、电流数据读取 3.电机及控制器温度检测 4.三相电缆的绝缘性及电阻检测 5.电机、电池型号判读 6.电动机单向起动反接制动控制线路实物图连接 | 1.整车（并联式混合动力） 2.电动机单向起动反接制动控制电路教具 3.多功能万用表、绝缘测试仪、兆欧表 4.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 5.绝缘测试仪、解码器、绝缘维修工具 6.电脑、维修手册 |
| 8 | 混联起动 充电检查 | 1.起动充电系统部件检查 2.起动充电系统电压、电流数据读取 3.电机及控制器温度检测 4.三相电缆的绝缘性及电阻检测 5.电机、电池型号判读 6.电动机星形-三角形自动降压启动控制线路实物图连接 | 1.整车（混联式混合动力） 2.电动机星形-三角形自动降压启动控制电路教具 3.多功能万用表、绝缘测试仪、兆欧表 4.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 5.绝缘测试仪、解码器、绝缘维修工具 6.电脑、维修手册 |
| 9 | 混联起动 机的保养 | 1.电机内部、水道及轴承清洗润滑 2.通气阀检查 3.三相绕组连接类型判读 4.换向器及电刷磨损及表面深度测量 5.电机的三相绕组三角形连接及电阻、空载检测 | 1.三相绕组交流起动机总成 2.三相有刷交流起动机已拆解部件 3.多功能万用表、绝缘测试仪、兆欧表、游标卡尺 4.三相交流起动机空载运转测试台 5.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 6.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 混联发电 机的保养 | 1.电机内部、水道及轴承清洗润滑 2.通气阀检查 3.三相绕组连接类型判读 4.换向器及电刷磨损及表面深度测量 5.电机的三相绕组三角形连接及电阻、空载检测 | 1.三相绕组交流发电机总成 2.三相有刷交流发电机已拆解部件 3.多功能万用表、绝缘测试仪、兆欧表、游标卡尺 4.三相交流发电机空载运转测试台 5.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 6.电脑、维修手册 |
| 11 | 前照大灯 光束调整 | 1.大灯调整前准备工作 2.光束高度及宽度量测绘制 3.近光灯光束调整 4.远光灯光束调整 5.光照流量检测 6.灯光操作 | 1.整车 2.大灯调整仪或光板 3.维修工具、工具箱、卷尺、光照流量计 4.电脑、维修手册 |
| 12 | 洗涤系统 检查保养 | 1.洗涤液液位检查及添加 2.洗涤喷嘴及管路检查调整 3.大灯清洗系统检查 4.洗涤液的调配和冰点测量 5.雨刮片的调整清洁更换 6.雨刮器维修位置设置 7.挡风玻璃的清洗 8.雨刮洗涤系统操作 | 1.整车（配备自动雨刮系统） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.玻璃清洗液、擦拭布 4.喷嘴调试工具、洗涤管路清理工具、冰点仪 5.洗涤液、水 6.电脑、维修手册、用户手册 |
| 13 | 全车灯光 检查保养 | 1.全车灯光手势操作 2.全车灯光检查 3.前照灯灯泡更换 4.全车灯光操作 5.后尾灯灯泡更换 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.前照灯灯泡、尾灯灯泡 4.电脑、维修手册、用户手册 |
| 14 | 灯光电路 连接检查 | 1.前照灯灯光电路实物连接及电压电流电阻测量 2.串联及并联电路连接测量 3.尾灯灯光电路实物连接及电压电流电阻测量 4.串并联电路连接测量 | 1.电路板（台架）、组合开关、灯泡及灯座 2.保险丝、继电器、导线 3.多功能万用表 4.电脑、维修手册、前照灯电路图、后尾灯电路图 |
| 15 | 仪表室内 灯光检查 | 1.安全带指示灯检查 2.驻车指示灯检查 3.挡位指示灯检查 4.故障指示灯检查 5.座椅调整功能检查 6.后视镜功能检查 7.仪表及室内灯检查调整 8.室内灯泡的更换 9.室内灯光电路实物连接及电压电流电阻测量 | 1.整车（含阅读灯、化妆灯、储物箱灯、后背箱灯） 2.维修工具、工具箱、零件盒、室内灯教具 3.电脑、维修手册、用户手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 制冷暖风 性能检查 | 1.出风口制冷温度湿度检测 2.出风口暖风温度湿度检测 3.风速检测及风压计算 4.室外温度湿度检测 5.制冷管路压力检测 6.制冷剂纯度检测 7.制冷剂泄漏检测 | 1.整车（电动空调）、制冷性能曲线图 2.温度计、湿度仪、风速仪 3.荧光/泡沫/电子检漏仪及组件 4.制泠剂纯度分析仪、压力表 5.电脑、维修手册 |
| 17 | 制冷系统 检查保养 | 1.制泠剂的回收与加注 2.冷凝器的清洗 3.电动压缩机油更换 4.空调系统部件密封性检查 | 1.电动空调实验台架、空调系统部件、电动压缩机 2.制冷剂回收与加注机、真空泵与压力表 3.制冷剂罐、压缩机油、量杯、空调检漏堵头工具 4.维修工具、工具箱、零件盒 5.电脑、维修手册 |
| 18 | 过滤通风 系统检查 | 1.空调滤芯器的更换 2.通风管路的清洁 3.蒸发箱、鼓风机拆装清洗 4.通风系统风门功能检查 5.鼓风机的测量检查 6.风门电路实物连接及电压电流电阻测量 | 1.空调试验台架（配备自动空调） 2.维修工具、工具箱、零件盒、气枪 3.蒸发箱清洗套装 4.鼓风机总成、风门电路教具 5.多功能万用表 6.电脑、维修手册 |
| 19 | 舒适系统 初始设定 | 1.电动车窗数据流的读取及初始化设定 2.电动天窗数据流的读取及初始化设定 3.电动座椅数据流的读取及初始化设定 4.电动转向柱、电动后视镜的记忆模式设定 5.中控门锁数据流的读取及初始化设定 | 1.整车 2.解码器 3.电脑、维修手册 |
| 20 | 车门车窗 饰件保养 | 1.车门及天窗功能检查 2.天窗铰链清洁润滑紧固 3.车窗升降清洁润滑 4.排水孔的清洁 5.车门铰链清洁润滑 6.车门车窗动作测试 7.加装饰件检查清洁拆装 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.擦拭布、润滑剂、清洗剂 4.电脑、维修手册 |

（五）、【中级】智能新能源汽车职业技能

1.【新能源汽车动力驱动电机电池技术】强化培训计划—(中级)模块

1.1.强化培训计划表

| 【新能源汽车动力驱动电机电池技术】—中级-强化培训计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 动力系统功 能检测与维修 |  |  |  |  | 驱动系统功 能检测与维修 |  |  |  |  | 电机系统功 能检测与维修 |  |  |  |  | 电池系统功 能检测与维修 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 动力机械部件检测维修 | 润滑冷却系统部件维修 | 动力综合性能检测维修 | 燃油蒸发部件检测维修 | 排放控制系统检测维修 | 电控变矩系统检测维修 | 变速换档元件检测维修 | 动力分配系统 检测维修 | 双离合器系统检测维修 | 无级变速系统检测维修 | 驱动电机部件检测维修 | 电机减速机构检测维修 | 电机冷却系统检测维修 | 电机控制系统检测维修 | 电机控制器的检测维修 | 逆变转换系统检测维修 | 动力电池控制检测维修 | 电池管理系统检测维修 | 车载充电系统检测维修 | 动力电池性能检测维修 |
|  | 技能知识 |  |  | 18 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

1.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动机机械 部件的维修 | 1.配气机构拆装量测检修 2.活塞连杆组拆装量测检修 3.曲轴飞轮组拆装量测检修 | 1.发动机翻转架（3台） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.外径千分尺、游标卡尺、厚薄规、直尺 4.塑料测隙规、高度尺 5.机油、机油枪、清洁剂、擦拭布 6.电脑、维修手册 |
| 2 | 润滑冷却系统部件维修 | 1.机油油泵、机油压力传感器、机油集滤器拆装 2.节温器、水温传感器、水泵拆装 3.冷却风扇、散热器、水管拆装 | 1.发动机台架、发动机翻转架、接油盆、接水盆 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表 4.机油、冷却液、清洁剂、擦拭布 5.电脑、维修手册 |
| 3 | 点火进气系统部件维修 | 1.曲轴、凸轮轴和爆震传感器、电磁阀拆装 2.进气传感器拆装 3.点火系统部件拆装 4.电子节气门及进气管拆装 5.增压器拆装和解体 6.可变进气正时链轮拆装 | 1.发动机翻转架（3台） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.正时链条拆装工具 4.电脑、维修手册 |
| 4 | 燃油蒸发系统部件维修 | 1.燃油箱、燃油泵、燃油滤芯器、油管 2.燃油导轨、喷油器、高压油泵拆装 3.碳罐、电磁阀、管路检查拆装 | 1.整车（混合动力）、举升机、发动机翻转架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.油管卡箍拆装工具、油泵锁环拆装工具 4.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 排放控制系统部件维修 | 1.废气再循环系统部件拆装 2.三元催化器、氧传感器拆装清洗 3.曲轴强制通风部件拆装 4.二次喷射系统部件拆装 5.尿素喷射系统部件拆装 6.柴油颗粒捕捉器拆装 | 1.汽油发动机台架（2台）、柴油发动机台架（1台） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.氧传感器套装、烟雾检测仪 4.电脑、维修手册 |
| 6 | 电控变矩系统检测维修 | 1.电控阀体总成拆装 2.自动变速箱控制模块拆装 3.阀芯检查 4.电子元件拆装 5.电磁阀、速度传感器、油温传感器检测 6.电控液压阀体真空检测 7.电控变矩器拆装检测 | 1.自动变速箱台架（带混合动力电控变矩器） 2.电磁阀体总成、液压阀体总成 3.绝缘维修工具、工具箱、零件盒、可调稳压电源 4.多功能万用表、气枪、气管、搭接线、量杯 5.电脑、维修手册 |
| 7 | 变速换档元件检测维修 | 1.换档和选档电机拆装检测 2.传感器拆装检测 3.变速箱换档杆及机构拆装 4.换档杆解体维修 | 1.整车（混合动力） 2.自动变速箱翻转架（配备换档电机） 3.绝缘维修工具、工具箱、零件盒、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 8 | 动力分配系统检测维修 | 1.动力分配系统总成拆转 2.驱动电机总成拆装 3.行星齿轮机构拆转分解 | 1.动力分配系统翻转架（带电控离合器） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.气枪、气管、厚薄规、电控离合器拆装工具 4.集油盆、清洗剂 5.电脑、维修手册 |
| 9 | 双离合器系统检测维修 | 1.干湿式双离合器总成拆装 2.双离合器变速箱解体组装 3.齿轮传动机构及电机拆装 | 1.电控双离合器变速箱翻转架（干式、湿式） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.游标卡尺、外径千分尺 4.干式双离合器拆装工具、干式双离合器测量工具 5.湿式双离合器拆装工具、湿式双离合器测量工具 6.变速箱油、清洗剂、擦拭布、气枪、气管 7.电脑、维修手册 |
| 10 | 无级变速系统部件维修 | 1.带电控变矩器无级变速箱解体组装 2.带电控双离合器无级变速箱解体组装 | 1.无级变速箱翻转架（2种类型） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.扭力变换器拆装工具 4.变速箱油、清洗剂、擦拭布、气枪、气管 5.电脑、维修手册 |
| 11 | 驱动电机部件检测维修 | 1.驱动电机传感器拆装 2.驱动电机总成解体组装 3.驱动电机探气间隙测量 | 1.驱动电机台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表、厚薄规 4.油封专用拆装工具 5.电脑、维修手册 |
| 12 | 电机减速机构检测维修 | 1.减速机构解体组装 2.减速机构清洗安装 | 1.电机减速机构翻转架（带P档电机） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.直尺、密封胶 4.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 电机冷却系统检测维修 | 1.冷却液排放及加注 2.散热器及风扇的拆装 3.电动水泵拆装 | 1.整车（纯电动）、举升机 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌 4.冲洗和加注设备、新旧冷却液 5.电脑、维修手册 |
| 14 | 电机控制系统检测维修 | 1.故障码的读取和清除 2.数据流的读取 3.旋变传感器检测 4.加速踏板拆装 | 1.整车（纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌 4.多功能万用表、示波器 5.电脑、维修手册 |
| 15 | 电机控制器的检测维修 | 1.故障码的读取和清除 2.数据流的读取 3.功率转换器分解检测 4.控制器分解检测 | 1.整车（纯电动/混合动力） 2.绝缘安全工具和辅助工具 3.多功能万用表、解码仪 4.电脑、维修手册 |
| 16 | 逆变转换系统检测维修 | 1.高低压输入电压检测 2.逆变器工作情况判定 3.逆变器的拆装解体组装 4.逆变器内部电子元件检测 | 1.动力系统实训台架（纯电动或混合动力） 2.绝缘安全工具和辅助工具 3.多功能万用表、解码仪 4.电脑、维修手册 |
| 17 | 动力电池控制检测维修 | 1.电池包解体和组装操作 2.高压继电器拆装与检测 3.加热继电器拆装与检测 4.熔断芯拆装与检测 5.附件拆装 | - 动力电池系统台架 2.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 3.多功能万用表、电池包拆装专用工具 4.电脑、维修手册 |
| 18 | 电池管理系统检测维修 | 1.动力电池管理器总成拆装 2.动力电池管理系统故障码及数据流读取清除 3.高压互锁回路连接及数据测量 | 1.整车（纯电动） 2.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 3.绝缘测试仪、多功能万用表、探针 4.电脑、维修手册 |
| 19 | 车载充电系统检测维修 | - 充电枪和充电口连接端子 外观检查 2.车载充电机指示灯检查 3.慢充桩工作电压检查 4.充电枪各针脚阻值检测 5.充电口各针脚阻值检测 6.故障码的读取和清除 7.数据流的读取 8.充电电路检测 | 1.车载充电系统台架（带智能能源管理系统） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器、多功能万用表、绝缘测试仪 4.电脑、维修手册 |
| 20 | 动力电池性能检测维修 | 1. 1.整车绝缘检测 2.动力电池温度检测 3.电压不均衡故障处理 4.BMS硬件故障处理 | 1.整车（纯电动）、动力电池台架 2.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 3.兆欧表、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |

2.【新能源汽车悬挂转向制动安全技术】强化培训计划-(中级)模块

2.1.强化培训项目

| 【新能源汽车悬挂转向制动安全技术】—中级-强化培训项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 悬挂系统性能 检测与维修 |  |  |  |  | 四轮定位平衡 检测与维修 |  |  |  |  | 制动系统性能 检测与维修 |  |  |  |  | 安全系统性能 检测与维修 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 前悬挂系统的部件维修 | 后悬挂系统的部件维修 | 空气悬挂系统部件维修 | 电控悬挂系统部件维修 | 电控悬架控制系统检测 | 电动转向机总成的维修 | 电动转向系统部件维修 | 电动转向控制系统检测 | 车轮轮毂轴承检测维修 | 四轮定位综合检测维修 | 盘式制动器的检测维修 | 鼓式制动器的检测维修 | 电子制动系统检测维修 | 助力装置系统检测维修 | 驻车制动系统检测维修 | 安全防盗系统检测维修 | 车道保持系统检测维修 | 碰撞预警系统检测维修 | 安全气囊系统检测维修 | 巡航控制系统检测维修 |
|  | 技能知识 |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前悬挂系统 的部件维修 | 1.控制臂拆装 2.前桥及稳定杆、连杆拆装 | 1.整车、举升机 2.维修工具、工具箱、零件盒、发动机固定支架 3.控制臂球头拆装工具 4.电脑、维修手册 |
| 2 | 后悬挂系统 的部件维修 | 1.控制臂及连杆拆装 2.后桥及稳定杆、连杆拆装 3.后减振器及弹簧拆装 | 1.整车、举升机 2.维修工具、工具箱、零件盒、液压千斤顶 3.电脑、维修手册 |
| 3 | 空气悬挂系 统部件维修 | 1.控制悬架充气放气 2.空气弹簧拆装 3.空气压缩机及管路拆装检测 4.储气罐、干燥器拆装 | 1.台架、举升机 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.液压千斤顶、烟雾探测器 4.电脑、维修手册 |
| 4 | 电控悬挂系 统部件维修 | 1.电子减振器拆装 2.高度传感器拆装 3.加速度传感器拆装 4.控制模块拆装 | 1. 台架、举升机 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器 4.电脑、维修手册 |
| 5 | 电控悬架控 制系统检测 | 1.悬挂控制模块检测 2.传感器和电磁阀检测 3.电控悬架故障码、数据流 读取及清除 4.电控悬架动作测试 | 1.整车或电控悬架试验台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器、多功能万用表、插接线 4.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 电动转向机 总成的维修 | 1.齿轮齿条式转向机解体和组装 2.循环球式转向机解体和组装 | 1.台架（齿轮齿条式、循环球式电动转向电机） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.球头拆装工具、转向机固定工具 4.电脑、维修手册 |
| 7 | 电动转向系 统部件维修 | 1.转向柱总成解体 2.单子元件拆装 3.控制模块及执行器拆装 | 1.台架（配备电动转向系统） 2.维修工具、工具箱、零件盒、转向盘拆装工具 3.电脑、维修手册 |
| 8 | 电动转向控 制系统检测 | 1.传感器和执行器检测 2.转向控制模块检测校准 3.电控转向系统故障码、数据流读取和清除 | 1.整车（配备电动转向系统） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码仪、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 9 | 车轮轮毂轴 承检测维修 | 1.轮毂轴承拆装 2.胎压传感器拆装检测 3.轮胎火补 | 1.台架、举升机、轮毂总成 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.胎压表、轮胎清洗工具、轮胎火补工具 4.胎压传感器监测仪、拆胎机、车轮动平衡机 5.压盘、轴承拆装工具 6.电脑、维修手册 |
| 10 | 四轮定位综 合检测维修 | 1.四轮定位数据检测 2.后轮外倾、前束调整 3.前轮外倾、前束调整 4.四轮数据判读分析 | 1.整车（配备前后独立悬架） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.四轮定位仪、方向盘锁、制动踏板锁 4.电脑、维修手册 |
| 11 | 盘式制动器 的检测维修 | 1.制动盘测量及修整 2.轮制动盘拆装 3.制动钳拆装 | 1.制动系统台架 2.维修工具、工具箱、零件盒3.制动盘研磨机（车床）、砂纸、研磨刀具 3.外径千分尺、百分表及磁力表座 4.电脑、维修手册 |
| 12 | 鼓式制动器 的检测维修 | 1.制动鼓、制动蹄及组件拆装量测及间隙调整 2.驻车拉索拆装调整 | 1.制动系统台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.制动鼓测量工具 4.电脑、维修手册 |
| 13 | 电子制动系 统检测维修 | 1.ABS控制系统故障码、数据读取及清除 2.控制模块检测 3.轮速传感器拆装检测 4.ABS控制总成拆装分解及电磁阀的检测 5.制动管路拆装及排气 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.接油瓶、制动管密封盖、擦拭布、清洗剂 4.数字能万用表 5.电脑、维修手册 |
| 14 | 助力装置系 统检测维修 | 1.真空管拆装 2.制动主缸拆装 3.真空助力系统密封性检测 4.电动真空泵的拆卸 5.制动踏板总成拆装检测 6.制动开关检测 | 1.制动系统台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.制动管密封盖、多功能万用表、烟雾探测仪 4.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 驻车制动系 统检测维修 | 1.电子驻车电机拆装检测 2.电子驻车开关拆装检测 3.紧急电子驻车制动器释放 4.电子驻车故障码、数据流读取与清除 5.电子驻车控制模块检测 | 1.台架（电子驻车） 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 16 | 安全防盗系 统检测维修 | 1.防盗控制模块拆装检测 2.车门把手天线检测 3.高频天线检测 4.车内低频天线检测 5.遥控钥匙检测及电池更换 6.遥控门锁接收器检测 7.防盗指示灯检测 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.解码器、钥匙频率检测仪、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 17 | 车道保持系 统检测维修 | 1.雷达传感器拆装校准检测 2.摄像头拆装检测 3.车道保持系统控制模块拆装检测 4.车道保持系统的振动电机的拆装检测 5.方向盘转向角传感器检测 | 1.车道保持系统台架或整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表 4.电脑、维修手册、解码器 |
| 18 | 碰撞预警系统检测维修 | 1.前碰撞雷达传感器拆 2.后视镜摄像头拆装检测 3.前置摄像头拆装检测 4.倒车摄像头拆装检测 5.360环车影像控制模块拆装检测 6.驻车雷达模块拆装检测 | 1.碰撞预警系统台架或整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 19 | 安全气囊系 统检测维修 | 1.肩式安全带的拆装 2.主动式安全带总成分解 3.安全气囊拆装 4.乘客感知传感器拆装检测 5.碰撞传感器拆装检测 6.控制模块拆装检测 | 1.安全气囊系统台架或整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 20 | 巡航控制系 统检测维修 | 1.巡航控制模块拆装检测 2.巡航控制开关拆装检测 3.制动踏板拆装 4.加速踏板传感器拆装检测 5.车速传感器拆装检测 | 1.巡航控制系统台架或整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |

3.【新能源汽车电子电气空调舒适技术】-强化培训计划-(中级)模块

3.1.强化培训项目

| 【新能源汽车电子电气空调舒适技术】—中级-强化培训项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 电子控制电 路检测与维修 |  |  |  |  | 起动与充电 系统检测与维修 |  |  |  |  | 电器与控制 部件检测与维修 |  |  |  |  | 空调与舒适 系统检测与维修 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 动力电控波形检测 | 驱动电控波形检测 | 底盘电控波形检测 | 车身电控波形检测 | 电子电路检测维修 | 串联起动充电 检测 | 并联起动充电 检测 | 混联起动充电 检测 | 混联起动机的维修 | 混联发电机的维修 | 前灯尾灯检测维修 | 室内仪表检测维修 | 洗涤系统检测维修 | 喇叭系统检测维修 | 车窗座椅检测维修 | 制泠性能检测 维修 | 制冷系统部件维修 | 暖风系统部件维修 | 通风系统部件维修 | 空调控制电路检测 |
|  | 技能知识 |  |  | 6 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力电控 波形检测 | 1.点火进气传感器波形检测 2.排放控制系统传感器的波形检测 3.燃油及可变进气系统执行器的波形测量 | 1.整车（混合动力） 2.示波器、插接线 3.电脑、维修手册 |
| 2 | 变速电控 波形检测 | 1.控制模块波形检测 2.车速、转速、档位位置、加速踏板传感器波形检测 3.P/N档位开关波形检测 | 1.整车（混合动力） 2.示波器、插接线 3.电脑、维修手册 |
| 3 | 底盘电控 波形检测 | 1.电控悬挂系统电子元件波形检测 2.电控转向系统电子元件波形检测 3.空气悬挂系统电子元件波形检测 | 1.整车（配备电控悬挂系统、电控转向助力系统） 2.示波器、插接线 3.电脑、维修手册 |
| 4 | 车身电控 波形检测 | 1.自动雨刮系统电子元件波形检测 2.电动车窗元件波形检测 3.灯光控制元件波形检测 | 1.整车（配备自动雨刮系统、电动车窗系统） 2.示波器、多功能万用表 3.电脑、维修手册 |
| 5 | 电子电路 检测维修 | 1.桥式整流电路绘制检测 2.电感、电阻、电容的电路绘制检测 3.点火线圈、喷油器的电路绘制检测 | 1.电路仿真软件 2.示波器、多功能万用表 3.电脑、维修手册 |
| 6 | 串联起动 充电检测 | 1.电机、电机控制器及动力电池温度检测 2.串联式起动充电系统故障码及数据流读取和清除 3.发电机总成拆装 4.电动机双重连锁正反转控制电路检测 5.电动机双重连锁正反转控制电路图绘制 | 1.整车（混合动力） 2.电动机双重连锁正反转控制电路教具 3.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 4.多功能万用表、绝缘测试仪、兆欧表 5.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 6.解码器、绝缘维修工具、红外线温度测试仪 7.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 并联起动 充电检测 | 1.电机、电机控制器及动力电池温度检测 2.并联式起动充电系统故障码及数据流读取和清除 3.电机总成拆装 4.电动机单向起动反接制动控制电路检测 5.电动机单向起动反接制动控制电路图绘制 | 1.新能源整车（混合动力） 2.电动机单向起动反接制动控制电路教具 3.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 4.多功能万用表、绝缘测试仪、兆欧表 5.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 6.绝缘测试仪、解码器、红外线温度测试仪 7.电脑、维修手册 |
| 8 | 混联起动 充电检测 | 1.电机、电机控制器及动力电池温度检测 2.混联式起动充电系统故障码及数据流读取和清除 3.发电机总成拆装 4.电动机星形-三角形自动降压启动控制电图检测 5.电动机星形-三角形自动降压启动控制电路图绘制 | 1.新能源整车（混合动力） 2.电动机星形-三角形自动降压启动控制电路教具 3.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 4.多功能万用表、绝缘测试仪、兆欧表 5.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 6.绝缘测试仪、解码器、红外线温度测试仪 7.电脑、维修手册 |
| 9 | 混联起动 机的维修 | 1.电机绝缘电阻和三相绕组检测 2.起动电机解体和组装 3.电动机定子三相绕组三角形线圈绕制 | 1.三相绕组交流起动机总成、电机定子总成 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表、绝缘测试仪、兆欧表 4.拉拔器、漆包线、绝缘纸、竹签 5.厚薄规、游标卡尺 6.电脑、维修手册 |
| 10 | 混联发电 机的维修 | 1.发电机绝缘电阻和三相绕组检测 2.发电机解体和组装 3.电动机定子三相绕组星形线圈绕制 | 1.三相绕组交流起动机总成、电机定子总成 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表、绝缘测试仪、兆欧表 4.拉拔器、漆包线、绝缘纸、竹签 5.厚薄规、游标卡尺 6.电脑、维修手册 |
| 11 | 前灯尾灯 检测维修 | 1.前照灯总成拆装 2.前照灯工作电路检测维修 3.尾灯总成拆装 4.尾灯工作电路检测维修 5.灯光控制开关拆装及电路检测 6.灯光模块外部电路检测与维修 | 1.整车（配备氙气大灯或自动大灯） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 12 | 室内仪表 检测维修 | 1.仪表盘总成拆装 2.室内灯、仪表指示灯、警告灯、背景照明灯电路检测维修 3.室内灯控制模块电路检测与维修 | 1.整车 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 洗涤系统 检测维修 | 1.雨刮电路的检测维修 2.雨刮电机拆装 3.洗涤系统电路的检测维修 4.洗涤电机及水壶拆装 | 1.洗涤系统台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 14 | 喇叭系统 检测维修 | 1.喇叭拆装及工作电路检测 2.喇叭开关拆装及控制电路检测 3.喇叭分贝检测 | 1.喇叭系统台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表、分贝仪 4.电脑、维修手册 |
| 15 | 车窗座椅 检测维修 | 1.电动车窗升降电机拆装 2.电动车窗升降电机工作电路检测 3.电动车窗开关拆装 4.车窗开关控制电路检测 5.电动座椅电机拆装 6.电动座椅工作电路检测 7.电动座椅开关控制电路的检测 | 1.车窗座椅台架（配备电动车窗、电动座椅） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表 4.电脑、维修手册 |
| 16 | 制泠性能 检测维修 | 1.制泠系统压力检测分析 2.制泠系统温度检测分析 3.制冷系统泄漏检测分析 4.空调压缩机控制电路检测 5.空调控制面板电路检测 6.空调控制面板拆装 | 1.整车（配备电动空调） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表 4.温度计、湿度计、压力表、制冷剂泄漏检测仪 5.电脑、维修手册 |
| 17 | 制冷系统 部件维修 | 1.电动压缩机总成、管路及电子膨胀阀拆装 2.蒸发箱体及蒸发器的拆装 3.冷凝器及干燥器拆装 | 1.制冷系统台架（纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.电脑、维修手册 |
| 18 | 暖风系统 部件维修 | 1.暖风电子阀拆装及检测 2.电动加热器拆装及检测 | 1.暖风系统台架（纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.量杯、温度计 4.多功能万用表、示波器 5.电脑、维修手册 |
| 19 | 通风系统 部件维修 | 1.风门电机拆装 2.风门电路检测 3.鼓风机及模块电阻拆装及检测 4.风速控制面板拆装 5.通风管道拆装 | 1.通风系统台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表、工具箱 4.电脑、维修手册 |
| 20 | 空调控制 电路检测 | 1.温度传感器检测 2.空气质量传感器检测 3.阳光传感器检测 4.自动空调控制面板检测 5.自动空调控制模块检测 6.自动空调系统故障码、数据流、动作检测 | 1.整车（配备自动空调系统） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、多功能万用表、解码器 4.电脑、维修手册 |

4.【新能源汽车网关控制娱乐系统技术】-强化培训计划-(中级)模块

4.1.强化培训项目

| 【新能源汽车网关控制娱乐系统技术】—中级-强化培训计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 动力网关控制 系统检测维修 |  |  |  |  | 中央网关控制 系统检测维修 |  |  |  |  | 车身网关控制 系统检测维修 |  |  |  |  | 娱乐网关控制 系统检测维修 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 动力系统 网关控制检测维修 | 自动变速网关控制检测维修 | 电池管理网关控制检测维修 | 驱动电机网关控制检测维修 | 逆变充电网关控制检测维修 | 仪表中控网关控制检测维修 | 安全防盗网关控制检测维修 | 自动空调网关控制检测维修 | 汽车网关网关控制检测维修 | 安全气囊网关控制检测维修 | 电动转向网关控制检测维修 | 电控悬架网关控制检测维修 | 电子制动网关控制检测维修 | 汽车车身网关控制检测维修 | 辅助安全网关控制检测维修 | 收音音响网关控制检测维修 | 车载导航网关控制检测维修 | 人机交互网关控制检测维修 | 车载视频网关控制检测维修 | 车载娱乐电气系统检测维修 |
|  | 技能知识 |  |  | 10 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

4.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力系统网关控制检测维修 | 1.发动机控制模块电路检测 2.发动机控制模块CAN电路及波形检测 3.发动机模块电路板检测 4.发动机模块电路板电子元件拆卸焊接 5.发动机模块网关绘制 6.模块与元件电路绘制 | 1.混合动力发动机模块电路台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.车载网络台架教具、发动机模块电路板 4.多功能万用表、示波器 5.风枪组合焊接台 6.电脑、维修手册 |
| 2 | 自动变速网关控制检测维修 | 1.自动变速箱控制模块电路检测 2.拆装自动变速箱控制模块 3.修复自动变速箱控制模块插头线束 3.测量自动变速箱模块的CAN总线波形 4.测量动力CAN总线电压及电阻 5.测量自动变速箱模块电路板电源电路 6.测量自动变速箱模块电路板信号输入电路 6.测量自动变速箱模块电路板信号输出电路 7.自动变速箱模块电路板电子元件拆卸焊接 8.绘制自动变速箱模块外部电路简图 9.绘制自动变速箱模块电路板内部电路简图 | 1.新能源整车（混合动力） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.车载网络台架教具、电子元件、自动变速箱模块电路板 4.多功能万用表、示波器 5.风枪组合焊接台 6.绝缘测试仪、解码器 7.电脑、维修手册 |

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 电池管理网关控制检测维修 | 1.电池管理控制模块电路检测 2.拆装电池管理控制模块 3.修复电池管理控制模块插头线束 3.测量电池管理控制模块的CAN总线波形 4.测量动力CAN总线电压及电阻 5.测量电池管理控制模块电路板电源电路 6.测量电池管理控制模块电路板信号输入电路 6.测量电池管理控制模块电路板信号输出电路 7.电池管理控制模块电路板电子元件拆卸焊接 8.绘制电池管理控制模块外部电路简图 9.绘制电池管理控制模块电路板内部电路简图 | 1.动力电池系统台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪 5.车载网络台架教具、电子元件、电池管理控制模块电路板 6.多功能万用表、示波器 7.风枪组合焊接台 8.电脑、维修手册 |
| 4 | 驱动电机网关控制检测维修 | 1.驱动电机控制模块电路检测 2.拆装驱动电机控制模块 3.修复驱动电机控制模块插头线束 3.测量驱动电机控制模块的CAN总线波形 4.测量动力CAN总线电压及电阻 5.测量驱动电机控制模块电路板电源电路 6.测量驱动电机控制模块电路板信号输入电路 6.测量驱动电机控制模块电路板信号输出电路 7.驱动电机控制模块电路板电子元件拆卸焊接 8.绘制驱动电机控制模块外部电路简图 9.绘制驱动电机控制模块电路板内部电路简图 | 1.驱动电机系统台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪 5.车载网络台架教具、电子元件、驱动电机控制模块电路板 6.多功能万用表、示波器 7.风枪组合焊接台 8.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 逆变充电网关控制检测维修 | 1.逆变充电控制模块电路检测 2.拆装逆变充电控制模块 3.修复逆变充电控制模块插头线束 3.测量逆变充电控制模块的CAN总线波形 4.测量动力CAN总线电压及电阻 5.测量逆变充电控制模块电路板电源电路 6.测量逆变充电控制模块电路板信号输入电路 6.测量逆变充电控制模块电路板信号输出电路 7.逆变充电控制模块电路板电子元件拆卸焊接 8.绘制逆变充电控制模块外部电路简图 9.绘制逆变充电控制模块电路板内部电路简图 | 1.直流逆变系统台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪 5.车载网络台架教具、电子元件、逆变充电控制模块电路板 6.多功能万用表、示波器 7.风枪组合焊接台 8.电脑、维修手册 |
| 6 | 仪表中控网关控制检测维修 | 1.仪表盘及中央显示屏电路检测 2.拆装仪表盘及中央显示屏 3.修复仪表盘及中央显示屏插头线束 3.测量仪表盘及中央显示屏的CAN总线波形 4.测量动力CAN总线电压及电阻 5.测量舒适CAN总线电压及电阻 6.测量仪表盘电路板电源电路 7.测量仪表盘电路板信号输入电路 8.测量仪表盘电路板信号输出电路 9.仪表盘电路板电子元件拆卸焊接 10.绘制仪表盘及中央显示屏外部电路简图 11.绘制仪表盘及中央显示屏电路板内部电路简图 | 1.新能源整车 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.车载网络台架教具、电子元件、仪表盘电路板 4.多功能万用表、示波器 5.风枪组合焊接台 6.绝缘测试仪、解码器 7.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 安全防盗网关控制检测维修 | 1.安全防盗控制模块电路检测 2.拆装安全防盗控制模块 3.修复安全防盗控制模块插头线束 4.读取安全防盗系统故障码及数据流 5.执行安全防盗系统动作测试 6.测量安全防盗控制模块的CAN总线波形 7.测量车身CAN总线电压及电阻 8.测量安全防盗控制模块电路板电源电路 9.测量安全防盗控制模块电路板信号输入电路 10.测量安全防盗控制模块电路板信号输出电路 11.安全防盗控制模块电子元件拆卸焊接 12.绘制安全防盗控制模块外部电路简图 13.绘制安全防盗控制模块电路板内部电路简图 | 1.新能源整车 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.车载网络台架教具、电子元件、安全防盗控制模块电路板 4.多功能万用表、示波器 5.风枪组合焊接台 6.绝缘测试仪、解码器 7.电脑、维修手册 |
| 8 | 自动空调网关控制检测维修 | 1.自动空调控制模块电路检测 2.拆装自动空调控制模块3.修复自动空调控制模块插头线束 4.读取自动空调系统故障码及数据流 5.执行自动空调系统动作测试 6.测量自动空调控制模块的CAN总线波形 7.测量舒适CAN总线电压及电阻 8.测量自动空调控制模块电路板电源电路 9.测量自动空调控制模块电路板信号输入电路 10.测量自动空调控制模块电路板信号输出电路 11.自动空调控制模块电路板电子元件拆卸焊接 12.绘制自动空调控制模块外部电路简图 13.绘制自动空调控制模块电路板内部电路简图 | 1.新能源整车 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪、解码器 5.车载网络台架教具、电子元件、自动空调控制模块电路板 6.多功能万用表、示波器 7.风枪组合焊接台 8.电脑、维修手册 |

续表

| 9 | 汽车网关网关控制检测维修 | 1.网关控制模块电路检测 2.拆装网关控制模块 3.修复网关控制模块插头线束 4.读取网关单元故障码及数据流 5.测量网关控制模块的CAN、LIN、FlexRay总线波形 6.测量CAN、LIN、FlexRay总线电压及电阻 7.测量网关控制模块电路板电源电路 8.测量网关控制模块电路板信号输入电路 9.测量网关控制模块电路板信号输出电路 10.网关控制模块电路板电子元件拆卸焊接 11.绘制网关控制模块外部电路简图 12.绘制网关控制模块电路板内部电路简图 | 1.新能源整车 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪、解码器 5.车载网络台架教具、电子元件、网关控制模块电路板 6.多功能万用表、示波器 7.风枪组合焊接台 8.电脑、维修手册 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 安全气囊网关控制检测维修 | 1.安全气囊控制模块电路检测 2.拆装安全气囊控制模块 3.修复安全气囊控制模块插头线束 4.读取安全气囊系统故障码及数据流 5.执行安全气囊系统动作测试 6.测量安全气囊控制模块的CAN总线波形 7.测量舒适CAN总线电压及电阻 8.测量安全气囊模块电路板电源电路 9.测量安全气囊模块电路板信号输入电路 10.测量安全气囊模块电路板信号输出电路 11.安全气囊模块电路板电子元件拆卸焊接 12.绘制安全气囊模块外部电路简图 13.绘制安全气囊模块电路板内部电路简图 | 1.新能源整车 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪、解码器 5.车载网络台架教具、电子元件、安全气囊模块电路板 6.多功能万用表、示波器 7.风枪组合焊接台 8.电脑、维修手册 |

续表

| 11 | 电动转向网关控制检测维修 | 1.电动转向控制模块电路检测 2.拆装电动转向控制模块 3.修复电动转向控制模块插头线束 4.测量电动转向控制模块的CAN总线波形 5.测量底盘CAN总线电压及电阻 6.测量电动转向模块电路板电源电路 7.测量电动转向模块电路板信号输入电路 8.测量电动转向模块电路板信号输出电路 9.电动转向模块电路板电子元件拆卸焊接 10.绘制电动转向模块外部电路简图 11.绘制电动转向模块电路板内部电路简图 | 1.电动转向系统台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.车载网络台架教具、电子元件、电动转向模块电路板 4.多功能万用表、示波器 5.风枪组合焊接台 6.电脑、维修手册 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 电控悬架网关控制检测维修 | 1.电控悬架控制模块电路检测 2.拆装电控悬架控制模块 3.修复电控悬架控制模块插头线束 4.测量电控悬架控制模块的CAN总线波形 5.测量底盘CAN总线电压及电阻 6.测量电控悬架模块电路板电源电路 7.测量电控悬架模块电路板信号输入电路 8.测量电控悬架模块电路板信号输出电路 9.电控悬架模块电路板电子元件拆卸焊接 10.绘制电控悬架模块外部电路简图 11.绘制电控悬架模块电路板内部电路简图 | 1.电控悬架系统台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.车载网络台架教具、电子元件、电控悬架模块电路板 4.多功能万用表、示波器 5.风枪组合焊接台 6.电脑、维修手册 |

续表

| 13 | 电子制动网关控制检测维修 | 1.电子制动控制模块电路检测 2.拆装电子制动控制模块 3.修复电子制动控制模块插头线束 4.测量电子制动控制模块的CAN总线波形 5.测量底盘CAN总线电压及电阻 6.测量电子制动模块电路板电源电路 7.测量电子制动模块电路板信号输入电路 8.测量电子制动模块电路板信号输出电路 9.电子制动模块电路板电子元件拆卸焊接 10.绘制电子制动模块外部电路简图 11.绘制电子制动模块电路板内部电路简图 | 1.电子制动系统台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.车载网络台架教具、电子元件、电子制动模块电路板 4.多功能万用表、示波器 5.风枪组合焊接台 6.电脑、维修手册 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 汽车车身网关控制检测维修 | 1.车身控制模块电路检测 2.拆装车身控制模块 3.修复车身控制模块插头线束 4.读取车身控制系统故障码及数据流 5.执行车身控制系统动作测试 6.测量车身控制模块的CAN总线波形 7.测量舒适CAN总线电压及电阻 8.测量车身模块电路板电源电路 9.测量车身模块电路板信号输入电路 10.测量车身模块电路板信号输出电路 11.发动机模块电路板电子元件拆卸焊接 12.绘制车身模块外部电路简图 13.绘制车身模块电路板内部电路简图 | 1.新能源整车 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪、解码器 5.车载网络台架教具、电子元件、车身模块电路板 6.多功能万用表、示波器 7.风枪组合焊接台 8.电脑、维修手册 |

续表

| 15 | 辅助安全网关控制检测维修 | 1.辅助安全控制模块电路检测 2.拆装辅助安全控制模块 3.修复辅助安全控制模块插头线束 4.读取辅助安全系统故障码及数据流 5.执行辅助安全系统动作测试 6.测量辅助安全控制模块的CAN总线波形 7.测量底盘CAN总线电压及电阻 8.测量辅助安全控制模块电路板电源电路 9.测量辅助安全控制模块电路板信号输入电路 10.测量辅助安全控制模块电路板信号输出电路 11.辅助安全控制模块电路板电子元件拆卸焊接 12.绘制辅助安全控制模块外部电路简图 13.绘制辅助安全控制模块电路板内部电路简图 | 1.新能源整车 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪、解码器 5.车载网络台架教具、电子元件、辅助安全控制模块电路板 6.多功能万用表、示波器 7.风枪组合焊接台 8.电脑、维修手册 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 收音音响网关控制检测维修 | 1.收音音响系统控制模块电路检测 2.拆装收音音响系统控制模块 3.修复收音音响系统控制模块插头线束 4.测量收音音响系统控制模块的CAN总线波形 5.测量舒适CAN总线电压及电阻/MOST总线波长及光功率 6.测量收音音响系统控制模块电路板电源电路 7.测量收音音响系统控制模块电路板信号输入电路 8.测量收音音响系统控制模块电路板信号输出电路 9.收音音响系统控制模块电路板电子元件拆卸焊接 10.绘制收音音响系统控制模块外部电路简图 11.绘制收音音响系统控制模块电路板内部电路简图 | 1.收音音响系统台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.车载网络台架教具、电子元件、收音音响系统控制模块电路板 4.多功能万用表、示波器 5.风枪组合焊接台、光纤融接机、光纤测试仪 6.电脑、维修手册 |

续表

| 17 | 车载导航网关控制检测维修 | 1.车载导航控制模块电路检测 2.拆装车载导航控制模块 3.修复车载导航控制模块插头线束 3.测量车载导航控制模块的CAN总线波形 4.测量动力CAN总线电压及电阻 5.测量车载导航模块电路板电源电路 6.测量车载导航模块电路板信号输入电路 6.测量车载导航模块电路板信号输出电路 7.车载导航模块电路板电子元件拆卸焊接 8.绘制车载导航模块外部电路简图 9.绘制车载导航模块电路板内部电路简图 | 1.车载导航系统台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.车载网络台架教具、电子元件、车载导航模块电路板 4.多功能万用表、示波器 5.风枪组合焊接台、光纤融接机、光纤测试仪 6.电脑、维修手册 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 人机交互网关控制检测维修 | 1.人机交互系统控制模块电路检测 2.拆装人机交互系统控制模块 3.修复人机交互系统控制模块插头线束 4.读取机交互系统故障码及数据流 5.测量人机交互系统控制模块的CAN总线波形 6.测量舒适CAN总线电压及电阻 7.测量人机交互系统模块电路板电源电路 8.测量人机交互系统模块电路板信号输入电路 9.测量人机交互系统模块电路板信号输出电路 10.人机交互系统模块电路板电子元件拆卸焊接 11.绘制人机交互系统模块外部电路简图 12.绘制人机交互系统控制模块电路板内部电路简图 | 1.新能源整车 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪、解码器 5.车载网络台架教具、电子元件、人机交互系统模块电路板 6.多功能万用表、示波器 7.风枪组合焊接台、、光纤融接机、光纤测试仪 8.电脑、维修手册 |

续表

| 19 | 车载视频网关控制检测维修 | 1.车载视频系统控制模块电路检测 2.拆装车载视频系统控制模块 3.修复车载视频系统控制模块插头线束 4.测量车载视频系统控制模块的CAN总线波形 5.测量舒适CAN总线电压及电阻/MOST总线波长及光功率 6.测量车载视频系统控制模块电路板电源电路 7.测量车载视频系统控制模块电路板信号输入电路 8.测量车载视频系统控制模块电路板信号输出电路 9.车载视频系统控制模块模块电路板电子元件拆卸焊接 10.绘制车载视频系统控制模块模块外部电路简图 11.绘制车载视频系统控制模块模块电路板内部电路简图 | 1.车载视频系统台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.车载网络台架教具、电子元件、车载视频系统控制模块电路板 4.多功能万用表、示波器 5.风枪组合焊接台、光纤融接机、光纤测试仪 6.电脑、维修手册 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 车载娱乐电气系统检测维修 | 1.能检查、检测、维修或更换音响系统电路导线、扬声器、放大器、天线 2.能检测车载液晶电视电源和信号电压，分析是否正常 3.能检查、维修或更换车载U盘接口。 4.能检查、维修、检测或更换车载冰箱。 5.能检查、维修、检测或更换点烟器插座。 6.能检查、维修或更换语音识别系统控制面板及组件。 7. 能检查、维修或更换人机交互系统控制面板及显示屏。 | 1.新能源整车（配备视频系统、人机交互系统、车载娱乐系统） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪、解码器 5.多功能万用表、示波器 6.风枪组合焊接台、光纤融接机、光纤测试仪 7.电脑、维修手册 |

（六）、【高级】智能新能源汽车职业技术

1.【新能源汽车动力驱动电机电池技术】强化培训计划—(高级)模块

1.1.强化培训项目

| 【新能源汽车动力驱动电机电池技术】—高级-强化培训项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 动力系统 综合诊断与分析 |  |  |  |  | 驱动系统 综合诊断与分析 |  |  |  |  | 电机系统 综合诊断与分析 |  |  |  |  | 电池系统 综合诊断与分析 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 动力系统机械故障诊断分析 | 动力系统点火系统故障分析 | 动力排放控制系统故障分析 | 动力燃料控制系统故障分析 | 动力电控系统故障诊断分析 | 变速箱的机械故障诊断分析 | 变速箱的油路故障诊断分析 | 变速箱的电控故障诊断分析 | 动力分配变速装置诊断分析 | 后驱差速机构故障诊断分析 | 驱动电机电路故障诊断分析 | 电机减速机构故障诊断分析 | 电机冷却系统故障诊断分析 | 电机控制系统故障诊断分析 | 驱动电机性能故障诊断分析 | 动力电池性能故障诊断分析 | 电池管理系统故障诊断分析 | 车载充电系统故障诊断分析 | 逆变转换系统故障诊断分析 | 高压 供电电路故障诊断分析 |
|  | 技能知识 |  |  | 7 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

1.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力系统机械故障诊断分析 | 1.动力系统机械故障诊断分析 2.动力系统机械故障检测数据诊断分析报告 | 1.发动机电控台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.气缸压力表、解码器 4.电脑、维修手册 |
| 2 | 动力系统点火系统故障分析 | 1.动力系统点火系统故障诊断分析 2.动力系统点火系统检测数据诊断分析报告 | 1.发动机电控台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、解码器 4.电脑、维修手册 |
| 3 | 动力排放控制系统故障分析 | 1.动力排放控制系统故障诊断分析 2.动力排放控制系统检测数据诊断分析报告 | 1.发动机电控台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.背压表、解码器 4.电脑、维修手册 |
| 4 | 动力燃料控制系统故障分析 | 1.动力燃料控制系统故障诊断分析 2.动力燃料控制系统检测数据诊断分析报告 | 1.发动机电控台架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.燃油压力表、解码器 4.电脑、维修手册 |
| 5 | 动力电控系统故障诊断分析 | 1.动力电控系统故障诊断分析 2.动力电控系统检测数据诊断分析报告 | 1.新能源整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.示波器、解码器、尾气分析仪 4.电脑、维修手册 |
| 6 | 变速箱的机械故障诊断分析 | 1.变速箱的机械故障诊断分析（解体检测） 2.变速箱的机械故障检测数据诊断分析报告 | 1.变速器翻转架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.电脑、维修手册 |
| 7 | 变速箱的油路故障诊断分析 | 1.变速箱的油路故障诊断分析（解体检测） 2.变速箱的油路故障检测数据诊断分析报告 | 1.变速器翻转架 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 变速箱的电控故障诊断分析 | 1.变速箱的电控故障诊断分析 2.变速箱的电控故障检测数据诊断分析报告 | 1.新能源整车 2.多功能万用表、解码器 3.电脑、维修手册 |
| 9 | 动力分配变速装置诊断分析 | 1.动力分配变速装置故障诊断分析 2.动力分配变速装置故障检测数据诊断分析报告 | 1.新能源整车 2.听诊器、游标卡尺 3.解码器 4.电脑、维修手册 |
| 10 | 后驱差速机构故障诊断分析 | 1.后驱差速机构故障诊断分析 2.后驱差速机构故障检测数据诊断分析报告 | 1.新能源整车 2.听诊器、解码器、游标卡尺 3.电脑、维修手册 |
| 11 | 驱动电机电路故障诊断分析 | 1.驱动电机电路故障诊断分析 2.驱动电机电路故障检测数据诊断分析报告 | 1.驱动电机系统台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.数字万用表 4.电脑、维修手册 |
| 12 | 电机减速机构故障诊断分析 | 1.电机减速机构故障诊断分析（整车或解体检测） 2.电机减速机构故障检测数据诊断分析报告 | 1.电机减速机构台架 2.听诊器、游标卡尺 3.电脑、维修手册 |
| 13 | 电机冷却系统故障诊断分析 | 1.电机冷却系统故障诊断分析 2.电机冷却系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.电机泠却系统台架 2.泠却系统泄露压力表、红外线测温仪、多功能万用表 3.电脑、维修手册 |
| 14 | 电机控制系统故障诊断分析 | 1.电机控制系统故障诊断分析 2.电机控制系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.新能源整车 2.多功能万用表、解码器、红外线测温仪 3.电脑、维修手册 |
| 15 | 驱动电机性能故障诊断分析 | 1.驱动电机性能诊断分析 2.驱动电机性能故障检测数据诊断分析报告 | 1.新能源整车 2.多功能万用表、解码器 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪、绝缘维修工具 5.电脑、维修手册 |
| 16 | 动力电池性能故障诊断分析 | 1.动力电池性能诊断分析 2.动力电池性能检测数据诊断分析报告 | 1.新能源整车 2.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 3.绝缘测试仪、解码器、绝缘维修工具 4.电脑、维修手册 |
| 17 | 电池管理系统故障诊断分析 | 1.电池管理系统故障诊断分析 2.电池管理系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.电池管理系统台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 4.绝缘测试仪、多功能万用表 5.电脑、维修手册 |
| 18 | 车载充电系统故障诊断分析 | 1.车载充电系统故障诊断分析 2.车载充电系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.新能源整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表、解码器、示波器 4.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 5.绝缘测试仪、绝缘维修工具 6.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 逆变转换系统故障诊断分析 | 1.逆变转换系统故障诊断分析 2.逆变转换系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表、解码器、示波器 4.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 5.绝缘测试仪、绝缘维修工具 6.电脑、维修手册 |
| 20 | 高压供电电路故障诊断分析 | 1.高压供电电路故障诊断分析 2.高压供电电路故障检测数据诊断分析报告 | 1.新能源整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.多功能万用表、解码器、示波器 4.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 5.绝缘测试仪、绝缘维修工具 6.电脑、维修手册 |

2.【新能源汽车悬挂转向制动安全技术】强化培训计划-(高级)模块

2.1.强化培训项目

| 【新能源汽车转向悬挂与制动安全系统技术】—高级-强化培训项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 悬挂系统 综合诊断与分析 |  |  |  |  | 转向系统 综合诊断与分析 |  |  |  |  | 制动系统 综合诊断与分析 |  |  |  |  | 安全系统 综合诊断与分析 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 独立悬挂故障诊断分析 | 非独立悬挂的故障分析 | 行驶系统故障诊断分析 | 空气悬挂故障诊断分析 | 电控悬挂故障诊断分析 | 方向盘管柱的诊断分析 | 方向机总成的诊断分析 | 转向电控故障诊断分析 | 车轮定位故障诊断分析 | 车轮轮胎故障诊断分析 | 制动液压故障诊断分析 | 制动助力故障诊断分析 | 驻车制动故障诊断分析 | 制动器的故障诊断分析 | 电子制动故障诊断分析 | 安全气囊故障诊断分析 | 碰撞预警故障诊断分析 | 车道保持故障诊断分析 | 防盗系统故障诊断分析 | 巡航系统故障诊断分析 |
|  | 技能知识 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立悬挂故障诊断分析 | 1.独立悬挂故障诊断分析 2.独立悬挂故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、工具箱、零件盒 3.预紧式扭力扳手、铁撬棍 4.电脑、维修手册 |
| 2 | 非独立悬挂的故障分析 | 1.非独立悬挂故障诊断分析 2.非独立悬挂故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.听诊器、铁撬棍、预紧式扭力扳手 3.维修工具 4.电脑、维修手册 |
| 3 | 行驶系统故障诊断分析 | 1.行驶系统故障诊断分析 2.行驶系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.动态液压平衡杆台架 2.油压测试工具、示波器、万用表 3.维修工具、接线盒 4.电脑、维修手册 |
| 4 | 空气悬挂故障诊断分析 | 1.空气悬挂故障诊断分析 2.空气悬挂故障检测数据诊断分析报告 | 1.空气悬挂台架 2.示波器、万用表、烟雾检测仪 3.维修工具、接线盒 4.电脑、维修手册 |
| 5 | 电控悬挂故障诊断分析 | 1.电控悬挂故障诊断分析 2.空气悬挂故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.示波器、万用表、烟雾检测仪 3.维修工具、接线盒 4.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 方向盘管柱的诊断分析 | 1.方向盘管柱的诊断分析故障诊断分析 2.方向盘管柱的诊断分析故障检测数据诊断分析报告 | 1.台架 2.听诊器、预紧式扭力扳手维修工具 3.电脑、维修手册 |
| 7 | 方向机总成的诊断分析 | 1.方向机总成的诊断分析故障诊断分析 2.方向机总成的诊断分析故障检测数据诊断分析报告 | 1.齿轮齿条式转向机械台架、循环球式转向机械台架 2.听诊器、预紧式扭力扳手维修工具 3.电脑、维修手册 |
| 8 | 转向电控故障诊断分析 | 1.转向电控故障诊断分析故障诊断分析 2.转向电控故障诊断分析检测数据诊断分析报告 | 1.整车或台架 2.解码仪 3.维修工具 4.电脑、维修手册 |
| 9 | 车轮定位故障诊断分析 | 1.车轮定位故障诊断分析 2.车轮定位故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.四轮定位仪、胎压表、卷尺 3.维修工具 4.电脑、维修手册 |
| 10 | 车轮轮胎故障诊断分析 | 1.车轮轮胎故障诊断分析 2.车轮轮胎故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.四轮定位仪、拆胎机、轮胎动平衡机 3.卷尺、听诊器、胎压表 4.电脑、维修手册 |
| 11 | 制动液压故障诊断分析 | 1.制动液压故障诊断分析 2.制动液压故障检测数据诊断分析报告 | 1.制动液压系统台架 2.制动液排气泵、油管扳手 3.维修工具 3.电脑、维修手册 |
| 12 | 制动助力故障诊断分析 | 1.制动助力故障诊断分析 2.制动助力故障检测数据诊断分析报告 | 1.制动液压系统台架 2.真空表、直尺、烟雾测试仪 3.维修工具 4.电脑、维修手册 |
| 13 | 驻车制动故障诊断分析 | 1.驻车制动故障诊断分析 2.驻车制动故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.解码仪、多功能万用表 3.电脑、维修手册 |
| 14 | 制动器的故障诊断分析 | 1.制动器的故障诊断分析 2.制动器的故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.游标卡尺、外径千分尺、直尺 3.电脑、维修手册 |
| 15 | 电子制动故障诊断分析 | 1.电子制动故障诊断分析 2.电子制动故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.多功能万用表、解码器、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 16 | 安全气囊故障诊断分析 | 1.安全气囊故障诊断分析 2.安全气囊故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.多功能万用表、解码器、示波器 3.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 碰撞预警故障诊断分析 | 1.碰撞预警故障诊断分析 2.碰撞预警故障检测数据诊断分析报告 | 1.碰撞预警系统台架 2.多功能万用表、解码器、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 18 | 车道保持故障诊断分析 | 1.车道保持故障诊断分析 2.车道保持故障检测数据诊断分析报告 | 1.车道保持系统台架 2.多功能万用表、解码器、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 19 | 防盗系统故障诊断分析 | 1.防盗系统故障诊断分析 2.防盗系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车（可设置防盗系统有关的无钥匙便捷进入功能失效故障、一键启动功能失效故障、防盗验证未通过发动机无法启动故障） 2.多功能万用表、解码器、示波器 3.维修工具、维修手册 |
| 20 | 巡航系统故障诊断分析 | 1.巡航系统故障诊断分析 2.巡航系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.巡航系统台架 2.多功能万用表、解码器、示波器 3.电脑、维修手册 |

3.【新能源汽车电子电气空调舒适技术】-强化培训计划-(高级)模块

3.1.强化培训计划表

| 【新能源汽车悬挂转向制动安全技术】—高级-强化培训项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 电脑控制模块 诊断与设定 |  |  |  |  | 电气系统综合 诊断与分析 |  |  |  |  | 空调控制系统 诊断与分析 |  |  |  |  | 舒适控制系统 诊断与分析 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 控制模块电路故障分析 | 动力系统编程设定分析 | 变速系统编程设定分析 | 底盘系统编程设定分析 | 车身系统编程设定分析 | 充电起动故障诊断分析 | 全车照明系统诊断分析 | 信号警示系统 诊断分析 | 喇叭系统故障诊断分析 | 洗涤系统故障诊断分析 | 制泠系统故障诊断分析 | 暖风系统故障诊断翻新 | 通风系统故障诊断分析 | 电动空调故障诊断分析 | 电动空调性能诊断分析 | 电动车窗系统诊断分析 | 电动座椅系统诊断分析 | 中控门锁系统诊断分析 | 电动天窗系统诊断分析 | 多功能方向盘诊断分析 |
|  | 技能知识 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

3.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制模块电路故障分析 | 1.控制模块电路故障诊断分析 2.控制模块电路故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、多功能万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 2 | 动力系统编程设定分析 | 1.控制模块硬件软件信息读取 2.动力传动系统控制模块自适应清除 3.发动机控制模块的编程 4.电子元件匹配 | 1.整车 2.解码器 3.电脑、维修手册 |
| 3 | 变速系统编程设定分析 | 1.控制模块硬件软件信息读取 2.双离合变速箱的机械电子单元进行基本设定 3.自动变速器控制模块的编程 | 1.整车（配备双离合器变速箱） 2.解码器 3.电脑、维修手册 |
| 4 | 底盘系统编程设定分析 | 1.纵向加速计、偏航速率传感器标定 2.轮胎压力传感器标识写入 3.空气悬架高度校准 4.电子驻车制动模块的编程 5.胎压监测模块的编程 6.电控底盘模块的编程 | 1.整车（配备电控底盘系统、电子驻车制动系统、胎压监控系统） 2.解码器 3.电脑、维修手册 |
| 5 | 车身系统编程设定分析 | 1.电动车窗、电动座椅、电动尾门的基本设定 2.灯光控制模块的编程 3.车门控制模块的编程 4.车身控制模块的编程 | 1.整车（配备自动空调系统、氙气大灯系统、电动车窗、电动尾门） 2.解码器 3.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 充电起动故障诊断分析 | 1.充电起动故障诊断分析 2.充电起动故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 7 | 全车照明系统诊断分析 | 1.全车照明系统诊断分析 2.全车照明系统检测数据诊断分析报告 | 1.全车照明系统台架 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 8 | 信号警示系统诊断分析 | 1.信号警示系统诊断分析 2.信号警示系统检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 9 | 喇叭系统故障诊断分析 | 1.喇叭系统诊断分析 2.喇叭系统检测数据诊断分析报告 | 1.喇叭系统台架 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 10 | 洗涤系统故障诊断分析 | 1.洗涤系统故障诊断分析 2.洗涤系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.洗涤系统台架 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 11 | 制泠系统故障诊断分析 | 1.制泠系统故障诊断分析 2.制泠系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.制泠系统台架 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 12 | 暖风系统故障诊断分析 | 1.暖风系统故障诊断分析 2.暖风系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.暖风系统台架 2.维修工具、万用表、示波器、可调稳压电源 3.电脑、维修手册 |
| 13 | 通风系统故障诊断分析 | 1.通风系统故障诊断分析 2.通风系统故障检测数据诊断分析报告 | 1.通风系统台架 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 14 | 电动空调故障诊断分析 | 1.电动空调故障诊断分析 2.电动空调故障检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、万用表、示波器、解码仪 3.电脑、维修手册 |
| 15 | 电动空调性能诊断分析 | 1.电动空调性能诊断分析 2.电动空调性能检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、万用表、示波器、解码仪 3.电脑、维修手册 |
| 16 | 电动车窗系统诊断分析 | 1.电动车窗系统性能诊断分析 2.电动车窗系统性能检测数据诊断分析报告 | 1.电动车窗台架 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 电动座椅系统诊断分析 | 1.电动座椅系统性能诊断分析 2.电动座椅系统性能检测数据诊断分析报告 | 1.电动座椅台架 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 18 | 中控门锁系统诊断分析 | 1.中控门锁系统性能诊断分析 2.中控门锁系统性能检测数据诊断分析报告 | 1.中控门锁台架 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 19 | 电动天窗系统诊断分析 | 1.电动天窗系统性能诊断分析 2.电动天窗系统性能检测数据诊断分析报告 | 1.电动天窗台架 2.维修工具、万用表、示波器 3.电脑、维修手册 |
| 20 | 多功能方向盘诊断分析 | 1.多功能方向盘性能诊断分析 2.多功能方向盘性能检测数据诊断分析报告 | 1.整车 2.维修工具、万用表、示波器、解码仪 3.电脑、维修手册 |

4.【新能源汽车网关控制娱乐系统技术】强化培训计划—(高级)模块

4.1.强化培训项目

| 【新能源汽车网关控制娱乐系统技术】—高级-强化培训项目表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 训项目 | 工作 |  |  | 一 |  |  |  |  | 二 |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  | 四 |  |  |  |  |
|  | 职业 功能 |  |  | 动力网关控制 系统诊断分析 |  |  |  |  | 中央网关控制 系统诊断分析 |  |  |  |  | 车身网关控制 系统诊断分析 |  |  |  |  | 娱乐网关控制 系统诊断分析 |  |  |  |  |
|  | 任务分解要项 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | 资料数据参数 | 仪器量具使用 | 拆装量具调试 | 动力系统 网关控制诊断分析 | 自动变速网关控制诊断分析 | 电池管理网关控制诊断分析 | 驱动电机网关控制诊断分析 | 逆变充电网关控制诊断分析 | 仪表中控网关控制诊断分析 | 安全防盗网关控制诊断分析 | 自动空调网关控制诊断分析 | 汽车网关网关控制诊断分析 | 安全气囊网关控制诊断分析 | 电动转向网关控制诊断分析 | 电控悬架网关控制诊断分析 | 电子制动网关控制诊断分析 | 汽车车身网关控制诊断分析 | 辅助安全网关控制诊断分析 | 收音音响网关控制诊断分析 | 车载导航网关控制诊断分析 | 人机交互网关控制诊断分析 | 车载视频网关控制诊断分析 | 车载娱乐电气系统诊断分析 |
|  | 技能知识 |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
|  | 单组时间 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

4.2.强化培训设备与工具清单（根据学校情况选用设备与工具）

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力系统网关控制诊断分析 | 1．动力系统网关控制模块诊断分析 2．动力系统网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.混合动力发动机台架或发动机台架 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.电脑、维修手册 |
| 2 | 自动变速网关控制诊断分析 | 1．自动变速网关控制模块诊断分析 2．自动变速网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.新能源整车（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.电脑、维修手册 |
| 3 | 电池管理网关控制诊断分析 | 1．电池管理网关控制模块诊断分析 2．电池管理网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.新能源电池管理系统台架（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 7.绝缘测试仪 8.电脑、维修手册 |
| 4 | 驱动电机网关控制诊断分析 | 1．驱动电机网关控制模块诊断分析 2．驱动电机网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.新能源驱动电机系统台架（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 7.绝缘测试仪 8.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 逆变充电网关控制诊断分析 | 1.逆变充电网关控制模块诊断分析 2.逆变充电网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.新能源逆变充电系统台架（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.绝缘垫、警示牌、绝缘帽、绝缘胶带 7.绝缘测试仪 8.电脑、维修手册 |
| 6 | 仪表中控网关控制诊断分析 | - 仪表中控网关控制模块诊断分析 - 仪表中控网关数据收集诊断分析及填写报告 | 1.新能源整车（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.电脑、维修手册 |
| 7 | 安全防盗网关控制诊断分析 | 1．安全防盗网关控制模块诊断分析 2.安全防盗网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.新能源整车（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.电脑、维修手册 |
| 8 | 自动空调网关控制诊断分析 | 1．自动空调网关控制模块诊断分析 2.自动空调网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.新能源整车（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.电脑、维修手册 |
| 9 | 汽车网关网关控制诊断分析 | 1．汽车网关网关控制模块诊断分析 2.汽车网关网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.新能源整车（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.电脑、维修手册 |
| 10 | 安全气囊网关控制诊断分析 | 1．安全气囊网关控制模块诊断分析 2.安全气囊网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.新能源整车（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.电脑、维修手册 |
| 11 | 电动转向网关控制诊断分析 | 1.电动转向网关控制模块诊断分析 2.电动转向网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.新能源转向系统台架（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 电控悬架网关控制诊断分析 | 1．电控悬架网关控制模块诊断分析 2.电控悬架网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.新能源电控悬挂台架（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.电脑、维修手册 |
| 13 | 电子制动网关控制诊断分析 | 1．电子制动网关控制模块诊断分析 2.电子制动网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.新能源电子制动系统台架（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.电脑、维修手册 |
| 14 | 汽车车身网关控制诊断分析 | 1．汽车车身网关控制模块诊断分析 2.汽车车身网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.新能源整车（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.电脑、维修手册 |
| 15 | 辅助安全网关控制诊断分析 | 1．辅助安全网关控制模块诊断分析 2.辅助安全网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.新能源整车（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.电脑、维修手册 |
| 16 | 收音音响网关控制诊断分析 | 1．收音音响网关控制模块诊断分析 2.收音音响网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.新能源音响系统台架（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 8.电脑、维修手册 |
| 17 | 车载导航网关控制诊断分析 | 1．车载导航网关控制模块诊断分析 2.车载导航网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.新能源车载导航系统台架（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.电脑、维修手册 |
| 18 | 人机交互网关控制诊断分析 | 1．人机交互网关控制模块诊断分析 2.人机交互网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.新能源整车（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.电脑、维修手册 |

续表

| 序号 | 任务 | 作业项目 | 设备与工具清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 车载视频网关控制诊断分析 | 1．车载视频网关控制模块诊断分析 2.车载视频网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.新能源车载视频台架（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.电脑、维修手册 |
| 20 | 车载娱乐电气系统诊断分析 | 1．动力系统网关控制模块诊断分析 2.动力系统网关数据收集、诊断分析及填写报告 | 1.新能源整车（混合动力/纯电动） 2.绝缘维修工具、工具箱、零件盒 3.动力系统控制单元模拟教具 4.多功能万用表、示波器 5.解码器 6.电脑、维修手册 |

北京中车行高新技术有限公司职业教育培训评价中心

汽车专业领域职业技能等级标准专家委员会制定